| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày tháng 7 năm 2026 |
| --- | --- |

BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Thay thế Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh

Quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi trên địa bàn

thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Công văn số              / SNNMT-TL ngày      tháng       năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

| VĂN BẢN QPPL HIỆN HÀNH (Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi trên địa bàn thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Thanh Hóa) | DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ (Quyết định quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi trên địa bàn thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Thanh Hóa) | THUYẾT MINH |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| Phần các căn cứ pháp lý Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn cứ nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Căn cứ Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ CTTL; đê điều; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa | Phần các căn cứ pháp lý Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025; Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 146/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025; Căn cứ Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Căn cứ Thông tư số 08/2026/TT-BNNMT ngày 26/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số /TTr-SNNMT ngày …/…/2026; | Dự thảo đã rà soát, cập nhật và thay thế các căn cứ pháp lý theo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; trong đó loại bỏ các quy định hết hiệu lực, bổ sung các văn bản mới ban hành (năm 2025–2026), bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định về quản lý lĩnh vực thủy lợi và tổ chức chính quyền địa phương. |
| Điều 1. Quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Thanh Hóa, phục vụ công tác quản lý, vận hành và an toàn công trình; cụ thể như sau 1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định phạm vi vùng phụ cận đối với các công trình thủy lợi (sau đây gọi tắt là CTTL) trên địa bàn tỉnh chưa được quy định trong Luật Thủy lợi, gồm: Đập dâng nước trên các sông, suối để phục vụ tưới; Trạm bơm; Kênh tưới, tiêu có lưu lượng nhỏ hơn 2 m³/s; Đường ống dẫn nước; và Cầu máng, xi phông. 2. Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến CTTL trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. | Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Quyết định này quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận đối với các công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại khoản 7 Điều 40 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14, gồm: trạm bơm; kênh có lưu lượng nhỏ hơn 02 m³/s; đường ống dẫn nước; cầu máng và xi phông. 2. Đối tượng áp dụng Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. | Dự thảo mới đã bổ sung căn cứ pháp lý cụ thể theo Luật Thủy lợi nhằm làm rõ phạm vi điều chỉnh và bỏ nội dung đập dâng trong phạm vi điều chỉnh vùng phụ cận do đã được quy định tại Luật Thủy lợi. Đồng thời, cũng quy định cụ thể đối tượng áp dụng có liên quan đến phạm vi vùng phục cận của công trình thủy lợi. Phân tách Điều 1 văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thành 02 Điều: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (gồm khoản 1, khoản 2 Điều 1 văn bản quy phạm pháp luật hiện hành); Điều 2. Phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi (gồm khoản 3 Điều 1 văn bản quy phạm pháp luật hiện hành) để bố cục văn bản được cụ thể, rõ ràng phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025. |
| 3. Quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận: a) Đập dâng nước: Tùy theo cấp đập được xác định theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04 - 05 : 2012/BNNPTNT, phạm vi vùng phụ cận được xác định như sau: Phần dưới nước, phạm vi vùng phụ cận được tính từ mép ngoài phần xây dựng phía thượng, hạ lưu của đập trở ra tối thiểu: 20m đối với đập cấp IV, 50m đối với đập cấp III, 100m đối với đập cấp II, 200m đối với đập cấp I và 300m đối với đập cấp đặc biệt. Phần trên cạn của hai bên vai đập dâng, phạm vi vùng phụ cận được tính từ mép ngoài phần xây lắp của vai đập trở ra, tối thiểu: 20m đối với đập cấp IV, 40m đối với đập cấp III, 50m đối với đập cấp II, 100m đối với đập cấp I, 150m đối với đập cấp đặc biệt. b) Trạm bơm: Phạm vi vùng phụ cận bao gồm toàn bộ diện tích đất được nhà nước giao khi xây dựng và đưa công trình vào sử dụng, được xác định bởi các mốc giới hoặc hàng rào bảo vệ công trình, trừ phần diện tích xây dựng công trình. c) Kênh có lưu lượng nhỏ hơn 2 m³/s: Phạm vi vùng phụ cận được tính từ chân mái ngoài của kênh trở ra với kênh có bờ (tính từ giao tuyến mái kênh với mặt đất tự nhiên trở ra với kênh không có bờ) là 2m. Đối với những đoạn kênh, tuyến kênh có bờ kết hợp làm đường giao thông, phạm vị vùng phụ cận được thực hiện theo quy định chung về hành lang bảo vệ công trình giao thông nhưng không được nhỏ hơn vùng phụ cận của công trình theo quy mô kênh tương ứng. d) Đường ống dẫn nước: Vùng phụ cận chính là hành lang bảo vệ công trình được tính từ mép biên ngoài cùng của đường ống ra mỗi bên: 2m đối với đường ống dẫn lưu lượng dưới 3m³/s hoặc có đường kính trong đến dưới 1.500mm; 3m đối với đường ống dẫn lưu lượng từ 3m³/s trở lên hoặc có đường kính trong từ 1.500mm trở lên; và áp dụng dọc theo chiều dài tuyến ống. đ) Cầu máng và xi phông: Vùng phụ cận chính là hành lang bảo vệ được tính từ điểm xây dựng hoặc gia cố bảo vệ ngoài cùng của công trình trở ra mỗi bên: 3m đối với cầu máng và xi phông có lưu lượng dưới 50m³/s hoặc có chiều rộng đáy đến dưới 50m; 5m đối với cầu máng và xi phông có lưu lượng từ 50m³/s trở lên hoặc có chiều rộng đáy từ 50m trở lên và áp dụng dọc theo chiều dài tuyến công trình. | 1. Trạm bơm a) Đối với trạm bơm có hàng rào bảo vệ: Phạm vi vùng phụ cận tính từ điểm xây đúc ngoài cùng của hàng rào bảo vệ trở vào. b) Đối với trạm bơm chưa có hàng rào bảo vệ: Phạm vi vùng phụ cận được tính là toàn bộ diện tích đất được Nhà nước giao để xây dựng và đưa công trình vào sử dụng. 2. Kênh có lưu lượng nhỏ hơn 2 m³/s a) Đối với kênh có bờ, phạm vi vùng phụ cận được tính từ chân mái ngoài của kênh trở ra 02 m. b) Đối với kênh không có bờ, phạm vi vùng phụ cận được tính từ giao tuyến mái kênh với mặt đất tự nhiên trở ra 02 m. c) Đối với những đoạn kênh, tuyến kênh có bờ kết hợp làm đường giao thông, phạm vi vùng phụ cận được xác định phù hợp với quy định về hành lang bảo vệ công trình giao thông có liên quan, nhưng không nhỏ hơn phạm vi vùng phụ cận quy định tại điểm a, điểm b khoản này. 3. Đường ống dẫn nước Phạm vi vùng phụ cận được tính từ mép biên ngoài cùng của đường ống ra mỗi bên: a) 02 m đối với đường ống dẫn lưu lượng dưới 03 m³/s hoặc có đường kính trong dưới 1.500 mm; b) 03 m đối với đường ống dẫn lưu lượng từ 03 m³/s trở lên hoặc có đường kính trong từ 1.500 mm trở lên. Phạm vi vùng phụ cận quy định tại khoản này được áp dụng dọc theo chiều dài tuyến đường ống. 4. Cầu máng và xi phông Phạm vi vùng phụ cận được tính từ điểm xây dựng hoặc gia cố bảo vệ ngoài cùng của công trình trở ra mỗi bên: a) 03 m đối với cầu máng và xi phông có lưu lượng dưới 50 m³/s hoặc có chiều rộng đáy dưới 50 m; b) 05 m đối với cầu máng và xi phông có lưu lượng từ 50 m³/s trở lên hoặc có chiều rộng đáy từ 50 m trở lên. Phạm vi vùng phụ cận quy định tại khoản này được áp dụng dọc theo chiều dài tuyến công trình. | - Điều chỉnh, bỏ nội dung quy định phạm vi vùng phụ cận của đập dâng nước: Phạm vi vùng phụ cận đập dâng nước đã được quy định tại khoản 3 Điều 40 Luật Thủy lợi đối với vùng phụ cận của hồ chứa nước, trong đó xác định phạm vi vùng phụ cận của đập theo cấp công trình. Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi tiếp tục quy định về phân loại, phân cấp công trình thủy lợi và các nội dung liên quan đến quản lý, bảo vệ công trình. Do đó, dự thảo Quyết định không quy định lại phạm vi vùng phụ cận đối với đập, mà tập trung quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận đối với các công trình thủy lợi khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo khoản 7 Điều 40 Luật Thủy lợi, bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp với quy định của pháp luật Trung ương. - Chỉnh sửa lại bố cục phạm vi vùng phụ cận của trạm bơm và kênh có lưu lượng nhỏ hơn 2 m³/s rõ ràng, cụ thể phù hợp với quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật tại Phụ lục I Nghị định 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ. |
| Điều 2. Tổ chức thực hiện: 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong việc tuyên truyền phổ biến các quy định của quyết định này và pháp luật về khai thác và bảo vệ CTTL; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Hướng dẫn các Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi, các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận CTTL trên địa bàn theo đúng quy định; kiểm tra việc thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT kết quả thực hiện. Tổ chức công tác thanh tra chuyên ngành về khai thác và bảo vệ CTTL; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giám sát, thanh tra kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ CTTL. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc cấp, thu hồi, gia hạn giấy phép đối với các hoạt động phải có Giấy phép trong phạm vi vùng phụ cận CTTL theo quy định. 2. Sở Xây dựng: Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các ban ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan để kiểm tra xử lý, giải quyết các hoạt động vi phạm có liên quan đến phạm vi vùng phụ cận công trình thuỷ lợi. 3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thu hồi đất, giao đất trong phạm vi bảo vệ CTTL theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan có liên quan thực hiện việc quản lý và sử dụng đất theo quy định. 4. Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc quy hoạch mạng lưới giao thông thủy, giao thông bộ, xác định lộ giới, phạm vi vùng phụ cận CTTL có kết hợp giao thông thực hiện cắm biển báo, chỉ giới đảm bảo an toàn giao thông theo quy định hiện hành. 5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân thực hiện tốt các quy định của Quyết định này, chủ trương, chính sách của Nhà nước trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện công tác bảo vệ CTTL và vùng phụ cận trên địa bàn. Giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khai thác, bảo vệ CTTL và vùng phụ cận tại địa phương theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào Quyết định này và các quy định pháp luật có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền việc xử lý đối với các công trình xây dựng không phép, trái phép trong phạm vi vùng phụ cận CTTL trên địa bàn quản lý theo quy định tại Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ CTTL; đê điều. Hàng năm tổng hợp, báo cáo tình hình vi phạm và công tác xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ CTTL và vùng phụ cận trên địa bàn, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/11, để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT. 6. Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thực hiện Luật Thủy lợi trên địa bàn cấp xã, các quy định của Quyết định này, đồng thời chấp hành và tham gia thực hiện công tác bảo vệ CTTL và vùng phụ cận trên địa bàn. Tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân địa phương thực hiện các quy định của Quyết định này và pháp luật liên quan về công tác khai thác và bảo vệ CTTL. Ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, bảo vệ CTTL và vùng phụ cận tại địa phương; trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý; thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ chặt chẽ các mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận CTTL, không để xảy ra tái vi phạm phạm vi CTTL và vùng phụ cận trên địa bàn. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ CTTL trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Kiên quyết thực hiện xử phạt các hành vi vi phạm công tác khai thác và bảo vệ CTTL trên địa bàn quản lý theo quy định tại Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ CTTL; đê điều. 7. Các tổ chức, cá nhân quản lý và khai thác CTTL: Có trách nhiệm trực tiếp bảo vệ CTTL và vùng phụ cận; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm gây mất an toàn CTTL và vùng phụ cận; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nơi xảy ra vi phạm trong việc xử lý và áp dụng các biện pháp cần thiết khôi phục hiện trạng ban đầu, bảo đảm an toàn cho CTTL theo thiết kế. Tổ chức cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi vùng phụ cận CTTL được giao quản lý, theo các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình vi phạm phạm vi CTTL và vùng phụ cận với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 8. Sửa đổi, bổ sung: Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. | Điều 3. Tổ chức thực hiện 1. Sở Nông nghiệp và Môi trường a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. b) Hướng dẫn UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thủy lợi rà soát, xác định và quản lý phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi theo quy định. c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi và phạm vi vùng phụ cận; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 2. Sở Xây dựng Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường trong quá trình lập, điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ, đường thủy nội địa có liên quan đến công trình thủy lợi; phối hợp xác định phạm vi bảo vệ công trình giao thông, lộ giới; phối hợp tổ chức thực hiện quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi có kết hợp giao thông; phối hợp thực hiện việc cắm biển báo, biển cảnh báo, mốc chỉ giới đối với công trình thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật; phối hợp kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông, lộ giới và phạm vi bảo vệ công trình giao thông theo quy định của pháp luật. 3. Ủy ban nhân dân các xã, phường a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Quyết định này trên địa bàn; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thủy lợi và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. b) Tổ chức quản lý, bảo vệ phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn theo quy định; phối hợp với các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thủy lợi rà soát, xác định hiện trạng phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. c) Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn; trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời chuyển hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. d) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quản lý đất đai, xây dựng, giao thông và các hoạt động khác có liên quan đến phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. đ) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi và tình hình vi phạm, xử lý vi phạm trên địa bàn về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 4. Các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thủy lợi: a) Trực tiếp quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi và phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm gây mất an toàn công trình; báo cáo và phối hợp với UBND các xã, phường nơi có công trình để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. b) Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường nơi có công trình rà soát, xác định hiện trạng phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép phạm vi bảo vệ công trình theo quy định của pháp luật. c) Quản lý, bảo vệ mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; trường hợp mốc chỉ giới bị mất, hư hỏng, xê dịch hoặc phạm vi bảo vệ công trình bị lấn chiếm, sử dụng trái phép thì kịp thời báo cáo UBND các xã, phường nơi có công trình để phối hợp xử lý theo thẩm quyền. d) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi, phạm vi vùng phụ cận và tình hình vi phạm, xử lý vi phạm với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. | Dự thảo mới điều chỉnh tên các cơ quan, đơn vị và nội dung tổ chức thực hiện để phù hợp với cơ cấu tổ chức hành chính của tỉnh sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và không còn cấp huyện; phù hợp với nội dung quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi trên địa bàn. |
| Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 01 tháng 7 năm 2018. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn; Giám đốc các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và Thủ trưởng các ngành, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. | Điều 4. Điều khoản thi hành 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2026. 2. Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Thanh Hóa hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. 3. Đối với các công trình đã được cơ quan có thẩm quyền xác định phạm vi vùng phụ cận trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục quản lý theo phạm vi đã được xác định, trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh hoặc pháp luật có quy định khác. Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đã được cấp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn ghi trong giấy phép, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 4. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND các xã, phường; Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. | Dự thảo điều chỉnh tên các cơ quan, đơn vị phù hợp với cơ cấu tổ chức hành chính của tỉnh sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Bổ sung quy định về hiệu lực thi hành và bãi bỏ văn bản cũ nhằm bảo đảm tính thống nhất pháp luật sau khi hợp nhất tỉnh; tránh chồng chéo và tạo thuận lợi trong áp dụng. Bổ sung quy định về điều khoản chuyển tiếp để đảm bảo tính thống nhất thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. |