| UBND TỈNH THÁI NGUYÊN SỞ CÔNG THƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-SCT DỰ THẢO | Thái Nguyên, ngày tháng năm 2026 |

BÁO CÁO

XÂY DỰNG KHUNG CHỈ TIÊU THUỐC NỔ TRONG KHAI THÁC

ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Thực hiện Thông báo số 149/TB-UBND ngày 10/4/2026 về kết luận của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật Quý I năm 2026. Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp hoạt động khai thác đá vôi trên địa bàn tỉnh xây dựng Báo cáo quy định khung chỉ tiêu thuốc nổ trong hoạt động khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, với những nội dung sau:

I. Khái quát chung

1. Đặc điểm các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh

Thái Nguyên là một tỉnh ở phía Bắc Việt Nam, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội và là tỉnh nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội. Thái Nguyên là một trung tâm kinh tế - xã hội lớn của khu vực đông bắc hay cả Vùng trung du và miền núi phía bắc. Tỉnh Thái Nguyên được tái lập ngày 01 tháng 01 năm 1997 với việc tách tỉnh Bắc Thái thành hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên. Thái Nguyên nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc thủ đô Hà Nội, một trung tâm kinh tế đang lên ở miền Bắc. Theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội Việt Nam ngày 12/6/2025, việc hợp nhất hai tỉnh tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn để thành lập “tỉnh Thái Nguyên (mới)” được chính thức phê duyệt, tỉnh Thái Nguyên (mới) từ ngày 01/7/2025 chính thức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh - xã/phường) và bắt đầu vận hành hệ thống chính trị mới, Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025, tỉnh Thái Nguyên có 92 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 77 xã và 15 phường).

Tỉnh Thái Nguyên là một trong những vùng có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và đa dạng. Về phía đông có những dãy núi cao nằm giữa những ngọn núi đá vôi ở phố Bình Gia, về phía đông bắc, có cao nguyên Vũ Phái được giới hạn bởi những dãy núi đá vôi và có khu rừng núi ngăn chia Lâu Thượng và Lâu Hạ ở phương Nam, phía tây bắc Thái Nguyên có thung lũng Chợ Chu bao gồm nhiều cánh đồng và những thung lũng nhỏ, giữa Đồn Đủ và Cổ Lương là một cánh đồng giáp với cao nguyên Trúc Thanh và Độ Tranh gồm nhiều đồi núi lan tới tận khu đồng lầy Phúc Linh.

Các đá carbonat trong vùng chủ yếu gồm các đá vôi có tuổi Cacbon-Pecmi thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs) gồm các đá có màu xám sáng, xám xanh, bị nứt nẻ trung bình đến mạnh, có thành phần khoáng vật chủ yếu là canxit, dolomit. Ngoài ra còn có các khoáng vật phụ và các tạp chất như khoáng vật sét, gơtit, thạch anh, epidot… Chính hàm lượng các khoáng vật chính và các tạp chất này quyết định chất lượng và lĩnh vực sử dụng các đá carbonat trong vùng.

Các thành tạo carbonat trong vùng chủ yếu là đá vôi, đá vôi dolomit hóa và dolomit) có thể sử dụng trong nhiều lĩnh vực: Vật liệu xây dựng thông thường, đá ốp lát, hóa chất (sản xuất bột nặng và dolomit), luyện kim, sản xuất xi măng… Trong thực tế, đá vôi tại khu vực Núi Voi, thị trấn chùa Hang và nhiều nơi khác như ở các xã Minh Lập, Tân Long, Quang Sơn, La Hiên thuộc huyện Đồng Hỷ đã được khai thác từ hơn 50 năm nay làm vật liệu xây dựng thông thường (nung vôi, làm bê tông, vật liệu rải đường) và sản xuất xi măng. Các đá carbonat ngày càng trở thành nguồn tài nguyên quan trọng phục vụ cho các nhu cầu của tỉnh Thái Nguyên và các địa phương lân cận.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay có 52 mỏ khai thác đá vôi được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, trong đó có 02 mỏ khai thác đá vôi làm vật liệu sản xuất xi măng với tổng công suất 2.904.000 tấn/năm, 50 mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường với tổng công suất 3.219.000 m3/năm.

2. Sự cần thiết quy định chỉ tiêu thuốc nổ

Công nghệ khai thác đá làm vật liệu xây dựng (VLXD) có độ cứng lớn không thể tách và xúc trực tiếp mà phải sử dụng công nghệ khoan - nổ mìn để đập vỡ đất đá. Công nghệ khoan - nổ mìn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) phá vỡ đất đá với giá thành thấp và hiệu quả hơn nhiều so với các công nghệ phá vỡ đất đá khác.

Ngành công nghiệp - xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển mạnh mẽ dẫn đến nhu cầu sử dụng VLNCN để khai thác đá vôi ngày càng lớn. Tuy nhiên, sử dụng VLNCN một cách hợp lý và hiệu quả để phá vỡ đất, đá bằng nổ mìn với những điều kiện, tính chất cơ lý đất đá, đặc điểm địa chất khác nhau vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Hiện nay, chưa có quy định cụ thể của pháp luật về chỉ tiêu thuốc nổ trong khai thác khoáng sản nói chung và khai thác đá vôi làm VLXD nói riêng. Để thống nhất xác định chỉ tiêu thuốc nổ làm cơ sở quản lý, cấp phép sử dụng VLNCN của cơ quan quản lý nhà nước cho các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên việc xây dựng “Báo cáo xây dựng Quy định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là rất cần thiết”.

II. Thông tin về hoạt động sử dụng VLNCN trong khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

1. Hoạt động sử dụng VLNCN tại các mỏ đá vôi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 54 mỏ đá vôi đã được cấp phép khai thác khoáng sản. Các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh đang hoạt động chủ yếu được phân bố tại các khu vực sau:

- Khu vực xã các La Hiên, Võ Nhai: 08 mỏ.

- Khu vực các xã Quang Sơn, Văn Lăng, Đồng Hỷ: 19 mỏ.

- Khu vực xã Phú Lương, Phượng Tiến, Yên Trạch: 04 mỏ.

- Khu vực các xã Chợ Đồn, Yên Thịnh: 05 mỏ.

- Khu vực các xã Cường Lợi, Na Rì, Trần Phú: 04 mỏ.

- Khu vực phường Bắc Kạn, xã Thanh Thịnh, Yên Bình: 05 mỏ.

- Khu vực các xã Cẩm Giàng, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Phủ Thông, Bằng Thành: 05 mỏ.

- Khu vực các xã Chợ Rã, Phúc Lộc, Đồng Phúc: 04 mỏ.

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo)

2. Chỉ tiêu cơ lý đá tại các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh có ảnh hưởng đến chỉ tiêu thuốc nổ sử dụng để khai thác

Theo hồ sơ thiết kế khai thác tại các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, chỉ tiêu cơ lý của đất đá có ảnh hưởng mang tính quyết định trong việc xác định chỉ tiêu thuốc nổ phục vụ khai thác đá vôi như chỉ tiêu hệ số kiên cố đất đá (f), độ nứt nẻ của đá trong nguyên khối (do, m). Qua rà soát hồ sơ thiết kế của 43 mỏ đá đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, các chỉ số cơ lý đá vôi có liên quan lớn đến tính toán chỉ tiêu thuốc nổ trong khai thác, như độ cứng đất đá (hệ số kiên cố) tại các khu vực có sự tương đồng nhất định và nằm trong khoảng từ f = 5 ÷ 9; độ nứt nẻ của đá trong nguyên khối do = 0,5 m, số liệu chi tiết của từng mỏ tại Phụ lục 2 kèm theo.

3. Công nghệ khai thác đá điển hình tại các mỏ đá trên địa bàn tỉnh

3.1. Hiện trạng công nghệ khai thác

Hiện nay, các mỏ đá vôi đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đa số đang áp dụng phương pháp khai thác lộ thiên, hệ thống khai thác cắt tầng nhỏ, chia lớp đứng hoặc lớp xiên (do công suất mỏ nhỏ); một số mỏ đã bước đầu thực hiện hệ thống khai thác theo lớp bằng (mỏ đá vôi Đồng Chuỗng, La Hiên của Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, mỏ đá vôi La Hiên của Tổng Công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam, mỏ đá Núi Chuông của Công ty cổ phần Khai khoáng Miền Núi, mỏ đá vôi Quang Sơn của Công ty cổ phần đá ốp lát và VLXD).

Trong giai đoạn thiết kế khai thác, hầu hết các mỏ đều lựa chọn HTKT khấu theo lớp xiên xúc chuyển (gạt chuyển) toàn bộ mỏ, hoặc hệ thống khai thác lớp bằng, hoặc hệ thống khai thác hỗn hợp (phần trên áp dụng HTKT khấu theo lớp xiên xúc chuyển (gạt chuyển), phần dưới áp dụng HTKT khấu theo lớp bằng vật tải trực tiếp trên tầng. Chiều cao tầng khai thác 10m (một số mỏ chiều cao tầng nhỏ hơn từ 8-10m).

3.2. Hiện trạng đồng bộ thiết bị

Hầu hết các mỏ đá vật liệu xây dựng ở tỉnh Thái Nguyên sử dụng đá làm vật liệu xây dựng nên công tác khai thác, chế biến trên mỏ trải qua các khâu: khoan nổ, xúc bốc, vận tải, và nghiền đập phân loại. Các mỏ sử dụng các máy khoan có đường kính từ 42mm đến 105mm, máy xúc có dung tích gầu xúc 0,6 m3 đến 3,3m3, ô tô tải trọng 10 tấn đến 32 tấn, cụm nghiền sàng chế biến đảm bảo đường kính đá cho phép đầu vào dao động từ 500 mm tới 1200 mm.

III. Xác định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp các mỏ đá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

1. Chỉ tiêu thuốc nổ

Để thuận tiện cho việc tính toán thiết kế và xác định các giá trị phù hợp của chỉ tiêu thuốc nổ với điều kiện tiến hành công tác nổ, cần nêu lại một số khái niệm về chỉ tiêu thuốc nổ sau đây:

Chỉ tiêu thuốc nổ tính toán, ký hiệu q

Chỉ tiêu thuốc nổ tính toán là chi phí thuốc nổ cần thiết để phá vỡ một đơn vị thể tích (hay khối lượng) đất đá (hoặc quặng) theo yêu cầu mục đích của công tác nổ. Đây là giá trị phải tìm để tính toán thiết kế ban đầu hay tiến hành những vụ nổ đầu tiên trong điều kiện cụ thể theo yêu cầu mục đích của công tác nổ mìn.

Như vậy tuỳ thuộc vào yêu cầu mục đích của công tác nổ mà đơn vị cần tính để phá vỡ có thứ nguyên khác nhau là đơn vị đo thể tích, diện tích, hay chiều dài.

Ví dụ: Khi tiến hành công tác nổ mìn ở mỏ lộ thiên chuẩn bị đất đá cho máy xúc, ta có định nghĩa: Chỉ tiêu thuốc nổ tính toán là chi phí thuốc nổ cần thiết để phá vỡ một đơn vị thể tích đất đá nguyên khối với mức độ đập vỡ (MĐĐV) yêu cầu, ký hiệu là q, thứ nguyên là kg/m3, hay g/m3.

Tùy theo yêu cầu và mục đích của công tác nổ về thành phần cỡ hạt, tính chất cơ lý của đối tượng cần nổ mà giá trị của chỉ tiêu thuốc nổ tính toán khác nhau.

Khi khai thác đá khối có kích thước định hình, thì chỉ tiêu thuốc nổ tính toán là chi phí thuốc nổ cần thiết để phá một đơn vị diện tích, như vậy thứ nguyên là kg/m2, g/m2.

Khi yêu cầu công tác nổ cần phá vỡ một khối đá hay như một bức tường gạch, bêtông.. thì chỉ tiêu thuốc nổ tính theo bề dày của khối đá hay bức tường, có nghĩa là đơn vị đo chiều dài, lúc đó q có thứ nguyên là kg/m hay g/m.

Chỉ tiêu thuốc nổ thực tế, ký hiệu qth

Khái niệm này giúp cho các mỏ đá VLXD quản lý sản xuất tốt hơn, đồng thời là giá trị thực tiễn để áp dụng cho công tác nổ mìn trong những điều kiện tương tự. Bởi vì giá trị chỉ tiêu thuốc nổ thực tế chỉ tính được sau khi đã hoàn tất công tác nổ mìn và xúc bốc.

Chỉ tiêu thuốc nổ thực tế được xác định bằng công thức:

qth = QV  (kg/m3)

Trong đó:

Q- Lượng thuốc nổ tiêu thụ thực tế, kg;

V- Thể tích đất đá nguyên khối phá được, m3.

Thông thường giá trị chỉ tiêu thuốc nổ tính toán và chỉ tiêu thuốc nổ thực tế thường khác nhau tuỳ thuộc vào tính chất cơ lý đất đá, kích thước vùng đập vỡ không điều khiển và công tác tổ chức quản lý sản xuất.

Chỉ tiêu thuốc nổ tạo phễu nổ chuẩn, qn

Để đặc trưng cho mức độ nổ mạnh, yếu, thông qua hình dạng và kích thước của phễu nổ, người ta lấy phễu nổ tiêu chuẩn để làm cơ sở tính toán, do đó ta định nghĩa như sau:

Chỉ tiêu thuốc nổ tạo phễu nổ tiêu chuẩn là chi phí thuốc nổ để phá vỡ một đơn vị thể tích đất đá nguyên khối tạo nên phễu nổ tiêu chuẩn.

Do phễu nổ tiêu chuẩn có n = 1, nghĩa là r = w, 2 = 900, khi đó chỉ tiêu thuốc nổ tạo phễu nổ tiêu chuẩn được xác định theo công thức:

3

qn = QnVn  = QnW  (kg/m3)

Trong đó:

Qn - Lượng thuốc nổ, kg;

Vn - Thể tích phễu nổ tiêu chuẩn, m3;

r - Bán kính phễu nổ, m;

W- Chiều sâu đặt thuốc nhỏ nhất, m;

: Góc mở rộng của phễu nổ, độ.

Chỉ tiêu thuốc nổ chuẩn, qo

Chất lượng công tác nổ mìn được đánh giá bằng thành phần cỡ hạt của đống đá nổ, vậy chỉ tiêu thuốc nổ chuẩn là chi phí thuốc nổ cần thiết để phá vỡ một đơn vị thể tích đất đá nguyên khối nhằm tạo nên cỡ hạt theo yêu cầu (trong điều kiện chuẩn).

Chỉ tiêu thuốc nổ chuẩn qo là một thông số quan trọng có ảnh hưởng đến việc tính toán các thông số nổ mìn khác.

Chỉ tiêu thuốc nổ hợp lý, qhl

Ta biết rằng MĐĐV hợp lý của công tác nổ mìn đảm bảo tổng chi phí cho các khâu công nghệ là nhỏ nhất (C  min). Với quan điểm này thì chỉ tiêu thuốc nổ hợp lý, qhl là chi phí thuốc nổ cần thiết để đập vỡ một đơn vị thể tích đất đá dẫn đến tổng chi phí các khâu công nghệ là nhỏ nhất.

Trong thực tế khi thay đổi chỉ tiêu thuốc nổ, dẫn đến việc thay đổi chi phí cho các khâu công nghệ tiếp theo. Mức độ thay đổi đó có thể tạo ra nhiều giá trị dẫn đến tổng chi phí nhỏ. Vì vậy tùy điều kiện cụ thể của công tác nổ mìn mà xác định giá trị hợp lý của chỉ tiêu thuốc nổ.

2. Tính toán khung chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp với điều kiện thực tế tại mỏ đá vôi làm VLXD trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

2.1. Chỉ tiêu thuốc nổ thực tế

Trên cơ sở số liệu trong Báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản và Báo cáo tình hình sử dụng VLNCN năm 2023 đến nay (từ năm 2023 đến nay đa số các mỏ đá trên địa bàn tỉnh đã hoạt động ổn định và tuân thủ thiết kế khai thác đã được phê duyệt) của các doanh nghiệp khai thác đá vôi đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sở Công Thương đã tổng hợp chỉ tiêu thuốc nổ thực tế tại các mỏ đá vôi đang hoạt động khai thác với các thông số kỹ thuật thực tế ảnh hưởng đến chỉ tiêu thuốc nổ như đường kính lỗ khoan (trong khoảng từ Ø76mm÷ Ø105mm), dung tích gầu máy xúc, đường kính đầu vào hàm nghiền đá (trong khoảng từ 0,5m3 ÷ 1,2m3) cho thấy thực tế chỉ tiêu thuốc nổ nằm trong khung từ 0,22 ÷ 0,35 (kg/m3).

2.2. Chỉ tiêu thuốc nổ tính toán

Theo hồ sơ thiết kế khai thác mỏ tại các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chỉ tiêu thuốc nổ được tính toán công thức sau:

q = 0,13.γ.f1/4. (0,6 +3,3*10-3do dlk).(0,5/dcp)2/5.kB (kg/m3)

Trong đó:

q - Là chỉ tiêu thuốc nổ;

d - Mật độ đất đá, t/m3;

f - Độ cứng đá;

do - Kích thước trung bình của các khối nứt nẻ, m;

dlk- Đường kính lỗ khoan, mm;

dcp - Kích cỡ đá sau nổ mìn phù hợp với thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc, dcp;

kB - Khả năng sinh công của thuốc nổ chuẩn: Hiện nay thuốc nổ chuẩn tính theo Anfo tiêu chuẩn dùng mỏ lộ thiên quy định tại Thông tư số 34/2024/TT-BCT ngày 25/12/2024 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – thuốc nổ Anfo, theo đó: Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với TNT tiêu chuẩn) từ 1,05 đến 1,30, trung bình là 1,17.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 43 mỏ đá vôi đang hoạt động, theo hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, tài liệu địa chất cho thấy các mỏ đá này có điều kiện địa chất cơ bản tương đồng về điều kiện địa chất thuỷ văn, địa hình, tỷ trọng đá (d), độ nứt nẻ của đá (do), đường kính lỗ khoan (dlk), thuốc nổ được sử dụng để nổ mìn phá đá (kB). Do vậy, việc xác định chỉ tiêu thuốc nổ chủ yếu phụ thuộc vào độ cứng đất đá (f), kích cỡ đá sau nổ mìn phù hợp với thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc (dcp), cụ thể qua rà soát hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của các mỏ tại các huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chỉ tiêu cụ thể như sau:

a. Độ cứng đất đá (f)

- Khu vực xã các La Hiên, Võ Nhai có 08 mỏ: Độ cứng đất đá (f) dao động từ f = 7 ÷ 9.

- Khu vực các xã Quang Sơn, Văn Lăng, Đồng Hỷ có 19 mỏ: Độ cứng đất đá (f) dao động từ f = 5 ÷ 9.

- Khu vực xã Phú Lương, Phượng Tiến, Yên Trạch có 03 mỏ: Độ cứng đất đá (f) dao động từ f = 7 ÷ 8.

- Khu vực các xã Chợ Đồn, Yên Thịnh có 05 mỏ: Độ cứng đất đá (f) dao động từ f = 7 ÷ 8.

- Khu vực các xã Cường Lợi, Na Rì, Trần Phú có 04 mỏ: Độ cứng đất đá (f) dao động từ f = 7 ÷ 8.

- Khu vực phường Bắc Kạn, xã Thanh Thịnh, Yên Bình có 05 mỏ: Độ cứng đất đá (f) dao động từ f = 4,5 ÷ 6.

- Khu vực các xã Cẩm Giàng, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Bằng Thành có 05 mỏ: Độ cứng đất đá (f) dao động từ f = 5 -:- 6.

- Khu vực các xã Chợ Rã, Phúc Lộc, Đồng Phúc có 04 mỏ: Độ cứng đất đá (f) dao động từ f = 5 -:- 7.

b. Kích cỡ đá sau nổ mìn phù hợp với thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc, dcp

Trên địa bàn tỉnh hiện này, công tác khai thác, chế biến trên mỏ trải qua các khâu: Khoan nổ, xúc bốc, vận tải và nghiền đập, sàng chế biến phân loại. Tuỳ thuộc thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đã được phê duyệt có thiết kế về thiết bị cụm nghiền sàng chế biến đá, trong đó cụm nghiền sàng chế biến đảm bảo đường kính đá cho phép (kích thước cỡ hạt quy cách) đầu vào hàm nghiền dao động từ 500 mm tới 1500 mm, chi tiết như sau:

- Khu vực xã các La Hiên, Võ Nhai có 08 mỏ: dcp dao động từ 500mm ÷ 1200mm.

- Khu vực các xã Quang Sơn, Văn Lăng, Đồng Hỷ có 19 mỏ: dcp dao động từ 500mm ÷ 1500mm.

- Khu vực xã Phú Lương, Phượng Tiến, Yên Trạch có 04 mỏ: dcp dao động từ 500mm ÷ 1500mm.

- Khu vực các xã Chợ Đồn, Yên Thịnh có 05 mỏ: dcp dao động từ 500mm ÷ 1000mm.

- Khu vực các xã Cường Lợi, Na Rì, Trần Phú có 04 mỏ: dcp dao động từ 500mm ÷ 800mm.

- Khu vực phường Bắc Kạn, xã Thanh Thịnh, yên Bình có 05 mỏ: dcp dao động từ 500mm ÷ 1000mm.

- Khu vực các xã Cẩm Giàng, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Bằng Thành có 05 mỏ: dcp dao động từ 500mm ÷ 800mm.

- Khu vực các xã Chợ Rã, Phúc Lộc, Đồng Phúc có 04 mỏ: dcp dao động từ 500mm ÷ 800mm.

c. Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Áp dụng công thức tính toán chỉ tiêu thuốc nổ nêu trên, Sở Công Thương đã lựa chọn các thông số kỹ thuật thực tế đặc thù tại các mỏ khó khăn nhất (đối với các mỏ có độ cứng đất đá cao f=9, điều kiện máy móc thiết bị khai thác nhỏ, lạc hậu, thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ dcp =500mm) đến các mỏ có thông số kỹ thuật đặc thù thuận lợi nhất (độ cứng đất đá thấp f=4,5, máy móc thiết bị lớn, hiện đại, thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn dcp =1500mm) để đưa ra khung chỉ tiêu thuốc nổ cho hoạt động khai thác tại các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: q = 0,23 ÷ 0,42 (kg/m3), số liệu chi tiết tại Bảng dưới đây:

| do, m | kB | f | Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3) dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách (theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dcp = 500mm (Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ) | dcp = 1500mm (Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn) |
| 0,5 | 1,17 | 5 | 0,35 | 0,21 |
|  |  | 6 | 0,37 | 0,22 |
|  |  | 7 | 0,38 | 0,23 |
|  |  | 8 | 0,40 | 0,24 |
|  |  | 9 | 0,41 | 0,25 |

Chú thích:

f - Hệ số độ kiên cố theo M.M. Prôtôđiacônôp (f = n/100 với n ứng suất kháng nén một trục của đá, kG/cm2);

do- Kích thước trung bình của các khối nứt nẻ (theo độ nứt nẻ, phân lớp của đất đá), m.

dcp- Kích cỡ đá sau nổ mìn phù hợp với thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc.

Giá trị kết quả tính toán trong Bảng trên là lựa chọn các thông số, chỉ số tương ứng do, f, dcp đưa vào tính toán theo công thức xác định chỉ tiêu thuốc nổ áp dụng trong khai thác mỏ đá vôi lộ thiên hiện hành.

d. Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán cho các xã, phường đang có mỏ khai thác đá vôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

- Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đối với các mỏ đá nằm trên địa bàn các xã La Hiên, Võ Nhai: Tương tự phương pháp tính toán, lựa chọn thông số kỹ thuật nêu trên (f = 7÷9, dcp = 500÷1200mm), ta có kết quả khung chỉ tiêu thuốc nổ trên địa bàn: q = 0,28 ÷ 0,42 (Kg/m3), số liệu chi tiết tại bảng dưới đây:

| do, m | f | Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3) dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách (theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | dcp = 500mm (Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ) | dcp = 1200mm (Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn) |
| 0,5 | 7 | 0,401 | 0,282 |
|  | 8 | 0,414 | 0,292 |
|  | 9 | 0,427 | 0,301 |

- Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đối với các mỏ đá nằm trên địa bàn các xã Quang Sơn, Văn Lăng, Đồng Hỷ: Tương tự phương pháp tính toán, lựa chọn thông số kỹ thuật nêu trên (f = 5÷9, dcp = 500÷1500mm), ta có kết quả khung chỉ tiêu thuốc nổ trên địa bàn: q = 0,23 ÷ 0,42 (kg/m3), số liệu chi tiết tại bảng dưới đây:

| do, m | f | Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3) dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách (theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | dcp = 500mm (Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ) | dcp = 1500mm (Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn) |
| 0,5 | 5 | 0,369 | 0,237 |
|  | 6 | 0,386 | 0,249 |
|  | 7 | 0,401 | 0,258 |
|  | 8 | 0,414 | 0,267 |
|  | 9 | 0,427 | 0,275 |

- Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đối với các mỏ đá nằm trên địa bàn các xã Phú Lương, Phượng Tiến, Yên Trạch: Tương tự phương pháp tính toán, lựa chọn thông số kỹ thuật nêu trên (f = 6÷8, dcp = 500÷1200mm), ta có kết quả khung chỉ tiêu thuốc nổ trên địa bàn: q = 0,27 ÷ 0,41 (kg/m3), số liệu chi tiết tại bảng dưới đây:

| do, m | f | Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3) dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách (theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | dcp = 500mm (Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ) | dcp = 1200mm (Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn) |
| 0,5 | 7 | 0,386 | 0,272 |
|  | 8 | 0,401 | 0,282 |
|  | 9 | 0,414 | 0,292 |

- Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đối với các mỏ đá nằm trên địa bàn các xã Chợ Đồn, Yên Thịnh: Tương tự phương pháp tính toán, lựa chọn thông số kỹ thuật nêu trên (f = 5÷6, dcp = 500÷1000mm), ta có kết quả khung chỉ tiêu thuốc nổ trên địa bàn: q = 0,27 ÷ 0,38 (Kg/m3), số liệu chi tiết tại Bảng dưới đây:

| do, m | f | Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3) dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách (theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | dcp = 500mm (Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ) | dcp = 1000mm (Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn) |
| 0,5 | 5 | 0,369 | 0,279 |
|  | 6 | 0,386 | 0,292 |

- Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đối với các mỏ đá nằm trên địa bàn các xã Cường Lợi, Na Rì, Trần Phú: Tương tự phương pháp tính toán, lựa chọn thông số kỹ thuật nêu trên (f = 5÷7, dcp = 500÷1000mm), ta có kết quả khung chỉ tiêu thuốc nổ trên địa bàn: q = 0,27 ÷ 0,40 (Kg/m3), số liệu chi tiết tại Bảng dưới đây:

| do, m | f | Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3) dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách (theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | dcp = 500mm (Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ) | dcp = 1000mm (Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn) |
| 0,5 | 5 | 0,369 | 0,279 |
|  | 6 | 0,386 | 0,292 |
|  | 7 | 0,401 | 0,304 |

- Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đối với các mỏ đá nằm trên địa bàn các xã Thanh Thịnh, xã Yên Bình, phường Bắc Kạn: Tương tự phương pháp tính toán, lựa chọn thông số kỹ thuật nêu trên (f = 4,5÷6, dcp = 500÷1000mm), ta có kết quả khung chỉ tiêu thuốc nổ trên địa bàn: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3), số liệu chi tiết tại Bảng dưới đây:

| do, m | f | Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3) dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách (theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | dcp = 500mm (Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ) | dcp = 1000mm (Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn) |
| 0,5 | 4,5 | 0,359 | 0,272 |
|  | 5 | 0,369 | 0,279 |
|  | 6 | 0,386 | 0,292 |

- Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đối với các mỏ đá nằm trên địa bàn các xã Cẩm Giàng, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Phủ Thông, Bằng Thành: Tương tự phương pháp tính toán, lựa chọn thông số kỹ thuật nêu trên (f = 5÷6, dcp = 500÷1000mm), ta có kết quả khung chỉ tiêu thuốc nổ trên địa bàn: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3), số liệu chi tiết tại Bảng dưới đây:

| do, m | f | Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3) dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách (theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | dcp = 500mm (Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ) | dcp = 1000mm (Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn) |
| 0,5 | 5 | 0,369 | 0,279 |
|  | 6 | 0,386 | 0,292 |

- Khung chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đối với các mỏ đá nằm trên địa bàn các xã Phúc Lộc, Chợ Rã, Đồng Phúc: Tương tự phương pháp tính toán, lựa chọn thông số kỹ thuật nêu trên (f = 5÷6, dcp = 500÷1000mm), ta có kết quả khung chỉ tiêu thuốc nổ trên địa bàn: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3), số liệu chi tiết tại Bảng dưới đây:

| do, m | f | Chỉ tiêu thuốc nổ q (kg/m3) dcp - Kích thước cỡ hạt hợp quy cách (theo đồng bộ thiết bị khai thác, nghiền đập, sàng chế biến) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | dcp = 500mm (Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc nhỏ) | dcp = 1000mm (Thiết bị nghiền hàm hoặc dung tích gầu xúc lớn) |
| 0,5 | 5 | 0,369 | 0,279 |
|  | 6 | 0,386 | 0,292 |

Kết quả đề xuất:

- Xã các La Hiên, Võ Nhai: q = 0,28 ÷ 0,42 (kg/m3)

- Xã Quang Sơn, Văn Lăng, Đồng Hỷ: q = 0,23 ÷ 0,42 (kg/m3)

- Xã Phú Lương, Phượng Tiến, Yên Trạch: q = 0,27 ÷ 0,41 (kg/m3)

- Xã Chợ Đồn, Yên Thịnh: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3)

- Xã Cường Lợi, Na Rì, Trần Phú: q = 0,27 ÷ 0,40 (kg/m3)

- Phường Bắc Kạn, xã Thanh Thịnh, Yên Bình: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3)

- Xã Cẩm Giàng, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Bằng Thành: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3)

- Xã Chợ Rã, Phúc Lộc, Đồng Phúc: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3)

IV. Kết luận và kiến nghị

Từ kết quả khảo sát, tính toán cho thấy khung chỉ tiêu thuốc nổ cho khai thác tại các mỏ đá vôi trên địa bàn các xã, phường phù hợp với chỉ tiêu thuốc nổ sử dụng thực tế, do vậy việc đề xuất quy định khung chỉ tiêu thuốc nổ trong hoạt động khai thác đá vôi trên địa bàn tỉnh là hoàn toàn phù hợp.

Các nội dung trên được vận dụng và tiến hành áp dụng cho các mỏ đá vôi đang hoạt động trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Các kết quả nghiên cứu từ thu thập số liệu, xử lý số liệu, tính toán thông số chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp với điều kiện mỏ địa chất, đồng bộ thiết bị khai thác, chế biến hiện có của các mỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sở Công Thương trân trọng báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định quy định chỉ tiêu thuốc nổ sử dụng trong hoạt động khai thác đá vôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể:

Khung chỉ tiêu thuốc nổ cho hoạt động khai thác tại các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: q = 0,23 ÷ 0,42 (kg/m3)

Trong đó: Khung chỉ tiêu thuốc nổ sử dụng trong hoạt động khai thác đá vôi tại các mỏ đá vôi trên địa bàn khu vực các xã, phường đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng, cụ thể như sau:

- Xã các La Hiên, Võ Nhai: q = 0,28 ÷ 0,42 (kg/m3)

- Xã Quang Sơn, Văn Lăng, Đồng Hỷ: q = 0,23 ÷ 0,42 (kg/m3)

- Xã Phú Lương, Phượng Tiến, Yên Trạch: q = 0,27 ÷ 0,41 (kg/m3)

- Xã Chợ Đồn, Yên Thịnh: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3)

- Xã Cường Lợi, Na Rì, Trần Phú: q = 0,27 ÷ 0,40 (kg/m3)

- Phường Bắc Kạn, xã Thanh Thịnh, Yên Bình: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3)

- Xã Cẩm Giàng, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Bằng Thành: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3)

- Xã Chợ Rã, Phúc Lộc, Đồng Phúc: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m3)

Trên đây là Báo cáo đề xuất quy định khung chỉ tiêu thuốc nổ dùng trong khai thác đá vôi trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương trân trọng báo cáo và kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - UBND tỉnh (báo cáo); - PGĐ Sở (Đ/c Chính); - Lưu: VT, KTATMT. | GIÁM ĐỐC Phạm Văn Thọ |
| --- | --- |

Phụ lục 1. Thông tin các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

(Kèm theo Báo cáo số:…… /BC-SCT  ngày     /     /2026 của Sở Công Thương)

| Số TT | Tên mỏ, vị trí | Tên tổ chức được cấp phép | Số giấy phép; Ngày cấp | Thời hạn giấy phép | Phương pháp khai thác | Diện tích (ha) | Trữ lượng khai thác (tấn/m3) | Công suất thiết kế | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đá vôi xi măng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mỏ đá vôi La Hiên, xã La Hiên | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | 2108/GP-BTNMT ngày 19/9/2005 | 19/9/2035 | KT lộ thiên | 11,9 | 7.500.000 | 250.000 | tấn /năm |  |
| 2 | Mỏ đá vôi Đồng Chuỗng, xã La Hiên | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | 1057/GP-BTNMT ngày 10/6/2009 | 10/6/2039 | KT lộ thiên | 22,6 | 27.155.000 | 1.000.000 | tấn /năm |  |
| 3 | Mỏ đá vôi La Hiên, xã La Hiên | Tổng công ty CP xây dựng công nghiệp Việt Nam | 2290/GP-BTNMT ngày 14/10/2005 | 19,5 | KT lộ thiên | 24,2 | 29.772.000 | 1.654.000 | tấn /năm |  |
| II | Đá vôi trắng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mỏ đá vôi trắng Nà Hai, xã Đồng Phúc | Công ty TNHH Tuấn Ngân | 1675/GP-BNTMT ngày 22/10/2007 | 22/10/2037 | KT lộ thiên | 14,67 | 2.530.075 | 84.568 | m3/năm |  |
| II | Đá vôi VLXD thông thường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mỏ đá Quang Sơn, xã Quang Sơn | Công ty CP đá ốp lát và VLXD | 351/QĐ-UBND ngày 14/02/2007; 3079/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 | 13 năm 4 tháng | KT lộ thiên | 8,5 | 1.336.307 | 100.000 | m3 /năm |  |
|  | Mỏ đá Na Lay, xã Quang Sơn | Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường | 1978/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 | 25/8/2033 | KT lộ thiên | 6,6 | 1.022.736 | 45.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá Xóm Mới, xã Quang Sơn | Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường | 1257/GP-UBND ngày 20/5/2011 | 20/5/2041 | KT lộ thiên | 21,8 | 8.700.000 | 300.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá Đồng Luông, xã Quang Sơn | Công ty TNHH Minh Hiển VHC | 1658/QĐ-UBND ngày 29/6/2011 | 29/6/2041 | KT lộ thiên | 9,96 | 1.392.000 | 48.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá Lân Đăm I, xã Quang Sơn | Công ty TNHH XNK TH Bắc Sông Cầu | 1735/GP-UBND ngày 15/7/2015 | 15/7/2043 | KT lộ thiên | 10,5 | 2.133.000 | 80.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá Lân Đăm II, xã Quang Sơn | Công ty TNHH Hải Bình | 230/GP-UBND ngày 26/01/2011/ 3404/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 | 26/01/2041 | KT lộ thiên | 8,85 | 4.248.887 | 165.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá Làng Mới, xã Quang Sơn | Công ty TNHH Xây dưng Tập Trung | 1443/GP-UBND ngày 13/6/2011 | 28,5 | KT lộ thiên | 3,7 | 807.155 | 30.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá Xuân Quang, xã Quang Sơn | Công ty CP Vật liệu XD Bắc Thái | 1634/GP-UBND ngày 29/6/2011 | 29/6/2041 | KT lộ thiên | 7,3 | 1.392.000 | 48.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá Làng Mới 1, xã Quang Sơn | Công ty CPĐT Thương mại XD Hoà Phát | 1657/GP-UBND ngày 29/6/2011 | 29/6/2041 | KT lộ thiên | 8,5 | 1.392.000 | 48.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá Tân Long, xã Quang Sơn | Công ty TNHH An Lộc | 854/GP-UBND ngày 11/01/2017 | 27 năm 8 tháng | KT lộ thiên | 2,3 | 1.383.668 | 50.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá Lân Đăm 3, xã Quang Sơn | Công ty TNHH Chiến Thắng | 1258/GP-UBND ngày 20/5/2011 | 20/5/2041 | KT lộ thiên | 2,6 | 1.425.000 | 50.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá Nước Lạnh 2, xã Quang Sơn | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đồng Phú | 1329/GP-UBND ngày 30/5/2011 | 30/5/2041 | KT lộ thiên | 5,2 | 1.160.000 | 40.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi Lũng Chò 2, xã Quang Sơn | Công ty CP Đầu tư và XD Hà Nội | 1683/GP-UBND ngày 30/6/2011 | 30/6/2041 | KT lộ thiên | 42,2 | 1.392.000 | 48.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi Hang Trai 2, xã Quang Sơn | Công ty CP Đức Chung Thái Nguyên | 598/GP-UBND ngày 15/3/2017 | 15/3/2047 | KT lộ thiên | 5,7 | 6.040.058 | 180.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá Lũng Chò, xã Quang Sơn | Công ty cổ phần Khai thác đá vôi và VLXD | 2166/GP-UBND ngày 15/7/2020 | 28 năm 9 tháng | KT lộ thiên | 5,98 | 5.020.264 | 180.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá Quang Sơn, xã Quang Sơn | Công ty TNHH xây dựng và PTNT miền núi | 924/GP-UBND ngày 17/5/2013 | 22,9 | KT lộ thiên | 2,0 | 219.000,0 | 10.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá Hang Trai, xã Văn Lăng | Công ty CP Mạnh Hải Dương | 2487/GP-UBND ngày 23/8/2018 | 30/11/2045 | KT lộ thiên | 4,1 | 1.487.500 | 50.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá Đồi Trực, xã Quang Sơn | Công ty TNHH Vương Anh | 455/GP-UBND ngày 07/02/2018 | 07/02/2043 | KT lộ thiên | 1,9 | 1.248.000,0 | 100.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá Na Đoà, xã Đồng Hỷ | Công ty TNHH MTV xây dựng và khai khoáng Việt Bắc | 2348/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 | 17 năm 9 tháng | KT lộ thiên | 6,3 | 1.721.724 | 100.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi Hiên Bình, xã La Hiên | Công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng Tân Lập | 1622/GP-UBND ngày 28/6/2011 | 28/6/2041 | KT lộ thiên | 7,3 | 885.000 | 30.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá La Hiên, xã La Hiên | Công ty TNHH Sơn Thắng | 1780/GP-UBND ngày 12/9/2013 | 18/8/2040 | KT lộ thiên | 4,4 | 1.080.000 | 40.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi La Hiên 2, xã La Hiên | Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát | 21/GP-UBND ngày 07/01/2014 | 07/01/2044 | KT lộ thiên | 16,1 | 8.972.316 | 300.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi La Hiên 1, xã La Hiên | Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát | 22/GP-UBND ngày 07/01/2014 | 07/01/2044 | KT lộ thiên | 8,6 | 5.346.000 | 180.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá Trúc Mai, xã Võ Nhai | Công ty TNHH xây dựng và PTNT miền núi | 923/GP-UBND ngày 17/5/2013 | 15/7/2043 | KT lộ thiên | 3,2 | 1.160.000,0 | 40.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá Núi Chuông, xã Phú Lương | Công ty CP Khai khoáng miền núi | 1649/GP-UBND ngày 29/6/2011 | 29/6/2040 | KT lộ thiên | 15,7 | 5.800.000 | 200.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá Xóm Đẩu, xã Phú Lương | Công ty CP khoáng sản An Khánh | 1156/GP-UBND ngày 09/5/2011 | 29,1 | KT lộ thiên | 6,6 | 5.383.500 | 185.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá Keo Hỉn, xã Phượng Tiến | Công ty TNHH Đức Thắng | 618/QĐ-UBND ngày 24/3/2010 | 24/3/2033 | KT lộ thiên | 1,3 | 150.000 | 30.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá Suối Bén, xã Yên Trạch | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải | 2954/GP-UBND ngày 07/12/2010 | 07/12/2040 | KT lộ thiên | 7,0 | 1.220.511 | 40.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi Lũng Váng, xã Chợ Đồn | Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Thương mại Đồng Nam | 3521/GP-UBND ngày 17/11/2009 (Điều chỉnh tại Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 18/10/2018) | 30 | KT lộ thiên | 2,91 | 452.912 | 21.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi Kẹm Trình, xã Chợ Đồn | Công ty TNHH Hải Nam | 961/GP-UBND ngày 09/6/2011 | 09/6/2029 | KT lộ thiên | 1,5 | 262.500 | 15.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi Lũng Mò, xã Chợ Đồn | DNTN Đồng Sơn | 1065/GP-UBND ngày 20/6/2011 | 20/6/2041 | KT lộ thiên | 1,5 | 452.400 | 15.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi Lũng Cà, xã Chợ Đồn | Công ty TNHH Thắng Lợi | Điều chỉnh lần 2: 1465/GP-UBND ngày 24/8/2024 | 25/5/2029 | KT lộ thiên | 1,04 | 245.915 | 42.500 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi Bản Cạu, xã Yên Thịnh | Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Thương mại Đồng Nam | 452/GP-UBND ngày 13/4/2015 | 13/4/2038 | KT lộ thiên | 1,0 | 219.745 | 10.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi Lủng Tráng, xã Cường Lợi | Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình 399 | 1064//GP-UBND ngày 20/6/2011 (Điều chỉnh tại QĐ số 1217/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 | 18 | KT lộ thiên | 1,5 | 255.000 | 15.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi Khưa Trạng, xã Na Rì | Công ty TNHH SH Sơn Hà | 1496/GP-UBND ngày 17/8/2023 (Chuyển nhượng); 1575/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 (nâng công suất) | 30/6/2039 | KT lộ thiên | 3,41 | 913.500 | 50.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi Thôm Ỏ, xã Na Rì | Công ty TNHH SH Sơn Hà | Số 1781/GP-UBND ngày 22/7/2022 (gia hạn) | 30/9/2027 | KT lộ thiên | 1,0 | 75.293 | 15.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi Lũng Ráo, xã Trần Phú | Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình 399 | 2430/GP-UBND ngày 30/12/2013 (Điều chỉnh tại QĐ số 1217/QĐ-UBND ngày 13/7/2018) | 30/12/2043 | KT lộ thiên | 4,98 | 1.015.000 | 25.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi Suối Viền, phường Bắc Kạn | Công ty Cổ phần Hồng Hà | 2263/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 | 04/12/2053 | KT lộ thiên | 5,8 | 13.165.250 | 50.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi K15, phường Bắc Kạn | Công ty TNHH Phúc Lộc | 315/GP-UBND ngày 10/3/2016 | 10/3/2032 | KT lộ thiên | 2,2 | 150.604 | 10.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi Cốc Ngận, phường Bắc Kạn | Công ty cổ phần khoáng sản Việt Thắng | 302/GP-UBND ngày 11/3/2013 | 11/3/2043 | KT lộ thiên | 10 | 1.650.000 | 300.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi Nà Quang 2, xã Thanh Thịnh | Công ty TNHH Đầu tư Xuân Quang | Số 1916/GP-UBND ngày 27/6/2025 | 27/6/2028 | KT lộ thiên | 1,74 | 499.783 | 200.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi Nà Cà, xã Cẩm Giàng | Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển hạ tầng | 460/GP-UBND ngày 05/4/2013 (Điều chỉnh tại Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 31/01/2019) | 26,5 | KT lộ thiên | 2,9 | 630.000 | 30.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi Bản Lẹng, xã Hiệp Lực | DNTN Thành Long Bắc Kạn | 1397/GP-UBND ngày 04/8/2021 | 15,5 | KT lộ thiên | 0,98 | 215.986 | 15.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi Bản Tặc, xã Ngân Sơn | DNTN Cao Bắc | 1522/GP-UBND ngày 19/9/2013 | 17,5 | KT lộ thiên | 1,8 | 416.640 | 25.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi Phya Van, xã Phủ Thông | Công ty Cổ phần HVT Bắc Kạn | 1932/GP-UBND ngày 29/10/2020 (gia hạn) | 30/10/2026 | KT lộ thiên | 0,7 | 121.273 | 20.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi Pác Keng, xã Chợ Rã | Công ty TNHH Hợp Nhất | 689/GP-UBND ngày 24/4/2024 | 24/4/2044 | KT lộ thiên | 0,98 | 383.000 | 20.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi Lủng Điếc, xã Phúc Lộc | DNTN Việt Anh | 278/GP-UBND ngày 07/3/2013 | 07/3/2043 | KT lộ thiên | 3,2 | 712.758 | 25.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi Kéo Lạc Mò, xã Phúc Lộc | DNTN Việt Anh | 1111/GP-UBND ngày 03/7/2019; số 768/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 (điều chỉnh) | 03/7/2049 | KT lộ thiên | 1,0 | 353.012 | 25.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi Khau Trạt, xã Yên Bình | Hợp tác xã Thắng Lợi | 962/GP-UBND ngày 09/6/2011 | 09/6/2026 | KT lộ thiên | 1,0 | 139.440 | 10.000 | m3/năm |  |
|  | Mỏ đá vôi Kéo Pựt, xã Bằng Thành | Công ty TNHH Hải Nam | 968/GP-UBND ngày 09/6/2011 | 09/6/2026 | KT lộ thiên | 0,8 | 135.000 | 10.000 | m3/năm |  |

Phụ lục 2. Chỉ tiêu thuốc nổ thực tế và chỉ tiêu thuốc nổ tính toán tại các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo Báo cáo số:…… /BC-SCT  ngày       /    /2026 của Sở Công Thương)

| Số TT | Tên đơn vị | Địa điểm sử dụng VLNCN | Chỉ tiêu tính toán |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kích thước trung bình của khối nứt nẻ trong nguyên khối (m) | Hệ số kiên cố (f) | Chỉ tiêu thuốc nổ tính toán |  |
| A | Khu vực các xã: La Hiên, Võ Nhai (08 mỏ) |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | Mỏ đá vôi La Hiên, xã La Hiên | 0,5 | 7 -:- 8 | 0,23 -:- 0,39 |  |
| 2 | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | Mỏ đá vôi Đồng Chuỗng, xã La Hiên | 0,5 | 7 -:- 8 | 0,23 -:- 0,38 |  |
| 3 | Tổng công ty CP xây dựng công nghiệp Việt Nam | Mỏ đá vôi La Hiên, xã La Hiên | 0,5 | 7 -:- 8 | 0,23 -:- 0,38 |  |
| 4 | Công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng Tân Lập | Mỏ đá vôi Hiên Bình, xã La Hiên | 0,5 | 8 -:- 9 | 0,24 -:- 0,41 |  |
| 5 | Công ty TNHH xây dựng và PTNT miền núi | Mỏ đá Trúc Mai, xã Võ Nhai | 0,5 | 6 -:- 8 | 0,23 -:- 0,40 |  |
| 6 | Công ty TNHH Sơn Thắng | Mỏ đá La Hiên, xã La Hiên | 0,5 | 6 -:- 8 | 0,23 -:- 0,40 |  |
| 7 | Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát | Mỏ đá vôi La Hiên 2, xã La Hiên | 0,5 | 6 -:- 8 | 0,23 -:- 0,40 |  |
| 8 | Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát | Mỏ đá vôi La Hiên 1, xã La Hiên | 0,5 | 6 -:- 8 | 0,23 -:- 0,40 |  |
| B | Khu vực các xã: Quang Sơn, Văn Lăng, Đồng Hỷ (19 mỏ) |  |  |  |  |  |
| 1 | Công ty CP đá ốp lát và VLXD | Mỏ đá Quang Sơn, xã Quang Sơn | 0,5 | 6 -:- 8 | 0,23 -:- 0,34 |  |
| 2 | Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường | Mỏ đá Na Lay, xã Quang Sơn | 0,5 | 6 -:- 8 | 0,23 -:- 0,40 |  |
| 3 | Công ty CP Mạnh Hải Dương | Mỏ đá Hang Trai, xã Văn Lăng | 0,5 | 6 -:- 8 | 0,23 -:- 0,40 |  |
| 4 | Công ty TNHH Minh Hiển VHC | Mỏ đá Đồng Luông, xã Quang Sơn | 0,5 | 6 -:- 8 | 0,23 -:- 0,40 |  |
| 5 | Công ty TNHH XNK TH Bắc Sông Cầu | Mỏ đá Lân Đăm I, xã Quang Sơn | 0,5 | 7 -:- 9 | 0,23 -:- 0,41 |  |
| 6 | Công ty TNHH Hải Bình | Mỏ đá Lân Đăm II, xã Quang Sơn | 0,5 | 5 -:- 7 | 0,21 -:- 0,39 |  |
| 7 | Công ty TNHH Xây dưng Tập Trung | Mỏ đá Làng Mới, xã Quang Sơn | 0,5 | 6 -:- 8 | 0,23 -:- 0,40 |  |
| 8 | Công ty CP Vật liệu XD Bắc Thái | Mỏ đá Xuân Quang, xã Quang Sơn | 0,5 | 6 -:- 8 | 0,23 -:- 0,40 |  |
| 9 | Công ty CPĐT Thương mại XD Hoà Phát | Mỏ đá Làng Mới 1, xã Quang Sơn | 0,5 | 6 -:- 8 | 0,23 -:- 0,40 |  |
| 10 | Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường | Mỏ đá Xóm Mới, xã Quang Sơn | 0,5 | 7 -:- 8 | 0,23 -:- 0,39 |  |
| 11 | Công ty TNHH Chiến Thắng | Mỏ đá Lân Đăm III, xã Quang Sơn | 0,5 | 7 -:- 9 | 0,24 -:- 0,41 |  |
| 12 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đồng Phú | Mỏ đá Nước Lạnh 2, xã Quang Sơn | 0,5 | 7 -:- 8 | 0,24 -:- 0,40 |  |
| 13 | Công ty CP Đầu tư và XD Hà Nội | Mỏ đá vôi Lũng Chò 2, xã Quang Sơn | 0,5 | 6 -:- 9 | 0,24 -:- 0,41 |  |
| 14 | Công ty CP Đức Chung Thái Nguyên | Mỏ đá vôi Hang Trai 2, xã Quang Sơn | 0,5 | 7 -:- 9 | 0,23 -:- 0,41 |  |
| 15 | Công ty cổ phần Khai thác đá vôi và VLXD | Mỏ đá Lũng Chò, xã Quang Sơn | 0,5 | 7 -:- 8 | 0,23-:- 0,40 |  |
| 16 | Công ty TNHH An Lộc | Mỏ đá Tân Long, xã Quang Sơn | 0,5 | 7 -:- 8 | 0,23-:- 0,40 |  |
| 17 | Công ty TNHH Vương Anh | Mỏ đá Đồi Trực, xã Quang Sơn | 0,5 | 7 -:- 8 | 0,23-:- 0,40 |  |
| 18 | Công ty TNHH MTV xây dựng và khai khoáng Việt Bắc | Mỏ đá Na Đoà, xã Đồng Hỷ | 0,5 | 7 -:- 8 | 0,23-:- 0,40 |  |
| 19 | Công ty TNHH xây dựng và PTNT miền núi | Mỏ đá Quang Sơn, xã Quang Sơn | 0,5 | 7 -:- 8 | 0,23-:- 0,40 |  |
| C | Khu vực các xã: Phú Lương, Phượng Tiến, Yên Trạch (04 mỏ) |  |  |  |  |  |
| 1 | Công ty CP Khai khoáng Miền Núi | Mỏ đá Núi Chuông, xã Phú Lương | 0,5 | 6 -:- 8 | 0,23 -:- 0,40 |  |
| 2 | Công ty CP khoáng sản An Khánh | Mỏ đá xóm Đẩu, xã Phú Lương | 0,5 | 6 -:- 8 | 0,23 -:- 0,40 |  |
| 3 | Công ty TNHH Đức Thắng | Mỏ đá Keo Hỉn, xã Phượng Tiến | 0,5 | 5 -:- 6 | 0,21-:- 0,37 |  |
| 4 | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải | Mỏ đá Suối Bén, xã Yên Trạch | 0,5 | 6 -:- 8 | 0,23 -:- 0,40 |  |
| D | Khu vực các xã: Chợ Đồn, Yên Thịnh (05 mỏ) |  |  |  |  |  |
| 1 | Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Thương mại Đồng Nam | Mỏ đá vôi Lũng Váng, xã Chợ Đồn | 0,5 | 5 -:- 6 | 0,21-:- 0,37 |  |
| 2 | Công ty TNHH Hải Nam | Mỏ đá vôi Kẹm Trình, xã Chợ Đồn | 0,5 | 5 -:- 6 | 0,21-:- 0,37 |  |
| 3 | DNTN Đồng Sơn | Mỏ đá vôi Lũng Mò, xã Chợ Đồn | 0,5 | 5 -:- 6 | 0,21-:- 0,37 |  |
| 4 | Công ty TNHH Thắng Lợi | Mỏ đá vôi Lũng Cà, xã Chợ Đồn | 0,5 | 5 -:- 6 | 0,21-:- 0,37 |  |
| 5 | Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Thương mại Đồng Nam | Mỏ đá vôi Bản Cạu, xã Yên Thịnh | 0,5 | 5 -:- 6 | 0,21-:- 0,37 |  |
| E | Khu vực các xã: Cường Lợi, Na Rì, Trần Phú (04 mỏ) |  |  |  |  |  |
| 1 | Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình 399 | Mỏ đá vôi Lủng Tráng, xã Cường Lợi | 0,5 | 5 -:- 7 | 0,21 -:- 0,39 |  |
| 2 | Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình 399 | Mỏ đá vôi Lũng Ráo, xã Trần Phú | 0,5 | 5 -:- 7 | 0,21 -:- 0,39 |  |
| 3 | Công ty TNHH SH Sơn Hà | Mỏ đá vôi Khưa Trạng, xã Na Rì | 0,5 | 5 -:- 7 | 0,21 -:- 0,39 |  |
| 4 | Công ty TNHH SH Sơn Hà | Mỏ đá vôi Thôm Ỏ, xã Na Rì | 0,5 | 5 -:- 6 | 0,21-:- 0,37 |  |
| F | Khu vực phường Bắc Kạn và xã Thanh Thịnh (05 mỏ) |  |  |  |  |  |
| 1 | Công ty Cổ phần Hồng Hà | Mỏ đá vôi Suối Viền, phường Bắc Kạn | 0,5 | 5 -:- 6 | 0,21-:- 0,37 |  |
| 2 | Công ty TNHH Phúc Lộc | Mỏ đá vôi K15, phường Bắc Kạn | 0,5 | 4 -:- 5 | 0,20-:- 0,35 |  |
| 3 | Công ty cổ phần khoáng sản Việt Thắng | Mỏ đá vôi Cốc Ngận, phường Bắc Kạn | 0,5 | 5 -:- 6 | 0,21-:- 0,37 |  |
| 4 | Công ty TNHH Đầu tư Xuân Quang | Mỏ đá vôi Nà Quang 2, xã Thanh Thịnh | 0,5 | 5 -:- 6 | 0,21-:- 0,37 |  |
| 5 | Hợp tác xã Thắng Lợi | Mỏ đá vôi Khau Trạt, xã Yên Bình | 0,5 | 5 -:- 6 | 0,21-:- 0,37 |  |
| G | Khu vực các xã: Cẩm Giàng, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Phủ Thông, Bằng Thành (05 mỏ) |  |  |  |  |  |
| 1 | DNTN Cao Bắc | Mỏ đá vôi Bản Tặc, xã Ngân Sơn | 0,5 | 5 -:- 6 | 0,21-:- 0,37 |  |
| 2 | Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển hạ tầng | Mỏ đá vôi Nà Cà, xã Cẩm Giàng | 0,5 | 5 -:- 6 | 0,21-:- 0,37 |  |
| 3 | DNTN Thành Long Bắc Kạn | Mỏ đá vôi Bản Lẹng, xã Hiệp Lực | 0,5 | 5 -:- 6 | 0,21-:- 0,37 |  |
| 4 | Công ty Cổ phần HVT Bắc Kạn | Mỏ đá vôi Phya Van, xã Phủ Thông | 0,5 | 5 -:- 6 | 0,21-:- 0,37 |  |
| 5 | Công ty TNHH Hải Nam | Mỏ đá vôi Kéo Pựt, xã Bằng Thành |  |  |  |  |
| H | Khu vực các xã: Phúc Lộc, Chợ Rã, Đồng Phúc (04 mỏ) |  |  |  |  |  |
| 1 | DNTN Việt Anh | Mỏ đá vôi Lủng Điếc, xã Phúc Lộc | 0,5 | 5 -:- 6 | 0,21-:- 0,37 |  |
| 2 | DNTN Việt Anh | Mỏ đá vôi Kéo Lạc Mò | 0,5 | 5 -:- 6 | 0,21-:- 0,37 |  |
| 3 | Công ty TNHH Hợp Nhất | Mỏ đá vôi Pác Keng, xã Chợ Rã | 0,5 | 5 -:- 6 | 0,21-:- 0,37 |  |
| 4 | Công ty TNHH Tuấn Ngân | Mỏ đá vôi trắng Nà Hai, xã Đồng Phúc | 0,5 | 5 -:- 6 | 0,21-:- 0,37 |  |