PHỤ LỤC 01

NỘI DUNG VÀ MỨC KIỂM TRA, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /2026/QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

| STT | Tên công việc, sản phẩm và hạng mục kiểm định/kiểm tra | Đơn vị tính | Mức kiểm định/kiểm tra tối thiểu (%) |  | Kết quả kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đơn vị thi công | Chủ đầu tư/ Đơn vị giám sát, kiểm tra |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Xây dựng lưới địa chính |  |  |  |  |
| 1 | Chọn điểm, đúc mốc, chôn mốc, xây tường vây, lập ghi chú điểm. |  |  |  |  |
|  | - Chọn điểm, vị trí so với thiết kế, tầm thông suốt tới các điểm liên quan, thông hướng khi đo: |  |  |  |  |
|  | + Theo đồ giải trên bản đồ | Điểm | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | + Thực địa | Điểm | 20 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | - Biên bản thỏa thuận sử dụng đất để xây dựng điểm địa chính/thông báo về việc chôn mốc, xây tường vây bảo vệ mốc trên đất sử dụng vào mục đích công cộng, đất được giao quản lý | Biên bản | 100 | 50 |  |
|  | - Đúc mốc: Chất lượng và quy cách | Mốc | 100 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | - Chôn mốc, xây tường vây: kiểm tra quy cách chôn, quy cách gắn mốc, quy cách xây tường vây | Mốc | 20 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | - Giấy ghi chú điểm và các tài liệu liên quan: |  |  |  |  |
|  | + Nội dung, hình thức ghi chú điểm và biên bản bàn giao mốc | Mốc | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | + Kiểm tra ngoài thực địa | Mốc | 20 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | - Biên bản bàn giao mốc | Biên bản | 100 | 50 | Phiếu YKKT |
| 2 | Đo ngắm |  |  |  |  |
|  | - Tài liệu kiểm định máy, gương và các thiết bị kỹ thuật có liên quan | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Sơ đồ, đồ hình đo nối, tuyến đo so với thiết kế | Sơ đồ | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Tài liệu đo ngắm: Sổ đo, sổ ghi nhật ký và các tài liệu liên quan | Quyển | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Đo kiểm tra | Điểm | 5 | 2 | Kết quả đo, Phiếu YKKT |
|  | - Kết quả tính toán khái lược và đánh giá độ chính xác kết quả đo | Điểm | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 3 | Tính toán, bình sai |  |  |  |  |
|  | - Sơ đồ tính toán, bình sai, tệp tin số liệu và kết quả bình sai | Điểm | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Sai số khép tọa độ | Điểm | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Sai số khép độ cao | Đường | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Tài liệu tính toán bình sai, đánh giá độ chính xác, bảng thành quả, các loại tài liệu liên quan | Tài liệu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 4 | Tính đồng bộ, hợp lý |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra tính đồng bộ, hợp lý, lôgíc của các tài liệu, thành quả | Điểm | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
| II | Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ ảnh chụp máy bay |  |  |  |  |
| 1 | Khống chế ảnh mặt phẳng và độ cao ngoài trời |  |  |  |  |
|  | - Chọn chích điểm khống chế ảnh: |  |  |  |  |
|  | + Sơ đồ vị trí điểm | Điểm | 100 | 50 | Phiếu YKKT |
|  | + Vị trí các điểm khống chế ảnh tại thực địa so với trên ảnh | Điểm | 30 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | - Tu chỉnh các điểm khống chế trên mặt trái, mặt phải của ảnh | Điểm | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 2 | Điều vẽ ảnh |  |  |  |  |
|  | - Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất | Bản mô tả | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tu chỉnh ảnh điều vẽ | Ảnh | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Tiếp biên | Ảnh | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính đầy đủ, chính xác biểu thị các nội dung bằng quan sát lập thể | Ảnh | 10 | 3 | Phiếu YKKT |
|  | - Sử dụng các ký hiệu | Ảnh | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Điều vẽ thực địa | Ảnh | 50 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Đo vẽ bù: |  |  |  |  |
|  | Tài liệu đo vẽ, cách biểu thị | Mảnh | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
| 3 | Tăng dày khống chế ảnh nội nghiệp |  |  |  |  |
|  | - Sơ đồ thiết kế khối tính | Sơ đồ | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Định hướng | Mô hình | 50 | 3 | Phiếu YKKT |
|  | - Chọn chích và đo điểm | Mô hình | 30 | 3 | Phiếu YKKT |
|  | - Kết quả tính toán, bình sai khối | Khối | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Tiếp biên giữa các khối, tiếp biên với khu đo lân cận | Khối | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
| 4 | Đo vẽ nội dung bản đồ ở nội nghiệp |  |  |  |  |
|  | - Độ chính xác định hướng mô hình | Mô hình | 30 | 3 | Phiếu YKKT |
|  | - Độ chính xác vẽ thửa đất, địa vật: |  |  |  |  |
|  | + Bằng mắt thường | Mảnh | 50 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | + Đo trực tiếp bằng máy (xác định vị trí, độ cao một số điểm để so sánh đối chiêu với ghi chú và vị trí thể hiện trên bản đồ) | Mảnh | 20 | 3 | Phiếu YKKT |
|  | - Thể hiện các yếu tố nội dung theo ký hiệu | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tiếp biên | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính diện tích | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Sổ mục kê đất đai | Quyển | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra thực địa: |  |  |  |  |
|  | + Đối soát hình thể, loại đất các thửa đất, vị trí tương hỗ các địa vật, các nội dung khác trên bản đồ | Mảnh | 30 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | + Kiểm tra kích thước cạnh và vị trí điểm đỉnh thửa đất | Mảnh | 50 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Bảng tổng hợp các loại | Tài liệu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Biên tập và in bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Biên bản xác nhận công khai bản đồ địa chính | Tài liệu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| III | Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc, đo bằng công nghệ GNSS |  |  |  |  |
|  | - Tài liệu kiểm định máy móc thiết bị | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Lưới đo vẽ |  |  |  |  |
|  | + Sơ đồ lưới | Tài liệu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | + Sổ đo các loại | Sổ | 50 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | + Tài liệu tính toán các loại | Tài liệu | 50 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | + Tính toán bình sai, đánh giá độ chính xác | Điểm, tuyến | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | + Đo kiểm tra thực địa | Điểm, tuyến | 10 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | - Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất | Bản mô tả | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Biên bản xác nhận thể hiện địa giới hành chính | Tài liệu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra thực địa: |  |  |  |  |
|  | + Đối soát hình thể, loại đất các thửa đất, vị trí tương hỗ các địa vật, các nội dung khác trên bản đồ | Mảnh | 30 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | + Kiểm tra kích thước cạnh và vị trí điểm đỉnh thửa đất và diện tích thửa đất trên bản đồ địa chính so với diện tích đo đạc xác định trực tiếp tại thực địa | Mảnh | 30 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Cơ sở toán học bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra tỷ lệ đo vẽ bản đồ so với thiết kế | Mảnh | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Trình bày trong, ngoài khung bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Thể hiện các yếu tố nội dung theo ký hiệu (kiểm tra trên bản đồ số, bản đồ giấy) | Mảnh | 50 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tiếp biên | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính diện tích, tổng hợp diện tích | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra tính đồng bộ giữa các loại tài liệu | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Biên bản xác nhận công khai bản đồ địa chính | Tài liệu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Bảng tổng hợp các loại | Tài liệu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Sổ mục kê đất đai | Quyển | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Biên tập và in bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| IV | Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính |  |  |  |  |
| 1 | Trường hợp đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính có lập thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án nhiệm vụ |  |  |  |  |
| 1.1 | Trường hợp chỉnh lý bản đồ địa chinh áp dụng cho phạm vi khu vực rộng |  |  |  |  |
|  | - Tài liệu kiểm định máy móc thiết bị | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Lưới đo vẽ (nếu có) |  |  |  | Phiếu YKKT |
|  | + Sơ đồ lưới | Tài liệu | 100 | 50 | Phiếu YKKT |
|  | + Sổ đo các loại | Sổ | 50 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | + Tài liệu tính toán các loại | Tài liệu | 50 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | + Tính toán bình sai, đánh giá độ chính xác | Điểm, tuyến | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | + Đo kiểm tra thực địa | Điểm, tuyến | 10 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | - Căn cứ pháp lý để thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, Bản trích lục, trích sao dữ liệu địa chính và các tài liệu có liên quan | Tài liệu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất | Bản mô tả | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Cơ sở toán học bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Thể hiện các yếu tố nội dung theo ký hiệu (kiểm tra trên bản đồ số, bản đồ giấy) | Mảnh | 50 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tiếp biên | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính diện tích | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra tính đồng bộ giữa các loại tài liệu | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Phiếu đo đạc chỉnh lý thửa đất | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra thực địa: |  |  |  |  |
|  | + Đối soát hình thể, loại đất các thửa đất, vị trí tương hỗ các địa vật, các nội dung khác trên bản đồ | Mảnh | 30 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | + Kiểm tra kích thước cạnh và vị trí điểm đỉnh thửa đất và diện tích thửa đất trên bản đồ địa chính so với diện tích đo đạc xác định trực tiếp tại thực địa | Mảnh | 30 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Bổ sung sổ mục kê | Sổ | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Biên tập và in bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 1.2 | Trường hợp đo đạc chỉnh lý đơn lẻ |  |  |  |  |
|  | - Tài liệu tính toán các loại | Tài liệu | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Lưới đo vẽ (nếu có) |  |  |  |  |
|  | + Sơ đồ lưới | Tài liệu | 100 | 50 | Phiếu YKKT |
|  | + Sổ đo các loại | Sổ | 50 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | + Tài liệu tính toán các loại | Tài liệu | 50 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | + Tính toán bình sai, đánh giá độ chính xác | Điểm, tuyến | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | + Đo kiểm tra thực địa | Điểm, tuyến | 10 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | - Căn cứ pháp lý để thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, Bản trích lục, trích sao dữ liệu địa chính và các tài liệu có liên quan | Tài liệu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất | Bản mô tả | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Thể hiện các yếu tố nội dung theo ký hiệu | Thửa | 100 | 50 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính diện tích | Thửa | 100 | 50 | Phiếu YKKT |
|  | - Phiếu đo đạc chỉnh lý thửa đất | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra thực địa: |  |  |  |  |
|  | + Đối soát hình thể, loại đất | Thửa | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | + Kiểm tra kích thước cạnh và vị trí điểm đỉnh thửa đất và diện tích thửa đất trên bản đồ địa chính so với diện tích đo đạc xác định trực tiếp tại thực địa | Thửa | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra nội nghiệp |  |  |  |  |
|  | + Thửa đất chỉ thay đổi tên chủ, địa chỉ, loại đất | Thửa | 100 | 50 | Phiếu YKKT |
|  | - Bổ sung sổ mục kê | Thửa | 100 | 50 | Phiếu YKKT |
|  | - Biên tập và in bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 2 | Trường hợp chỉnh lý bản đồ địa chính thực hiện thường xuyên theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai | Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tự thực hiện kiểm định, kiểm tra |  |  |  |
| V | Trích đo địa chính |  |  |  |  |
| 1 | Trích đo địa chính thửa đất |  |  |  |  |
|  | - Tài liệu kiểm định máy móc thiết bị | Tài liệu | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Sổ đo các loại | Sổ | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Tài liệu tính toán các loại | Tài liệu | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất | Bản mô tả | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất | Thửa | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính diện tích | Thửa | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Hình thể, kích thước, loại đất thửa đất ngoài thực địa | Thửa | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Bản số, bản vẽ trên giấy | Bản vẽ | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
| 2 | Trích đo địa chính cụm các thửa đất (khu đất) |  |  |  |  |
|  | - Tài liệu kiểm định máy móc thiết bị | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Lưới đo vẽ |  |  |  |  |
|  | + Sơ đồ lưới | Tài liệu | 100 | 50 | Phiếu YKKT |
|  | + Sổ đo các loại | Sổ | 50 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | + Tài liệu tính toán các loại | Tài liệu | 50 | 10 |  |
|  | + Tính toán bình sai, đánh giá độ chính xác | Điểm, tuyến | 100 | 20 | Phiếu Y Phiếu YKKT KKT |
|  | + Đo kiểm tra thực địa | Điểm, tuyến | 10 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | - Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất | Bản mô tả | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra thực địa: |  |  |  |  |
|  | + Đối soát hình thể, loại đất các thửa đất, vị trí tương hỗ các địa vật, các nội dung khác trên bản đồ | Mảnh | 30 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | + Kiểm tra kích thước cạnh và vị trí điểm đỉnh thửa đất và diện tích thửa đất trên bản đồ địa chính so với diện tích đo đạc xác định trực tiếp tại thực địa | Mảnh | 30 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Cơ sở toán học bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Thể hiện các yếu tố nội dung theo ký hiệu (kiểm tra trên bản đồ số, bản đồ giấy) | Mảnh | 50 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Trình bày trong, ngoài khung bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tiếp biên | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính diện tích, tổng hợp diện tích | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra tính đồng bộ giữa các loại tài liệu | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Bảng tổng hợp các loại | Tài liệu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Sổ mục kê đất đai | Quyển | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Biên tập và in bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| VI | Số hóa bản đồ địa chính |  |  |  |  |
|  | - Quét, nắn bản đồ địa chính | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Số hóa nội dung bản đồ địa chính | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính diện tích | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Đối chiếu, so sánh diện tích giữa bản đồ số và bản đồ tài liệu | Mảnh | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Biên tập và in bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| VII | Chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính từ HN-72 sang hệ tọa độ VN-2000 |  |  |  |  |
|  | - Xác định tọa độ nắn chuyển | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Nắn chuyển bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính diện tích | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Đối chiếu diện tích, biên tập và in bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| VIII | Lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường |  |  |  |  |
| 1 | Xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp |  |  |  |  |
|  | - Xác định ranh giới, vị trí cắm mốc |  |  |  |  |
|  | + Theo đồ giải trên bản đồ | Km/điểm | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | + Thực địa | Km/điểm | 20 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | - Đúc mốc: Chất lượng và quy cách | Mốc | 100 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | - Chôn mốc: kiểm tra quy cách chôn, quy cách gắn mốc | Mốc | 20 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | - Sơ đồ vị trí mốc ranh giới: |  |  |  |  |
|  | + Nội dung, hình thức sơ đồ vị trí mốc ranh giới | Mốc | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | + Kiểm tra ngoài thực địa | Mốc | 20 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | - Bảng thống kế tọa độ các điểm mốc ranh giới, điểm đặc trưng | Tài liệu | 100 | 50 | Phiếu YKKT |
|  | - Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất | Bản mô tả | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Bản xác nhận đường ranh giới sử dụng đất | Tài liệu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Biên bản về các trường hợp tranh chấp chưa giải quyết xong (nếu có) | Tài liệu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Bảng kê diện tích đất của công ty nông, lâm nghiệp | Tài liệu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 2 | Đo tọa độ, độ cao mốc ranh giới |  |  |  |  |
|  | - Tài liệu kiểm định máy móc thiết bị | Tài liệu | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Sơ đồ, đồ hình đo nối so với thiết kế | Sơ đồ | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Sổ đo và các tài liệu liên quan | Quyển | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Đo kiểm tra thực địa | Điểm | 5 | 2 | Kết quả đo, Phiếu YKKT |
|  | - Kết quả tính toán khái lược và đánh giá độ chính xác kết quả đo | Điểm | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 3 | Tính toán, bình sai |  |  |  |  |
|  | - Tài liệu tính toán bình sai, đánh giá độ chính xác, bảng thành quả, các loại tài liệu liên quan | Tài liệu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 4 | Bản đồ ranh giới sử dụng đất |  |  |  |  |
|  | - Cơ sở toán học | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Trình bày trong, ngoài khung bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Thể hiện các yếu tố nội dung theo ký hiệu (kiểm tra trên bản đồ số, bản đồ giấy) | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Biên tập và in bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 5 | Kiểm tra tính đồng bộ, hợp lý, loogic của tài liệu, thành quả | Điểm | 100 | 50 | Phiếu YKKT |
| IX | Sổ mục kê đất đai |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra hình thức, quy cách trình bày, ký hiệu loại đất, mã đối tượng sử dụng, quản lý đất | Quyển | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra đối chiếu với bản đồ địa chính | Thửa | 50 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra đối chiếu với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất | Thửa | 50 | 20 | Phiếu YKKT |
| X | Sổ địa chính |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra hình thức, quy cách trình bày | Thửa | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra tính đầy đủ của thửa đất, chủ sử dụng vào sổ | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra đối chiếu với sổ mục kê đất đai | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra đối chiếu với đơn đăng ký, cấp GCN, danh sách công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, bản sao GCN | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra đối chiếu với hồ sơ đăng ký biến động, bản lưu GCN và bản đồ địa chính đã chỉnh lý (trong quá trình quản lý biến động) | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| XI | Sổ cấp giấy chứng nhận |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra hình thức, quy cách trình bày | Quyển | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra đối chiếu với bản sao GCN | Giấy | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| XII | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra hình thức, quy cách viết GCN | GCN | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra đối chiếu với bản đồ địa chính, đơn đăng ký cấp GCN đã được duyệt, danh sách, quyết định cấp GCN (nếu có) | GCN | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| XIII | Kết quả thống kê đất đai |  |  |  |  |
|  | - Mức độ đầy đủ của tài liệu, số liệu và tính pháp lý hồ sơ kết quả thống kê | Biểu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Mức độ đầy đủ, chính xác của kết quả thu thập về các trường hợp biến động đất đai trong Bảng liệt kê các trường hợp biến động ở cấp xã | Biểu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính chính xác trong việc tổng hợp số liệu trong các biểu thống kê | Biểu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính thống nhất số liệu giữa các biểu số liệu thống kê của từng cấp; giữa biểu số liệu với báo cáo kết quả thống kê đất đai | Biểu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra báo cáo kết quả thống kê đất đai | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra bản đồ kiểm kê đất đai sau khi cập nhật các khoanh đất có thay đổi | Bản đồ | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| XIV | Kết quả kiểm kê đất đai |  |  |  |  |
|  | - Mức độ đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ kiểm kê đất đai | Hồ sơ | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính chính xác của việc xác định loại đất, loại đối tượng sử dụng, quản lý | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra thực địa tại cấp xã: Tính chính xác của việc xác định loại đất, loại đối tượng sử dụng, quản lý và việc khoanh vẽ trên bản đồ kết quả điều tra kiểm kê | Mảnh | 50 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính chính xác trong việc tổng hợp số liệu trong các biểu | Biểu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính thống nhất số liệu giữa biểu số liệu cấp xã với bản đồ kết quả điều tra kiểm kê cấp xã | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính thống nhất các biểu số liệu kiểm kê của từng cấp | Biểu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính thống nhất giữa biểu số liệu với bản đồ hiện trạng sử dụng đất của từng cấp | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính thống nhất giữa biểu số liệu với báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra Bản đồ kết quả điều tra kiểm kê | Bản đồ | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra Bản đồ hiện trạng sử dụng đất | Bản đồ | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Các báo cáo kết quả kiểm kê đất đai | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| XV | Xây dựng bảng giá đất |  |  |  |  |
| 1 | Xác định loại xã, loại đô thị, xác định khu vực, vị trí trong xây dựng bảng giá đất |  |  |  |  |
|  | - Kết quả xác định loại xã | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kết quả xác định loại đô thị | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kết quả xác định khu vực | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kết quả xác định vị trí đất | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 2 | Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra |  |  |  |  |
|  | - Phiếu thu thập thông tin về điểm điều tra | Phiếu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Phiếu thu thập thông tin về thửa đất | Phiếu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Bảng thống kê phiếu thu thập thông tin về thửa đất | Bảng thống kê | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại điểm điều tra | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 3 | Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp xã |  |  |  |  |
|  | - Bảng tổng hợp giá đất cấp xã | Bảng tổng hợp | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp xã | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 4 | Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành |  |  |  |  |
|  | - Bảng tổng hợp giá đất cấp tỉnh | Bảng tổng hợp | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 5 | Kết quả xây dựng bảng giá đất |  |  |  |  |
|  | - Bảng giá đất | Bảng giá | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kết quả xử lý giá đất giáp ranh | Bảng giá | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| XVI | Điều chỉnh bảng giá đất |  |  |  |  |
| 1 | Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra |  |  |  |  |
|  | - Phiếu thu thập thông tin về điểm điều tra | Phiếu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Phiếu thu thập thông tin về thửa đất | Phiếu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Bảng thống kê phiếu thu thập thông tin về thửa đất | Bảng thống kê | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại điểm điều tra | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 2 | Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường và đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành |  |  |  |  |
|  | - Tại cấp xã |  |  |  |  |
|  | + Bảng tổng hợp giá đất cấp xã | Bảng tổng hợp | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | + Báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp xã | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Tại cấp tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành |  |  |  |  |
|  | + Bảng tổng hợp giá đất cấp tỉnh | Bảng tổng hợp | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | + Báo cáo phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 3 | Xây dựng bảng giá đất điều chỉnh |  |  |  |  |
|  | - Bảng giá đất điều chỉnh của một loại đất, một số loại đất hoặc tất cả các loại đất; điều chỉnh giá đất tại một vị trí đất, một số vị trí đất hoặc tất cả các vị trí đất | Bảng giá | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh (nếu có) | Bảng giá | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất điều chỉnh | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| XVII | Điều tra thoái hóa đất cấp tỉnh |  |  |  |  |
| 1 | Thu thập tài liệu; đánh giá, lựa chọn các thông tin đã thu thập; xử lý, tổng hợp, chỉnh lý các loại bản đồ chuyên đề và lập kế hoạch điều tra thực địa |  |  |  |  |
|  | - Các tài liệu thu thập | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Kết quả tổng hợp thông tin, lựa chọn các yếu tố và chỉ tiêu phân cấp từng yếu tố dùng trong tạo lập bản đồ chuyên đề đã thu thập | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kết quả xử lý, tổng hợp, chỉnh lý các bản đồ chuyên đề (bản đồ đất, khí hậu thủy lợi, thủy văn nước mặt) | Bản đồ | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Thiết kế các trường thông tin lưu trữ dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin bản đồ chuyên đề | Trường thông tin | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kết quả xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa | Tài liệu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 2 | Điều tra khảo sát thực địa |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra thực địa: |  |  |  |  |
|  | + Việc xác định ranh giới khoanh đất theo các chỉ tiêu; loại sử dụng đất nông nghiệp; loại hình thoái hóa lên bản đồ dã ngoại tại thực địa | Bản đồ | 50 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | + Vị trí điểm điều tra | Điểm | 30 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | + Ảnh minh họa điểm điều tra | Ảnh | 30 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | + Thông tin mô tả điểm điều tra, nội dung điều cần tra | Bản mô tả | 30 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | - Bản đồ kết quả điều tra khảo sát thực địa | Bản đồ | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Quy cách đóng gói mẫu đất | Mẫu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Phiếu lấy mẫu đất | Phiếu | 50 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Phiếu điều tra tình hình sử dụng đất nông nghiệp | Phiếu | 50 | 20 | Phiếu YKKT |
| 3 | Tổng hợp xử lý thông tin tài liệu nội và ngoại nghiệp |  |  |  |  |
|  | - Kết quả phân tích mẫu đất theo yêu cầu | Phiếu | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Bảng biểu tổng hợp số liệu phục vụ xây dựng bản đồ thoái hóa đất và đánh giá thoái hóa đất | Bảng biểu | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Bản đồ sao chuyển mạng lưới điểm điều tra, điểm lấy mẫu, ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa | Bản đồ | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo kết quả điều tra nội, ngoại nghiệp | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 4 | Bản đồ thoái hóa đất kỳ đầu |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra các bản đồ chuyên đề | Bản đồ | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo thuyết minh các bản đồ chuyên đề | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra bản đồ thoái hóa đất kỳ đầu | Bản đồ | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo thuyết minh bản đồ thoái hóa đất kỳ đầu | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 5 | Kết quả đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu |  |  |  |  |
|  | - Bảng biểu thống kê diện tích đất bị thoái hóa theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia | Bảng biểu | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo đánh giá thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo đánh giá nguyên nhân thoái hóa đất và đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo tổng hợp và tổng kết dự án | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| XVIII | Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp tỉnh |  |  |  |  |
| 1 | Thu thập thông tin; đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập; xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa |  |  |  |  |
|  | - Các tài liệu thu thập | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Bản đồ phục vụ điều tra thực địa | Bản đồ | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo kế hoạch điều tra thực địa | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 2 | Điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa; tình hình sử dụng đất nông nghiệp và tiềm năng đất đai |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra thực địa: |  |  |  |  |
|  | + Việc xác định ranh giới khoanh đất tại thực địa theo các chỉ tiêu | Bản đồ | 50 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | + Vị trí điểm điều tra | Điểm | 30 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | + Ảnh minh họa phẫu diện đất, ảnh cảnh quan khoanh đất điều tra | Ảnh | 30 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | + Thông tin mô tả phẫu diện đất và thông tin về khoanh đất điều tra | Bản mô tả | 30 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | - Bản đồ điều tra khảo sát thực địa | Bản đồ | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Quy cách tiêu bản đất, mẫu đất | Mẫu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Phiếu điều tra tình hình sử dụng đất nông nghiệp và tiềm năng đất đai | Phiếu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Các yếu tố có liên quan đến quá trình biến đổi chất lượng đất | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo kết quả điều tra ngoại nghiệp | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 3 | Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp |  |  |  |  |
|  | - Kết quả tổng hợp thông tin, lựa chọn các yếu tố và chỉ tiêu phân cấp từng yếu tố dùng trong tạo lập các bản đồ chuyên đề | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Bản đồ kết quả tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp | Bản đồ | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Thiết kế các trường thông tin lưu trữ dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin bản đồ chuyên đề | Trường thông tin | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kết quả phân tích mẫu đất theo yêu cầu | Phiếu | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Bảng biểu tổng hợp số liệu phục vụ xây dựng bản đồ chất lượng đất và bản đồ tiềm năng đất đai | Bảng biểu | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Kết quả tổng hợp, xử lý phiếu điều tra | Bảng biểu | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 4 | Bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai |  |  |  | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra bản đồ chất lượng đất; bản đồ tiềm năng đất đai | Bản đồ | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo thuyết minh bản đồ chất lượng, đất; bản đồ tiềm năng đất đai | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 5 | Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai |  |  |  |  |
|  | - Kết quả tổng hợp biểu đánh giá chất lượng đất; đánh giá tiềm năng đất đai | Biểu số liệu | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất; đánh giá tiềm năng đất đai | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 6 | Đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng sử dụng đất bền vững |  |  |  |  |
|  | Báo cáo xác định quan điểm, mục tiêu chiến lược khai thác tài nguyên đất bền vững; các giải pháp về quản lý, sử dụng đất bền vững; các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ và cải tạo đất; đề xuất định hướng sử dụng đất | Báo cáo | 100 | 30 |  |
| 7 | Báo cáo tổng hợp và báo cáo tổng kết dự án |  |  |  |  |
|  | - Các phụ lục đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai | Tài liệu | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo tổng kết dự án | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| XIX | Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh |  |  |  |  |
| 1 | Thu thập, đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ phục vụ đánh giá ô nhiễm đất và lập kế hoạch điều tra lấy mẫu đất tại thực địa |  |  |  |  |
|  | - Các tài liệu thu thập | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo đánh giá, kết quả thu thập thông tin, tài liệu điều tra | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Bản đồ phục vụ điều tra thực địa | Bản đồ | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo kế hoạch điều tra, khảo sát thực địa | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 2 | Điều tra lấy mẫu tại thực địa |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra thực địa: |  |  |  |  |
|  | + Việc xác định ranh giới khoanh đất tại thực địa theo các tiêu chí | Bản đồ | 50 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | + Vị trí điểm mẫu đất (bùn), mẫu nước | Điểm | 30 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | + Ảnh cảnh quan bề mặt khoanh đất điều tra | Ảnh | 30 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | + Thông tin mô tả khoanh đất điều tra | Bản mô tả | 30 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | - Quy cách đóng gói mẫu đất (bùn), mẫu nước | Mẫu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Phiếu lấy mẫu đất, phiếu lấy mẫu nước | Phiếu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Bản đồ kết quả điều tra | Bản đồ | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Phiếu điều tra để xác định các nguồn gây ô nhiễm đất | Phiếu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tài liệu điều tra thực địa | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo kết quả điều tra thực địa | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 3 | Tổng hợp số liệu, xác định các điểm đất bị ô nhiễm và có nguy cơ ô nhiễm |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra kết quả tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp | Tài liệu, bảng biểu | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Kết quả phân tích mẫu đất, mẫu nước | Phiếu | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Bản đồ nền phục vụ xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm | Bản đồ | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Thiết kế các trường thông tin lưu trữ dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin bản đồ chuyên đề | Trường thông tin | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 4 | Bản đồ đất bị ô nhiễm |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra bản đồ đất bị ô nhiễm | Bản đồ | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo thuyết minh bản đồ các khu vực đất bị ô nhiễm | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 5 | Đề xuất định hướng quản lý sử dụng đất bền vững |  |  |  |  |
|  | Báo cáo cảnh báo những khu vực đất bị ô nhiễm hoặc nguy cơ bị ô nhiễm; định hướng quản lý sử dụng đất bền vững | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 6 | Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống bảng số liệu ô nhiễm đất | Bảng biểu | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng ô nhiễm đất | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| XX | Bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất |  |  |  |  |
| 1 | Thu thập thông tin, số liệu, bản đồ |  |  |  |  |
|  | - Các thông tin, tài liệu, bản đồ theo từng khu vực đất đã được phân loại gồm các khu vực đất cần bảo vệ, xử lý, cải tạo và phục hồi; khu vực đất bị thoái hóa, ô nhiễm cần xử lý, cải tạo và phục hồi. | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo đánh giá, xác định phạm vi, mức độ cần bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất theo từng khu vực đất đã được phân loại | Bản đồ | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 2 | Lập Kế hoạch và lộ trình thực hiện bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất đối với các khu vực đất |  |  |  |  |
|  | - Xây dựng kế hoạch thực hiện | Kế hoạch | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Phương án và xác định các biện pháp kỹ thuật, giải pháp kinh tế, xã hội kèm | Phương án | 100 | 50 | Phiếu YKKT |
| 3 | Lập báo cáo kết quả thực hiện bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất |  |  |  |  |
|  | - Báo cáo kết quả thực hiện bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất | Báo cáo | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 4 | Bản đồ các khu vực đất đã thực hiện bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra bản đồ các khu vực đất đã thực hiện bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất | Bản đồ | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo thuyết minh bản đồ đã thực hiện bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| XXI | Quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất |  |  |  |  |
| 1 | Lập kế hoạch và lấy mẫu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất |  |  |  |  |
|  | - Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện việc quan trắc |  |  |  |  |
|  | + Nội dung cần quan trắc | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | + Sơ đồ mạng lưới các điểm lấy mẫu quan trắc | Sơ đồ | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | + Báo cáo kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện việc quan trắc | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Lấy mẫu quan trắc tài nguyên đất |  |  |  |  |
|  | + Kiểm tra thực địa: |  |  |  |  |
|  | Vị trí điểm lấy mẫu quan trắc | Điểm | 50 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | Thông tin mô tả mẫu quan trắc | Bản mô tả | 50 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | Điều tra mẫu quan trắc | Mẫu | 50 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | + Quy cách đóng gói mẫu quan trắc | Mẫu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | + Phiếu lấy mẫu và mô tả | Phiếu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | + Báo cáo lấy mẫu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Kết quả điều tra thực địa | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 2 | Tổng hợp số liệu quan trắc và cảnh báo sớm các khu vực đất bị thoái hóa, ô nhiễm mạnh cần giám sát |  |  |  |  |
|  | - Kết quả phân tích mẫu quan trắc theo yêu cầu | Phiếu | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Tổng hợp kết quả quan trắc | Tài liệu, bảng biểu | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Kết quả so sánh với kết quả quan trắc của những lần trước để phân tích, đánh giá sự biến động về các chỉ tiêu | Tài liệu | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Kết quả xác định và cảnh báo sớm các khu vực đất bị thoái hóa, ô nhiễm cần giám sát | Tài liệu | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo đề xuất giải pháp, biện pháp cần thực hiện tại những vùng, khu đất bị suy thoái | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 3 | Báo cáo quan trắc giám sát chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất |  |  |  |  |
|  | - Các phụ lục số liệu quan trắc | Bảng biểu | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo kết quả quan trắc giám sát chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| XXII | Cơ sở dữ liệu địa chính do địa phương tổ chức xây dựng |  |  |  |  |
| 1 | Thu thập, đánh giá và phân loại tài liệu, dữ liệu |  |  |  |  |
|  | - Các tài liệu, dữ liệu thu thập | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo thu thập tài liệu, dữ liệu; đánh giá, phân loại, lựa chọn tài liệu, dữ liệu tổng hợp các thửa đất | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra việc sắp xếp, đánh số thứ tự theo quy định về hồ sơ địa chính | Hồ sơ | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
| 2 | Dữ liệu không gian đất đai nền |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra mối quan hệ giữa các đối tượng không gian đất đai nền | Đối tượng | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Mức độ đầy đủ về nội dung, độ chính xác vị trí, biên tập trình bày của các đối tượng không gian đất đai nền | Đối tượng | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tích hợp dữ liệu không gian đất đai nền | Đối tượng | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 3 | Dữ liệu không gian địa chính |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra mối quan hệ giữa các đối tượng không gian địa chính | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Mức độ đầy đủ về nội dung, độ chính xác vị trí, biên tập trình bày các đối tượng không gian địa chính | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính thống nhất dữ liệu không gian dọc biên giữa các đơn vị hành chính; việc đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 4 | Dữ liệu thuộc tính địa chính |  |  |  |  |
|  | - Tính đầy đủ, chính xác về nội dung thông tin dữ liệu thuộc tính địa chính | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Chuẩn hóa thông tin dữ liệu thuộc tính địa chính | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính thống nhất dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian địa chính | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra sổ địa chính điện tử | Thửa | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
| 5 | Dữ liệu đất đai phi cấu trúc về địa chính |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra chất lượng ảnh quét | Trang | 100 | 15 | Phiếu YKKT |
|  | - Mức độ đầy đủ của giấy tờ pháp lý hồ sơ quét dạng số | Hồ sơ | 100 | 15 | Phiếu YKKT |
|  | - Hồ sơ quét dạng số ở khuôn dạng tập tin PDF | Hồ sơ | 100 | 15 | Phiếu YKKT |
|  | - Liên kết bộ hồ sơ quét dạng số với thửa đất trong CSDL địa chính | Hồ sơ | 100 | 15 | Phiếu YKKT |
| 6 | Kiểm tra nội dung siêu dữ liệu địa chính |  |  |  |  |
|  | - Mức độ đầy đủ, chính xác thông tin siêu dữ liệu địa chính | Xã | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tích hợp dữ liệu, ký số vào sổ địa chính điện tử | Xã | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 7 | Đối soát, tích hợp dữ liệu vào hệ thống |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra đối soát thông tin thửa đất, ký số vào sổ địa chính điện tử | Thửa | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra tích hợp dữ liệu đã đối soát vào hệ thống | Xã | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 8 | Kiểm tra chuyển đổi cơ sở dữ liệu địa chính (áp dụng khi thực hiện chuyển đổi, bổ sung, hoàn thiện CSDL địa chính đã xây dựng trước ngày 01/8/2024) |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra mô hình chuyển đổi cấu trúc dữ liệu | Mô hình | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu sau khi chuyển đổi | Thửa | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
| XXIII | Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai do địa phương tổ chức xây dựng |  |  |  |  |
| 1 | Thu thập, đánh giá và phân loại tài liệu |  |  |  |  |
|  | - Các tài liệu thu thập, sắp xếp tài liệu | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo thu thập tài liệu, đánh giá, phân loại, lựa chọn tài liệu | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 2 | Dữ liệu không gian kiểm kê đất đai |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra mối quan hệ giữa các đối tượng không gian kiểm kê đất đai | Đối tượng | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Mức độ đầy đủ về nội dung, độ chính xác vị trí, biên tập trình bày các đối tượng không gian kiểm kê đất đai | Đối tượng | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính thống nhất dữ liệu không gian dọc biên giữa các đơn vị hành chính; việc đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan | Đối tượng | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 3 | Dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai |  |  |  |  |
|  | - Tính đầy đủ, chính xác về nội dung thông tin dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai | Bộ CSDL | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Danh mục tra cứu bộ tài liệu trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai | Bộ CSDL | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 4 | Dữ liệu đất đai phi cấu trúc về thống kê, kiểm kê đất đai |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra chất lượng ảnh quét | Trang | 100 | 15 | Phiếu YKKT |
|  | - Mức độ đầy đủ của tài liệu quét dạng số | Tài liệu | 100 | 15 | Phiếu YKKT |
|  | - Bộ tài liệu quét dạng số ở khuôn dạng tập tin PDF | Tài liệu | 100 | 15 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra danh mục tra cứu bộ tài liệu thống kê, kiểm kê đất đai dạng số trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai | Bộ CSDL | 100 | 15 | Phiếu YKKT |
| 5 | Kiểm tra nội dung siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai |  |  |  |  |
|  | - Mức độ đầy đủ, chính xác thông tin siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai | Bộ CSDL | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 6 | Tích hợp dữ liệu vào hệ thống |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra tích hợp dữ liệu đã đối soát vào hệ thống | Bộ CSDL | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| XXIV | Cơ sở dữ liệu giá đất do địa phương tổ chức xây dựng |  |  |  |  |
| 1 | Thu thập, đánh giá và phân loại tài liệu |  |  |  |  |
|  | - Các tài liệu thu thập, sắp xếp tài liệu | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo thu thập tài liệu, đánh giá, phân loại, lựa chọn tài liệu | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 2 | Dữ liệu thuộc tính giá đất |  |  |  |  |
|  | Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác về nội dung thông tin dữ liệu giá đất theo bảng giá đất; Hệ số điều chỉnh giá đất; Giá đất cụ thể; Giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất; Giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất; Giá đất chuyển nhượng trên thị trường; Vị trí đất theo bảng giá đất, tên đường, phố hoặc tên đoạn đường, đoạn phố hoặc khu vực theo bảng giá đất, | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 3 | Tài liệu quét (chụp) các giấy tờ pháp lý |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra chất lượng ảnh quét | Trang | 100 | 15 | Phiếu YKKT |
|  | - Mức độ đầy đủ của tài liệu quét dạng số | Tài liệu | 100 | 15 | Phiếu YKKT |
|  | - Bộ tài liệu quét dạng số ở khuôn dạng tập tin PDF | Tài liệu | 100 | 15 | Phiếu YKKT |
|  | - Danh mục tra cứu bộ tài liệu giá đất dạng số trong cơ sở dữ liệu giá đất | Bộ CSDL | 100 | 15 | Phiếu YKKT |
| 4 | Kiểm tra nội dung siêu dữ liệu giá đất |  |  |  |  |
|  | - Mức độ đầy đủ, chính xác thông tin siêu dữ liệu giá đất | Bộ CSDL | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| XXV | Cơ sở dữ liệu điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất do địa phương tổ chức xây dựng |  |  |  |  |
| 1 | Thu thập các tài liệu, dữ liệu |  |  |  |  |
|  | - Các tài liệu, dữ liệu thu thập | Tài liệu | 100 | 20 |  |
| 2 | Dữ liệu không gian điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra mối quan hệ giữa các lớp đối tượng không gian điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất | Đối tượng | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Mức độ đầy đủ về nội dung, độ chính xác vị trí, biên tập trình bày của các đối tượng không gian điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất | Đối tượng | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính thống nhất dữ liệu không gian dọc biên giữa các đơn vị hành chính; việc đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan | Đối tượng | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 3 | Dữ liệu thuộc tính điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất |  |  |  |  |
|  | - Tính đầy đủ, chính xác về nội dung thông tin dữ liệu điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất | Bộ CSDL | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Danh mục tra cứu bộ tài liệu trong cơ sở dữ liệu điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất | Bộ CSDL | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 4 | Dữ liệu đất đai phi cấu trúc về điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra chất lượng ảnh quét | Trang | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Mức độ đầy đủ của tài liệu quét dạng số | Tài liệu | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Bộ tài liệu quét dạng số ở khuôn dạng tập tin PDF | Tài liệu | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Danh mục tra cứu bộ tài liệu điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất dạng số trong cơ sở dữ liệu điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất | Bộ CSDL | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
| 5 | Kiểm tra nội dung siêu dữ liệu điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất |  |  |  |  |
|  | - Mức độ đầy đủ, chính xác thông tin siêu dữ liệu điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất | Bộ CSDL | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 6 | Tích hợp dữ liệu vào hệ thống |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra tích hợp dữ liệu đã đối soát vào hệ thống | Bộ CSDL | 100 | 20 | Phiếu YKKT |

(Ghi chú: Phiếu ý kiến kiểm định/kiểm tra viết tắt là Phiếu YKKT)