### MỤC LỤC

Chương I	1

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	1

- Tên chủ dự án đầu tư	1

- Tên dự án đầu tư	1

- Công suất, công nghệ và loại hình dự án	4

- Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư	8

  - Nguyên, nhiên lệu, hóa chất sử dụng	9

Chương II	13

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,	13

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	13

- Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường.	13

- Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường:	13

Chương III	14

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	14

- Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật:	14

  - Dữ liệu về hiện trạng môi trường nước mặt.	14

  - Dữ liệu về hiện trạng môi trường không khí	15

  - Dữ liệu về tài nguyên sinh vật	17

- Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án	17

- Hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án:	17

  - Hiện trạng môi trường nước mặt	18

Chương IV	21

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	21

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ	21

- Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án:	21

  - Về công trình, biện pháp xử lý nước thải:	21

  - Về công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại:	23

  - Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:	25

  - Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:	25

  - Các biện pháp bảo vệ môi trường khác.	26

- Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận

hành.	27

  - Về công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải:	27

  - Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:	31

  - Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm: rác thải rắn thông thường, chất thải nguy hại):	34

  - Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung	37

  - Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và các tác động khác	37

  - Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước khi có hoạt động xả nước thải	39

- Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	40

- Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:	43

Chương V	45

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	45

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:	45

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: Không	46

Chương VI	47

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	47

- Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án	47

  - Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm	47

  - Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải	47

- Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của phápluật.	49

  - Chương trình quan trắc môi trường định kỳ	49

  - Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: Không có	50

  - Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án: Không có	50

- Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm	50

Chương VII	51

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	51

PHỤ LỤC BÁO CÁO	52

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Quy mô các hạng mục công trình của dự án	3

Bảng 2: Quy mô hoạt động của dự án	5

Bảng 3: Nguyên, vật liệu phục vụ hoạt động của dự án.	8

Bảng 4: Máy móc thiết bị của dự án	9

Bảng 5. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt sông Sắt	14

Bảng 6. Kết quả phân tích chất lượng không khí huyện Vụ Bản	14

Bảng 7. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực dự án	17

Bảng 8. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh	18

Bảng 9. Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất.	19

Bảng 10. Thông số kỹ thuật bể xử lý nước thải	30

Bảng 11. Thành phần, khối lượng chất thải nguy hại	33

Bảng 12. Danh mục công trình, biên pháp bảo vệ môi trường	37

Bảng 13. Bảng dự toán kinh phí xây dựng các hạng mục công trình BVMT	38

Bảng 14. Giới hạn giá trị thông số nước thải cấp phép	42

Bảng 15. Giới hạn giá trị thông số khí thải cấp phép	43

Bảng 16. Dự toán kinh phí thực hiện công tác bảo vệ môi trường hàng năm.	46

### DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1. Quy trình in ấn	5

Sơ đồ 2. Quy trình sản xuất vỏ hộp kim loại	5

Sơ đồ 3. Quy trình sản xuất bao bì giấy	7

Sơ đồ 4. Quy trình thu gom và thoát nước mưa	26

Sơ đồ 5. Sơ đồ thu gom, xử lý và thoát nước thải	27

Sơ đồ 6. Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải	29

### Chương I

### THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

### Tên chủ dự án đầu tư:

Công ty TNHH bao bì kim loại CFC

  - Địa chỉ trụ sở chính: Lô 83+84 đường N3, CCN An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

  - Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:

Bà: Trần Thị Luyến

Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc

### Tên dự án đầu tư:

Nhà máy in ấn và sản xuất bao bì của Công ty TNHH bao bì kim loại CFC.

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:

Đất thực hiện dự án có diện tích 5.920 m2 tại xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Diện tích này được Công ty TNHH bao bì Kim Loại CFC thuê lại nhà xưởng của Công ty cổ phần bao bì Nam Định theo Hợp đồng số 01/2023/NĐ-CFC ngày 02/1/2023 (đính kèm phụ lục).

Dự án có vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp công ty TNHH nông sản Tấn Phát.

+ Phía Nam giáp ruộng lúa.

+ Phía Đông giáp tỉnh lộ 486B.

+ Phía Tây giáp ruộng lúa.

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư

công):

Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 10 của Luật đầu tư công 2019 là dự

án xây dựng dân dụng có tổng mức đầu tư 30.000.000.000 đồng. Dự án nhóm C. Đất thực hiện dự án là đất thương mại dịch vụ, không phải đất 2 lúa.

Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 28, khoản 1 Điều 39, khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Mục số 2, Phụ lục V Nghị Định 08/2020/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì dự án trên thuộc đối tượng lập giấy phép môi trường trình UBND huyện cấp giấy phép Môi trường.

Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của dự án đầu tư thuộc nhóm III và xây dựng báo cáo đề xuất cấp phép này theo mẫu biểu quy định tại phụ lục 11, NĐ 08/2022/NĐ -CP

ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều luật của luật BVMT.

- Quy mô các hạng mục công trình của dự án.

Công ty TNHH bao bì kim loại CFC thuê nhà xưởng của Công ty CP bao bì Nam Định với tổng diện tích 5.920 m2 để thực hiện dự án: “Nhà máy in ấn và sản xuất bao bì của công ty TNHH bao bì kim loại CFC”. Nhà xưởng đã được Công ty CP bao bì Nam Định xây dựng hoàn chỉnh nên chủ dự án có kế hoạch bố trí khu vực sản xuất cũng như hệ thống kho chứa, các hạng mục bảo vệ môi trường phù hợp thuận lợi cho hoạt động sản xuất của dự án. Đối với các hạng mục công trình khác như nhà bảo vệ, nhà xe khách, trạm biến áp, hệ thống sân đường, giao thông nội bộ, cây xanh... sẽ sử dụng chung với Công ty CP bao bì Nam Định. Ngoài ra, Công ty TNHH bao bì kim loại CFC sẽ xây mới hệ thống xử lý nước thải công suất 5m3/ngày.đêm cùng hệ thống đường ống thu gom nước thải đồng bộ để thu gom và xử lý nước thải của dự án.

Quy mô các hạng mục công trình như sau:

Bảng 1: Quy mô các hạng mục công trình của dự án

| STT | Hạng mục công trình | Diện tích xây dựng (m2) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Hạng mục đồng sử dụng với Công ty CP bao bì Nam Định |  |  |
| 1 | Hệ thống đường giao thông nội bộ | 9.098,4 | Sử dụng chung với Công ty CP bao bì Nam Định |
| 2 | Hệ thống cây xanh, thảm cỏ | 5.688 |  |
| 3 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt | 1HT |  |
| 4 | Hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn | 1HT |  |
| 5 | Nhà bảo vệ | 9 |  |
| 6 | Trạm biến áp treo | - |  |
| 7 | Hệ thống cung cấp điện và PCCC | 1 HT |  |
| B | Các hạng mục công trình riêng của dự án |  |  |
| I | Các hạng mục công trình chính của dự án |  |  |
| 1 | Xưởng sản xuất 1 (xưởng sản xuất hộp kim loại và in ấn ) | 4.000 | Thuê Xưởng sản xuất số 9 của Công ty CP bao bì Nam Định, phân thành 02 khu sản xuât: khu sản xuất vỏ hộp kim loại và khu in ấn |
| 2 | Xưởng sản xuất 2 ( xưởng sản xuất bao bì giấy) | 1.920 | thuê Xưởng số 10 của Công ty CP bao bì Nam Định |
| II | Các hạng mục công trình phụ trợ |  |  |
| 1 | Khu văn phòng điều hành | 100 | Bố trí phân khu trong xưởng sản xuất số 1 |
| 2 | Kho chứa nguyên liệu | 120 |  |
| 3 | Kho chứa thành phẩm | 320 |  |

| III | Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kho chứa CTNH | 10 | Bố trí bên trong xưởng sản xuất bao bì giấy |
| 2 | Kho chứa CTR thông thường | 20 |  |
| 3 | Hệ thống xử lý nước thải công suất 5 m3/ngày đêm | 30 | Xây ngầm tại khu đất cây xanh phía Nam khu đất |
| 4 | Hệ thống xử lý hơi mùi, khí thải khu vực sấy khô | 1HT | Lắp mới |
| 5 | Hệ thống xử lý khí thải lò hơi | 1HT | Lắp mới |

### Công suất, công nghệ và loại hình dự án

#### Công suất của dự án đầu tư

Quy mô hoạt động của dự án: Dự án hoạt động trong lĩnh vực in ấn và sản xuất bao bì kim loại và bao bì giấy. Quy mô như sau:

Hơi mùi dung môi hữu cơ

Tráng nền+ tráng vecni

In màu

Bản kẽm đã chế bản

Sấy khô

Chế bản sấy khô

Bản kẽm

Bảng 2: Quy mô hoạt động của dự án

| STT | Loại hình dịch vụ | Đơn vị tính/năm | Quy mô |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | In ấn | Tờ | 15.000.000 |
| 2 | Hộp kim loại | Cái | 10.000.000 |
| 3 | Bao bì giấy | m2 | 2.000.000 |

#### Công nghệ sản xuất

* Quy trình in ấn bao bì

Cắt thành tấm

Sơ đồ 1: Quy trình in ấn bao bì

Thép (sắt) cuộn tiêu

Tráng bóng

Dóng gói thành phẩm

CTNH (Mực in thải, hộp đựng mực in,…)

Ghi chú:

Đường công nghệ

Xuất xưởng

Đường chất thải

#### Thuyết minh quy trình.

Thép (sắt) cuộn sau khi cắt thành những tấm nhỏ theo kích thước thích hợp ( hay còn gọi là sắt tờ) sẽ được chuyển sang công đoạn tráng nền. Công đoạn tráng nền là tráng vecni bóng lên bề mặt tờ in để bảo vệ mặt in không bị trầy xước và có độ ổn định. Sau khi tráng nền các sắt tờ được sấy khô trước khi in.

Để có được bản in offset chất lượng, không bị lỗi hỏng đầu tiên phải tạo ra chế bản in trên chuẩn trên máy tính hay có thể hiểu là thiết kế bản in chuẩn file. Các thông tin cần trình bày trên thiết kế một cách hài hòa cả về nội dung, hình thức và màu sắc theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, khách hàng. Sau khi đã thỏa thuận và hoàn thiện quá trình thiết kế sẽ chuyển sang bước kế tiếp là outfilm.

Sau khi có các tấm phim, kỹ thuật viên in ấn sẽ đem phơi từng tấm một lên bản kẽm. để tạo ra bản kem đã chế bản. Tiếp theo kỹ thuật viên in ấn sẽ lựa chọn một trong bản kẽm màu để lắp lên quả lô máy in offset

Công ty sử dụng công nghệ in offset, là phương pháp in sử dụng một lực ép tác động lên các tấm cao su (hay còn gọi là tấm Offset) sau đó mới in lên vật liệu in. Trục có bề mặt khắc lõm với nhiều ô nhỏ. Mực thông qua các ô nhỏ đi vào lại hộp mực và đậy kín, mỗi trục in và máng mực được sử dụng cho một màu mực riêng để tránh gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Các dụng cụ dùng để pha và chứa mực in chỉ được Công ty vệ sinh sau khi hoàn thành toàn bộ lô hàng, quá trình vệ sinh chủ yếu bằng giẻ lau và dung môi vệ sinh do đó quá trình hoạt động không phát sinh nước thải mà chỉ có giẻ lau nhiễm mực in thải. Các chất thải từ công đoạn in trên được thu gom và quản lý như chất thải nguy hại.

Sau khi in offset, kỹ thuật viên in ấn sẽ thực hiện đến bước cuối cùng để hoàn thiện bản in offset đó là quá trình tráng bóng tạo cho bề mặt tờ in bóng đẹp

Sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng sẽ được đóng gói, nhập kho và xuất bán ra thị

trường.

#### * Quy trình công nghệ sản xuất vỏ hộp kim loại

Sơ đồ 2: Quy trình sản xuất vỏ hộp kim loại

Lá sắt (thép) tráng thiếc

Kiểm tra

Hàn

Cắt

Tiếng ồn, độ rung, khí thải, CTR

Sản phẩm

Ghép đáy

Lốc gân

Loe (tạo mép)

CTR, khí thải

Ghi chú:

Đường công nghệ

Đường chất thải

#### * Thuyết minh quy trình.

Công ty nhập khẩu lá sắt (thép) tráng thiếc từ các đơn vị cung cấp, nguyên liệu trước khi vận chuyển về công ty có phiếu kiểm định chất lượng sản phẩm của Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert đảm bảo sắt sẽ không bị han gỉ, có độ sáng bóng

Các tấm sắt (thép) chuyển vào công đoạn cắt, máy cắt thực hiện cắt các tấm lớn theo kích thước của từng loại hộp. Sau đó chuyển sang công đoạn hàn để hàn 2 mép lại với nhau tạo thành vòng tròn. Tại đường hàn có quét một lớp keo phía trong và phía ngoài để chống ăn mòn. Tiếp theo vỏ hộp đưa vào hệ thống dàn sấy bằng điện để sấy keo. Vỏ hộp tiếp tục đưa sang công đoạn loe 2 miệng của vỏ hộp để thuận lợi cho việc hàn gắn đáy và nắp hộp. Để tạo độ cứng cho hộp, vỏ hộp được chuyển sang máy lốc gân tạo đường gân bao quanh thân hộp.

Vỏ hộp theo băng chuyền đưa vào máy ghép đáy rồi theo băng tải ra ngoài chuyển qua bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm.Cán bộ kỹ thuật sẽ kiểm tra kích thước vỏ hộp theo đúng đơn đặt hàng của khách hàng, đường lốc gân, độ kín của đáy hộp. Sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng sẽ được đóng thành Palet, nhập kho và xuất bán ra thị trường.

#### * Quy trình sản xuất bao bì giấy

Máy cắt khe

Máy in

- CTNH (Mực in thải, hộp đựng mực in,…)

Nguyên liệu giấy (giấy cuộn)

- CTR(bao bì, lõi cuộn giấy, dây buộc

Máy tạo sóng

Sơ đồ 3: Quy trình sản xuất bao bì giấy

Giấy tấm (bán thành phẩm 1)

Máy dập

Giấy tấm đã in (bán thành phẩm 2)

Giấy tấm định hình (bán thành phẩm 3)

Máy đóng ghim

Thành phẩm

Máy dán

Nhập kho Thành phẩm

+ Keo thừa

+ Giấy định hình dính keo thải

+ CTR

Ghi chú:

Đường công nghệ

Đường chất thải

#### Thuyết minh quy trình:

  - Công đoạn tạo ra giấy tấm

Sau khi lựa chọn được giấy cuộn phù hợp, chúng sẽ được đưa vào máy dợn sóng để tạo thành giấy tấm (được gọi là bán thành phẩm 1). Giấy tấm bán thành phẩm sau khi đã được chạy sóng gần như đã mang hết đặc điểm chung của bìa carton. Loại giấy này là sự kết hợp của nhiều lớp giấy lại với nhau. Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng mà giấy tấm có thể có từ 1 - 7 lớp và có lớp gợn sóng ở giữa. Lớp gợn sóng này có tác dụng chống sốc, giảm lực va đập gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm ở bên trong; và đó chính là một trong những ưu điểm của loại giấy bìa carton này.

Trong công đoạn này cần chú ý các dữ liệu sau:

  - Giấy tấm có bao nhiêu lớp.

  - Các loại sóng giấy và kết hợp của các sóng ra sao.

  - Màu sắc của giấy và định lượng giấy như thế nào.

  - Công đoạn in

Tiếp đó, các tấm giấy này sẽ được đưa vào máy in để in các mẫu đã thiết kế trước theo yêu cầu của khách hàng. Bước in thùng carton này cũng có thể làm sau khi đã hoàn thiện sản phẩm để căn chỉnh đẹp đẽ và phù hợp hơn.

  - Công đoạn cắt giấy

Đây là công đoạn để định hình bao bì trong quy trình sản xuất bao bì giấy carton. 2 loại máy được sử dụng trong công đoạn này đó chính là máy dập và máy cắt khe. Máy ép có tác dụng ép cho độ dày của các tấm bìa đều nhau. Còn máy cắt sẽ cắt bìa rời ra theo hình dạng được định sẵn.

Một mẫu bao bì carton cần có đáp ứng đúng về kích thước: chiều dài, chiều rộng và chiều cao.

  - Đóng ghim và dán keo

Đây là bước cuối cùng trong công đoạn sản xuất bao bì carton. Để có một chiếc thùng carton hoàn thiện thì phải dập ghim hoặc dán keo. Đó là gắn 2 đầu của tấm carton lại tạo thành thùng carton hoàn chỉnh. Sau cùng là kiểm tra lại kích thước sản phẩm cũng như các chi tiết đã in đúng yêu cầu chưa. Thùng carton kiểm tra đạt yêu cầu chính là thành phẩm.

### Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư

#### Nguyên, nhiên lệu, hóa chất sử dụng

Bảng 3: Nguyên, vật liệu phục vụ hoạt động của dự án.

| STT | Nguyên, nhiên vật liệu | Đơn vị | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Nguyên vật liệu |  |  |
| I | In ấn bao bì kim loại |  |  |
| 1 | Sắt (thép) cuộn | Tấn/năm | 16.000 |
| 2 | Mực in | Lít/năm | 200 |
| 3 | Vecni | Lít/năm | 200 |
| II | Sản xuất vỏ hộp kim loại |  |  |
| 1 | Sắt (thép) tấm | Tấn/năm | 15.000 |
| 2 | Keo PVC | Tấn/năm | 885 |
| 3 | Que hàn | Tấn/năm | 80 |
| 4 | Dây đồng (phục vụ hàn) | Tấn/năm | 80 |

| II | Sản xuất hộp giấy carton |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giấy cuộn | Tấn/năm | 6.000 |
| 2 | Mực in |  | 16,7 |
| 3 | Keo dán |  | 5,8 |
| B | Nhiên liệu, hóa chất |  |  |
| 1 | Hóa chất khử trùng | Kg/năm | 10 |
| 2 | Than đá | Tấn/năm | 500 |

Nguồn: Công ty TNHH bao bì kim loại CFC

b. Nhu cầu sử dụng nước.

    - Nguồn nước sử dụng của Dự án là nguồn nước sạch được lấy từ Nhà máy nước sạch của Công ty CP cấp nước Nam Định.

## Khối lượng nước sử dụng

- Theo tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt TCVN 33:2006 cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, nhu cầu sử dụng nước như sau:

Số lượng công nhân dự kiến là 52 người, số lượng cán bộ nhân viên văn phòng là 08 người, công ty chỉ nấu ăn cho cán bộ nhân viên văn phòng, không tổ chức nấu ăn cho công nhân, lượng nước sử dụng ước tính khoảng 60 lit/người/ngày đối với công nhân, 100 lit/người/ngày đối với cán bộ nhân viên văn phòng. Vậy tổng khối lượng nước sử dụng là:

52 người × 60 lít/người/ngày + 8 người x 100 lít/người/ngày ≈ 4 m3/ngày

c. Nhu cầu sử dụng điện.

Dự án lấy điện từ lưới điện của địa phương về trạm biến áp của dự án.Lượng điện tiêu thụ khoảng 500.000 Kwh/năm.

#### Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất

Bảng 4: Máy móc thiết bị của dự án

| TT | Tên thiết bị máy móc | Số lượng (cái) | Xuất xứ | Tình trạng máy móc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Máy móc phục vụ sản xuất |  |  |  |
| I.1 | Các máy móc phục vụ sản xuất hộp kim loại |  |  |  |
| 1 | Máy cắt sắt | 1 | Trung Quốc | Mới 100% |
| 2 | Máy lật sắt | 1 |  |  |
| 3 | Máy ghép mí | 1 |  |  |
| 4 | Máy hàn kim loại | 1 |  |  |
| 5 | Máy làm tròn hộp | 1 |  |  |

| 6 | Máy lốc tạo đường gân | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Máy loe miệng hộp | 1 |  |  |
| 8 | Máy làm tròn hộp | 1 |  |  |
| 9 | Máy đột dập | 1 |  |  |
| I.2 | Các máy móc phục vụ in ấn bao bì |  |  |  |
| 1 | Máy sấy | 2 | Trung Quốc | Mới 100% |
| 2 | Máy lật kiện sắt | 1 |  |  |
| 3 | Máy cắt sắt | 1 |  |  |
| 4 | Máy chế bản in | 1 |  |  |
| 5 | Máy tráng vecni | 1 |  |  |
| 6 | Máy in offset | 1 |  |  |
| I.3 | Các máy móc phục vụ sản xuất bao bì giấy |  |  |  |
| 1 | Máy cắt thùng BFY2000 | 1 | Trung Quốc | 100% |
| 2 | Máy in | 2 |  |  |
| 3 | Máy cắt | 1 |  |  |
| 4 | Dây chuyền máy sóng | 1 |  |  |
| 5 | Máy đóng và ghim mép thùng | 1 |  |  |
| 6 | Máy xả lót | 2 |  |  |
| 7 | Máy chạp xương | 2 |  |  |
| 8 | Máy dán thùng | 2 |  |  |
| 9 | Máy xả trên dàn sóng | 1 |  |  |
| 10 | Máy nén khí | 3 |  |  |
| 11 | Lò hơi công suất 3 tấn hơi/h | 1 |  |  |
| II | Hậu cần nhà máy |  |  |  |
| 1 | Xe nâng điện | 2 | Việt Nam |  |
| 2 | Xe nâng tay điện | 4 |  |  |
| 3 | Xe tải chuyên chở | 2 |  |  |
| 4 | Xe thùng/ ô tô công ty | 2 |  |  |
| 5 | Máy đóng gói | 2 |  |  |

- Các thông tin khác liên quan đến dự án

5.1. Tiến độ thực hiện dự án:

Tiến độ thực hiện dự án thể như sau:

+ Chuẩn bị dự án: Từ Quý I/2023 đến quý II/2023;

+ Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị: Từ Quý III/2023 đến quý IV/2023;

+ Giai đoạn hoạt động: từ quý I/2024 trở đi.

5.2 . Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

#### * Chế độ làm việc

Căn cứ vào tình hình sản xuất và dự kiến đơn đặt hàng của đối tác, chế độ làm việc của công ty sau khi dự án đi vào hoạt động được quy định như sau:

- Thời gian làm việc trong năm: 300 ngày;

+ Số ca làm việc trong 01 ngày là: 2 ca; 08 tiếng/ca.

*Cơ cấu tổ chức, quản lý sản xuất:

- Phương án quản lý: Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, nhà máy dự kiến có 60 cán bộ công nhân viên, trong đó:

- Giám đốc là người chỉ đạo điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua Phó Giám đốc các bộ phận Phòng ban và xưởng sản xuất. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần công việc của mình.

- Các Phòng ban chức năng nghiệp vụ: Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình hoàn thành nhiệm vụ được giao, các bộ phận chịu trách nhiệm trước Giám đốc, phó Giám đốc phục trách.

| STT | Bộ phận | Số người |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ban giám đốc (01 Giám đốc; 02 Phó giám đốc) | 3 |
| 3 | Khối văn phòng | 5 |
| 3 | Công nhân | 52 |

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

### Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường.

Địa điểm thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển của thành phố Nam Định và tỉnh Nam Định như sau:

## Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng năm 2030.

  - Vị trí thực hiện dự án phù hợp theo quyết định 780/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Vụ Bản của UBND tỉnh Nam Định ngày 06/04/2020.

### Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường:

- Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là hồ điều hòa nằm trong khuôn viên dự án về phía Tây Nam. Căn cứ vào Điều 4, Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT, báo cáo không phải đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tại của nguồn nước.

- Công tác bảo vệ môi trường của cơ sở đối với nước thải, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại:

+ Đối với nước thải: Chủ dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 5 m3/ngày.đêm. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi chảy vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý hàng ngày theo đúng quy định.

+ Đối với chất thải nguy hại: Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý hàng ngày theo đúng quy định.

Như vậy khi dự án đi vào hoạt động sẽ ít gây ô nhiễm môi trường khu vực cơ sở.

Việc thực hiện cơ sở là phù hợp với quy hoạch của xã Liên Bảo, hyện Vụ Bản.

### Chương III

### HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

### Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật:

#### Dữ liệu về hiện trạng môi trường nước mặt.

Dự án thực hiện tại xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản. Để đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt khu vực thực hiện dự án, tham khảo kết quả quan trắc nước mặt sông Sắt trên địa bàn huyện Vụ Bản của Trung tâm quan trắc và phân tích tài nguyên môi trưởng tại Báo cáo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Nam Định năm 2022 có kết quả như sau:

Bảng 5.. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt sông Sắt

| TT | Thông số | Đơn vị | HTNM2 6-01/22 | HTNM26 -03/22 | HTNM26 -05/22 | HTNM26 -07/22 | HTNM2 6-09/22 | HTNM2 6-11/22 | QCVN08 - MT:2015 /BTNMT (A2) | QCVN08 - MT:2015 /BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | (-) | 6,84 | 6,89 | 7,05 | 6,97 | 6,99 | 6,99 | 6-8,5 | 5,5-9 |
| 2 | BOD5 | (mg/l) | 18 | 17,3 | 21 | 19,3 | 22 | 23 | 6 | 15 |
| 3 | COD | (mg/l) | 41 | 40 | 44 | 43 | 48 | 50 | 15 | 30 |
| 4 | DO | (mg/l) | 5,36 | 5,23 | 5,94 | 5,4 | 5,74 | 5,4 | ≥5 | ≥4 |
| 5 | TSS | (mg/l) | 50 | 43 | 48 | 48 | 46 | 56 | 30 | 50 |
| 6 | Amoni | (mg/l) | 0,45 | 0,58 | 0,36 | 0,4 | 0,49 | 0,66 | 0,3 | 0,9 |
| 7 | Chì | (mg/l) | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | 0,02 | 0,05 |
| 8 | Nitrat | (mg/l) | 1,5 | 1,25 | 1,35 | 0,85 | 0,98 | 1,22 | 5 | 10 |
| 9 | Nitrit | (mg/l) | 0,041 | 0,032 | 0,041 | 0,034 | 0,038 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 10 | Phenol | (mg/l) | KPH(M DL= 0,001) | KPH(MD L= 0,001) | KPH(MD L= 0,001) | KPH(MD L= 0,001) | KPH(M DL= 0,001) | KPH(M DL= 0,001) | 0,005 | 0,01 |
| 11 | 3- PO4 | (mg/l) | 0,27 | 0,26 | 0,23 | 0,24 | 0,28 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 12 | Crom (VI) | (mg/l) | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | 0,02 | 0,04 |
| 13 | Sắt | (mg/l) | 0,25 | 0,33 | 0,37 | 0,28 | 0,26 | 0,35 | 1 | 1,5 |
| 14 | CHĐBM | (mg/l) | <0,009 | 0,12 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | 0,2 | 0,4 |
| 15 | TDM | (mg/l) | KPH(M DL = 0,3) | KPH(MD L = 0,3) | KPH(MD L = 0,3) | KPH(MD L = 0,3) | KPH(M DL = 0,3) | KPH(M DL = 0,3) | 0,5 | 1 |
| 16 | TOC | (mg/l) | 2,4 | 2,2 | 3,15 | 2,3 | 3,3 | 3,5 | - | - |
| 17 | Clorua | (mg/l) | 16 | 14,2 | 19,1 | 20 | 28 | 36,2 | 350 | 350 |
| 18 | CN- | (mg/l) | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | 0,05 | 0,05 |
| 19 | Cadimi | (mg/l) | <0,0012 | 0,0023 | <0,0012 | <0,0012 | 0,002 | <0,0012 | 0,005 | 0,01 |
| 20 | Mn | (mg/l) | 0,08 | 0,074 | 0,04 | 0,07 | 0,065 | 0,048 | 0,2 | 0,5 |

| 21 | Kẽm | (mg/l) | 0,045 | 0,055 | <0,03 | 0,048 | 0,06 | 0,037 | 1 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Niken | (mg/l) | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0,1 | 0,1 |
| 23 | Crom tổng | (mg/l) | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,1 | 0,5 |
| 24 | Đồng | (mg/l) | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | 0,2 | 0,5 |
| 25 | Thủy ngân | (mg/l) | KPH (MDL | KPH (MDL | KPH (MDL | KPH (MDL | KPH (MDL | KPH (MDL | 0,001 | 0,001 |
| 26 | Asen | (mg/l) | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | 0,008 | 0,02 | 0,05 |
| 27 | BHC | (µg/l) | KPT | <0,009 | <0,009 | KPT | <0,009 | <0,009 | 0,02 | 0,02 |
| 28 | Dieldrin | (µg/l) | KPT | <0,009 | <0,009 | KPT | <0,009 | <0,009 | 0,1 | 0,1 |
| 29 | DDTs | (µg/l) | KPT | <0,009 | <0,009 | KPT | <0,009 | <0,009 | 1 | 1 |
| 30 | Aldrin | (µg/l) | KPT | <0,009 | <0,009 | KPT | <0,009 | <0,009 | 0,1 | 0,1 |
| 31 | Coliform | (MPN/1 00ml) | 5.100 | 5.800 | 5.400 | 5.200 | 5.600 | 5.700 | 5.000 | 7.500 |

Ghi chú:

- HTNM26-M/22: Mẫu nước sông Sắt tại Cầu Tào – xã Tam Thanh – huyện Vụ Bản, điểm trước khi cấp nước cho các trạm cấp nước thuộc huyện Vụ Bản và Ý Yên.

- QCVN08-MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nướcmặt.

#### Nhận xét:

* So sánh với QCVN08-MT:2015(A2):

Qua bảng kết quả quan trắc chất lượng nước mặt sông Sắt tại vị trí quan trắc cho thấy đã có dấu hiệu ô nhiễm bởi các thông số COD, BOD5(200C), tổng chất rắn lơ lửng, Amoni. Cụ thể:

+ Thông số BOD5(20OC) vượt từ 2,33 đến 4,0 lần.

+ Thông số COD vượt từ 2,2 đến 3,53lần.

+ Thông số Chất rắn lơ lửng vượt từ 1,27 đến 2,03 lần.

#### Dữ liệu về hiện trạng môi trường không khí

Hiện trạng môi trường không khí xung quanh gần khu vực huyện Vụ Bản của Trung tâm quan trắc và phân tích tài nguyên môi trưởng tỉnh Nam Định tại Báo cáo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Nam Định năm 2022 như sau:

Bảng 6. Kết quả phân tích chất lượng không khí huyện Vụ Bản

| STT | Ký hiệu mẫu | Thông số |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bụi lơ lửng (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | NO2 (µg/m3) | CO (µg/m3 ) | Tiếng ồn (dBA) | Nhiệt độ (oC) | Độ ẩm (%) |
| 1 | HTKXQ19-01/22 | 170 | 150 | 82 | 7.000 | 59,2 | 20,2 | 89,1 |
|  | HTKXQ19-03/22 | 165 | 147 | 86 | <8.400 | 59,7 | 20,9 | 70,4 |

|  | HTKXQ19-05/22 | 173 | 135 | 90 | <8.400 | 57,5 | 28,2 | 80,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HTKXQ19-07/22 | 182 | 131 | 96 | <8.400 | 56,7 | 30,7 | 71,1 |
|  | HTKXQ19-09/22 | 187 | 151 | 85 | <8.400 | 57,3 | 31,4 | 58,1 |
|  | HTKXQ19-11/22 | 180 | 177 | 74 | <8.400 | 56,9 | 20 | 69,8 |
| 2 | HTKXQ20-01/22 | 183 | 163 | 95 | 7.500 | 71,9 | 20,8 | 88,7 |
|  | HTKXQ20-03/22 | 190 | 172 | 102 | <8.400 | 71,5 | 21,7 | 69,2 |
|  | HTKXQ20-05/22 | 188 | 163 | 110 | <8.400 | 70,4 | 28,6 | 77,1 |
|  | HTKXQ20-07/22 | 195 | 172 | 102 | <8.400 | 70,3 | 31,8 | 68,5 |
|  | HTKXQ20-09/22 | 210 | 172 | 96 | <8.400 | 70,2 | 31,7 | 56,3 |
|  | HTKXQ20-11/22 | 185 | 164 | 83 | <8.400 | 70,6 | 21,4 | 60,3 |
| 3 | HTKXQ21-01/22 | 167 | 138 | 70 | 6.800 | 64,3 | 21,5 | 89,6 |
|  | HTKXQ21-03/22 | 161 | 146 | 64 | <8.400 | 64,8 | 22,4 | 67,6 |
|  | HTKXQ21-05/22 | 170 | 151 | 73 | <8.400 | 61,7 | 29,3 | 75,8 |
|  | HTKXQ21-07/22 | 166 | 142 | 81 | <8.400 | 62,4 | 31 | 70,2 |
|  | HTKXQ21-09/22 | 172 | 150 | 72 | <8.400 | 62,7 | 30,6 | 59,5 |
|  | HTKXQ21-11/22 | 183 | 140 | 66 | <8.400 | 60,8 | 20,2 | 63,6 |
| 4 | HTKXQ22-01/22 | 180 | 164 | 106 | 7.000 | 67,1 | 22,3 | 85,5 |
|  | HTKXQ22-03/22 | 176 | 151 | 98 | <8.400 | 67,4 | 24 | 60,5 |
|  | HTKXQ22-05/22 | 185 | 145 | 90 | <8.400 | 66,4 | 30,1 | 87,3 |
|  | HTKXQ22-07/22 | 190 | 149 | 94 | <8.400 | 66,7 | 29,5 | 78,7 |
|  | HTKXQ22-09/22 | 185 | 126 | 83 | <8.400 | 67,3 | 30,4 | 58,9 |
|  | HTKXQ22-11/22 | 194 | 152 | 92,5 | <8.400 | 63,1 | 19,2 | 67,9 |
| 5 | HTKXQ23-01/22 | 175 | 149 | 68 | 6.600 | 66,4 | 22,7 | 84,3 |
|  | HTKXQ23-03/22 | 169 | 159 | 62 | <8.400 | 66,9 | 24,6 | 58,1 |
|  | HTKXQ23-05/22 | 164 | 166 | 70 | <8.400 | 65,9 | 29,4 | 89,7 |
|  | HTKXQ23-07/22 | 172 | 158 | 63 | <8.400 | 65,4 | 31,6 | 75,1 |
|  | HTKXQ23-09/22 | 158 | 137 | 56 | <8.400 | 66,4 | 29,8 | 59,6 |
|  | HTKXQ23-11/22 | 162 | 125 | 70 | <8.400 | 65,7 | 20,7 | 59,5 |
| 6 | HTKXQ24-01/22 | 146 | 95 | 42 | 4.300 | 57,1 | 21,8 | 84,7 |
|  | HTKXQ24-03/22 | 135 | 81 | 46 | <8.400 | 57,5 | 24,1 | 59,6 |
|  | HTKXQ24-05/22 | 150 | 68 | 61 | <8.400 | 55,8 | 28,7 | 90,2 |
|  | HTKXQ24-07/22 | 146 | 73 | 57 | <8.400 | 56,1 | 30,4 | 70,5 |
|  | HTKXQ24-09/22 | 135 | 80 | 52 | <8.400 | 55,7 | 29,1 | 60,4 |
|  | HTKXQ24-11/22 | 149 | 75 | 48 | <8.400 | 53,6 | 18,5 | 70,1 |
| QCVN05:2013/BTNMT |  | 300 | 350 | 200 | 30.000 | - | - | - |
| QCVN26:2010/BTNMT |  | - | - | - | - | 70 | - | - |

- Ghi chú:

QCVN05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí

xung quanh.

QCVN26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- HTKXQ19-M/22:Mẫu không khí tại khu vực KCN Bảo Minh, vị trí trước nhà bà Vũ Thị Thìn – xóm 3 – xã Liên Bảo – huyện Vụ Bản, (giáp tường bao phía Bắc KCN Bảo Minh).

- HTKXQ20-M/22:Mẫu không khí tại đường quốc lộ 10, vị trí trước Công ty TNHH Geulim Culture and Fashin - thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản.

- HTKXQ21-M/22:Mẫu không khí tại CCN Quang Trung, vị trí trước cơ sở sản xuất Quang Vân – xã Quang Trung – huyện Vụ Bản.

- HTKXQ22-M/22:Mẫu không khí tại làng nghề Giáp Nhất , vị trí trước nhà bà Đinh Thị Tảo – xóm Hội 1 – xã Quang Trung – huyện Vụ Bản.

- HTKXQ23-M/22:Mẫu không khí tại CCN Trung Thành, vị trí trước cổng chào CCN Trung Thành – xã Trung Thành – huyện Vụ Bản.

- HTKXQ24-M/22:Mẫu không khí tại cánh đồng xóm An Cư – xã Đại An – huyện Vụ Bản.

M: Tháng quan trắc.

#### Nhận xét:

- So sánh với QCVN05:2013/BTNMT và QCVN26:2010/BTNMT:

Qua bảng kết quả phân tích không khí tại huyện Vụ Bản cho thấy tại 06 vị trí vào các đợt quan trắc cho thấy duy nhất thông số Tiếng ồn tại vị trí HTKXQ20 vào tất cả các đợt vượt quy chuẩn từ 1,003 đến 1,03 lần.

Các vị trí còn lại và các thông số còn lại đều nằm trong quy chuẩn cho phép.

#### Dữ liệu về tài nguyên sinh vật

Theo khảo sát, đánh giá hệ sinh thái khu vực là hệ sinh thái ven sông, nông nghiệp khu vực đồng bằng.

Hệ thực vật chủ yếu là hai vụ lúa, một số cây hoa mầu trong khu vực dân cư (nhãn, mít,…). Hệ thực vật dưới nước chủ yếu là các loài thủy sinh sống trong môi trường ngập nước như rong đuôi chó, cỏ nước, bèo tây…

Động vật tự nhiên gồm có các loài, tôm, cua, cá… tương đối đa dạng. Do đặc điểm là đất canh tác nông nghiệp nên động vật trong đất chủ yếu là các loài thông thường như giun đất, chuột,...

Ngoài ra còn có các động vật nuôi gia đình trong khu vực dân cư.

### Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là hồ điều hòa phía Tây Nam thuộc khuon viên dự án.

Nước từ hồ điều hòa sẽ được dung cho tưới cây rửa đường và PCCC.

### Hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án:

Để đánh giá chất lượng môi trường nơi thực hiện dự án, Chủ đầu tư kết hợp với đơn vị quan trắc là Công ty cổ phần môi trường Đại Nam đã lấy mẫu phân tích. Cụ thể như sau:

#### Hiện trạng môi trường nước mặt

Chủ dự án kết hợp với đơn vị quan trắc lấy mẫu nước mặt tại mương nội đồng phía Đông dự án . Kết quả như sau:

Bảng 7. Kết quả quan trắc nước mặt khu vực dự án

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  |  | QCVN 08- MT:2015/BT NMT Cột B1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NM1.1 | NM1.2 | NM1.3 |  |
| 1 | pH | - | 6,8 | 7 | 7,1 | 5,5 ÷ 9 |
| 2 | Hàm lượng Oxy hòa tan (DO) | mg/L | 5,9 | 5,7 | 5,8 | ≥4 |
| 3 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/L | 580 | 600 | 6 | - |
| 4 | Nhu cầu oxy sinh học (BOD5)(20oC) | mg/L | 9 | 9 | 7 | 15 |
| 5 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | mg/L | 26 | 26 | 19 | 30 |
| 6 | Nitrat (NO3- _N) | mg/L | 0,46 | 0,43 | 0,48 | 10 |
| 7 | Amoni (NH4+_N) | mg/L | 0,74 | 0,77 | 0,75 | 0,9 |
| 8 | Photphat (PO43- _ P) | mg/L | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,3 |
| 9 | Tổng dầu mỡ | mg/L | KPH (MDL=0,3) | KPH (MDL=0,3) | KPH (MDL=0,3) | 1 |
| 10 | Chất hoạt động bề mặt | mg/L | 0,06 | <0,06 (LOQ=0,06) | <0,06 (LOQ=0,06) | 0,4 |
| 11 | Sắt (Fe) | mg/L | 0,39 | 0,41 | 0,39 | 1,5 |
| 12 | Coliform | MPN/ 100 mL | 390 | 430 | 390 | 7.500 |

#### * Ghi chú:

    - KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện; LOQ: Giới hạn định lượng;

    - Vị trí lấy mẫu:

+ NM1.1, NM1.2, NM1.3: Mẫu nước mặt lấy tại kênh phía Đông dự án tại 3 thời điểm điểm lấy mẫu

      - Thời gian lấy mẫu:07/05/2023.

      - Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước

mặt

- Nhận xét:

Tại vị trí quan trắc các thông số đều nằm trong quy chuẩn cho phép so với QCVN

08-MT:2015/BTNMT (cột B1).

#### b. Hiện trạng môi trường không khí:

Chủ dự án kết hợp với đơn vị quan trắc lấy mẫu không khí xung quanh tại 03 thời điểm khác nhau. Cụ thể như sau:

Bảng 8. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh.

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả phân tích |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KXQ1.1 | KXQ1.2 | KXQ1.3 |  |
| 1 | Tiếng ồn | dBA | 58,5 | 58,9 | 59,2 | 70(1) |
| 2 | Bụi lơ lửng | mg/m3 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,3 |
| 3 | NO2 | mg/m3 | <0,06 (LOQ=0,06) | 0,06 | 0,06 | 0,2 |
| 4 | SO2 | mg/m3 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,35 |
| 5 | CO | mg/m3 | 2,69 | 2,65 | 2,64 | 30 |

  - Ghi chú:

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

+ (1) QCVN 26:2010/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn.

- Vị trí lấy mẫu: KXQ1.1,KXQ1.2, KXQ1.3: Mẫu không khí tại cổng dự án

- Thời gian lấy mẫu:07/05/2023.

  - Nhận xét: Hàm lượng bụi lơ lửng và nồng độ các chất khí gây ô nhiễm trong không

khí như NO2, CO, SO2 tại thời điểm khảo sát đều thấp hơn giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT.

#### c. Hiện trạng môi trường đất:

Chủ dự án kết hợp với đơn vị quan trắc lấy mẫu đất khu vực dự án tại 03 thời điểm khác nhau. Cụ thể như sau:

Bảng 9. Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất.

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  |  | QCVN 03- MT:2015/BTNMT (Đất thương mại, dịch vụ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đ1.1 | Đ1.2 | Đ1.3 |  |
| 1 | As | mg/kg | KPH (MDL=0,4) | KPH (MDL=0,4) | KPH (MDL=0,4) | 20 |
| 2 | Cd | mg/kg | 0,10 | 0,16 | 0,37 | 5 |
| 3 | Pb | mg/kg | <19,02 (LOQ=19,02) | 48,79 | 35,78 | 200 |
| 4 | Zn | mg/kg | 138,38 | 114,47 | 69,96 | 300 |
| 5 | Cu | mg/kg | 63,04 | 38,59 | 34,48 | 200 |

  - Ghi chú:

- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện;

- Vị trí lấy mẫu: Mẫu đất tại khu vực dự án.

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.

- Thời gian lấy mẫu:07/05/2023.

  - Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất khu vực thực hiện dự án cho thấy các kim loại nặng trên có hàm lượng thấp hơn so với QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Như vậy, đất hiện trạng khu vực thực hiện dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm kim loại nặng.

### Chương IV

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

### Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án:

Dự án “Nhà máy in ấn và sản xuất bao bì của Công ty TNHH bao bì kim loại CFC” triển khai trên mặt bằng sẵn có, được thuê lại từ Công ty CP bao bì Nam Định tại xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Công ty TNHH bao bì kim loại CFC chỉ thực hiện phân khu chức năng để phục vụ cho hoạt động sản xuất.

Như đã phân tích ở chương I, dự án sẽ tiến hành xây mới Khu xử lý nước thải công suất 5m3/ngày (diện tích khoảng 18m2).

#### Về công trình, biện pháp xử lý nước thải:

Trong giai đoạn thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị, các nguồn phát sinh nước thải bao gồm:

    - Nước thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công.

    - Nước thải từ các hoạt động thi công.

    - Nước mưa chảy tràn.

- Nước thải sinh hoạt.

- Nguồn phát sinh

Nước thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công chủ yếu là các chất cặn bã, các chất lơ lửng (TSS), các chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (NO3-, PO43-) và các vi sinh vật gây bệnh.

Dự kiến trong quá trình thi công có khoảng 10 công nhân tham gia lao động trên công trình. Lượng nước cần thiết cấp cho sinh hoạt của công nhân là 100 lít/người/ngày.

Căn cứ theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải, lượng nước thải bằng khoảng 100% lượng nước cấp. Lượng nước thải sinh hoạt ước tính khoảng 1 m3/ngày. Như vậy, lượng nước thải ra từ hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công khoảng 1 m3/ngày.

Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công sẽ làm tăng nồng độ các chất hữu cơ,  dinh dưỡng, các vi sinh vật gây bệnh và độ đục của nguồn tiếp nhận. Qua số liệu tính toán cho thấy, nếu không được xử lý thì hàng ngày sẽ có một khối lượng lớn chất ô nhiễm xả ra môi trường. Đây là nguồn gây ô nhiễm đáng kể, tác động trực tiếp tới công nhân thi công, gây dịch bệnh, bệnh tật và ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường nước ngầm và nước mặt.

* Biện pháp thu gom và xử lý: Tận dụng nhà vệ sinh sẵn có của Công ty CP bao bì Nam Định để phục vụ cho công nhân trên công trường. Hiện tại đã xây 01 bể tự hoại tổng thể tích

15 m3 tại khu nhà vệ sinh chung và nhà ăn và nhà điều hành đảm bảo được việc thu gom lưu

chứa và xử lý toàn bộ nước thải từ nhà vệ sinh và xử lý sơ bộ lượng nước thải phát sinh.

- Nước thải từ các hoạt động thi công:

- Nguồn phát sinh

Nước thải xây dựng phát sinh chủ yếu là nước thải từ công đoạn rửa cát, đá xây dựng, quá trình bảo dưỡng, vệ sinh, làm mát máy móc, thiết bị tham gia thi công... Lượng phát sinh khoảng 1 m3/ngày.

Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải xây dựng là đất, cát xây dựng thuộc loại ít độc hại, dễ lắng đọng ngay trên các tuyến thoát nước thi công. Tuy nhiên, yếu tố đáng lo ngại trong nước thải thi công có chứa dầu mỡ và cặn dầu rò rỉ từ các máy móc, thiết bị sẽ ngấm xuống đất có thể làm đất bị đóng cứng và giảm khả năng thấm nước, không còn màu mỡ cho sự sinh trưởng và phát triển của thực vật, sinh vật.

* Biên pháp giẩm thiểu

- Yêu cầu công nhân sử dụng nước theo đúng định mức trong quá trình đảo trộn xi măng, cát, đá,… để hạn chế phát sinh nước thải ra môi trường bên ngoài.

- Các phương tiện hoạt động trên công trường khi đến hạn bảo dưỡng hoặc thay dầu được đưa tới các gara để xử lý hạn chế phát sinh nước thải trên công trường thi công.

- Không thi công vào ngày mưa to.

- Trong trường hợp mưa, máy móc thi công trên công trường được phủ bạt.

- Nước mưa chảy tràn

Khi trời mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án sẽ cuốn theo đất, cát, vật liệu rơi vãi, chất cặn bã, dầu mỡ,... chảy tràn trên mặt bằng thi công xuống các rãnh thoát nước, ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước trong khu vực, đặc biệt là môi trường nước mặt.

Theo WHO, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn được ước tính:  Tổng nitơ: 0,5 – 1,5 mg/l, phospho: 0,004 – 0,03 mg/l, nhu cầu oxi hoá học (COD): 10 – 20 mg/l, tổng chất rắn lơ lửng (TSS): 10 – 20 mg/l.

Tải lượng: Theo số liệu thống kê trong nhiều năm, lượng mưa trung bình của tỉnh Nam Định khoảng 1.746 mm/năm nên lượng nước mưa chảy tràn cần phải quản lý khi thực hiện dự án sẽ là:

Qct = q x S

Trong đó:	q: Lượng mưa trung bình, q = 1.746 mm/năm.

S: Diện tích mặt bằng, S = 5.920m2

Lượng mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích dự án ước tính là:

Qct = 1.746 x 5.920/ 1.000 = 10.336 m3/năm.

- Biện pháp thu gom

  - Tận dụng các đường cống thu gom nước mưa hiện có để thu gom và thoát nước mặt.

Nước mưa được thu gom vào hố ga lắng cặn trước khi chảy ra cống thoát nước.

  - Đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra vệ sinh, nạo vét bùn cặn tại đường rãnh thoát nước, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường thoát nước.

-Yêu cầu công nhân sử dụng nước theo đúng định mức trong quá trình đảo trộn xi măng, cát, đá,… để hạn chế phát sinh nước thải ra môi trường bên ngoài.

  - Quy hoạch khu vực tập kết nguyên vật liệu, chất thải xây dựng cách xa hệ thống rãnh thoát nước mưa để không rơi vãi chất thải gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước.

Ngoài ra, đơn vị thi công ưu tiên sử dụng bê tông thương phẩm nhằm hạn chế nước thải phát sinh.

#### Về công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại:

Hiện nay hyện Vụ Bản đã thực hiện phân loại rác tại nguồn. Vì vậy trong giai đoạn xây dựng, để thực hiện đúng chủ trương của huyện, nhà thầu xây dựng sẽ thực hiện thu gom phân loại rác như sau:

(1). Đối với chất thải sinh hoạt.

- Nguồn phát sinh

    - Chất thải sinh hoạt của công nhân xây dựng, lắp đặt. Dựa theo thực tế công việc trong giai đoạn xây dựng, số lượng lao động trong ngày cao điểm khoảng 10 người. Căn cứ theo giáo trình “Quản lý chất thải rắn” - NXB Xây dựng - GS.TS Trần Hiếu Nhuệ, lượng rác thải trung bình của mỗi công nhân lao động thải ra là 0,4 kg/ngày. Do đó, lượng rác thải phát sinh vào ngày cao điểm là:

10 người x 0,4 kg/người/ngày = 4 kg/ngày.

* Biện pháp thu gom

Toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của người lao động trên công trường được thu gom hàng ngày vào các thùng chứa loại 50 -100 lít và hợp đồng với đơn vị chức năng chuyển đi xử lý hàng ngày.

(2) Đối với chất thải từ hoạt động xây dựng.

- Nguồn phát sinh

Chất thải phát sinh từ hoạt động xây dựng hạng mục công trình xử lý nước thải; hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị.

- Thành phần: đất đá, vữa, tôn, sắt thép vụn, cát, gạch vỡ, bê tông thải, bìa carton, xốp, palet gỗ hỏng thải…

- Tải lượng:

+ Hoạt động xây dựng: Căn cứ theo số liệu thực tế của ngành xây dựng, lượng chất thải rắn phát sinh từ hoạt động xây dựng được tính toán bằng 0,5kg/m2 diện tích sàn. Theo tính toán ở chương I, tổng diện tích mặt sàn xây dựng HTXLNT là 18 m2 thì khối lượng chất thải xây dựng là:

18 m2 x 0,5 kg/m2 = 9kg

+ Hoạt động lắp đặt máy móc, thiết bị: Khối lượng phát sinh tùy thuộc vào lượng vỏ bao bì đi kèm theo máy móc thiết bị cần lắp đặt. Ước tính lượng bìa carton, xốp, phát

sinh khoảng 500kg.

Vậy tổng tải lượng chất thải rắn phát sinh từ hoạt động xây dựng là 515kg.

- Biện pháp giảm thiểu

  - Hạn chế tối đa phát sinh chất thải trong thi công bằng việc tính toán hợp lý nguyên vật liệu, giáo dục, tăng cường nhắc nhở công nhân ý thức tiết kiệm và thắt chặt quản lý, giám sát công trình.

  - Các loại chất thải có thể tái chế hay tái sử dụng như bao bì, chai lọ, sắt thép vụn được thu gom để tập trung và bán cho đơn vị tái chế.

  - Ngoài ra, để giảm thiểu tác động do chất thải này thì đơn vị thi công sẽ áp dụng các biện pháp thi công nhanh gọn, thi công đến đâu sẽ dọn sạch đến đấy, tránh làm ảnh hưởng đến mặt bằng thi công, cản trở giao thông và gây ô nhiễm môi trường.

(3). Biện pháp xử lý CTNH

- Nguồn phát sinh

Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình sửa chữa các thiết bị máy móc thi công, que hàn ,. Thành phần CTNH phát sinh như sau:

| Mã CTNH | Tên chất CTNH | Ngưỡng nguy hại | Trạng thái tồn tại |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 02 03 | Dầu thải | NH | Lỏng |
| 18 02 01 | Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ,… | KS | Rắn |
| 07 04 01 | Đầu mẩu que hàn, xỉ hàn thải | KS | Rắn |

Lượng chất thải nguy hại này phát sinh tùy thuộc vào máy móc thi công tại công trường và khả năng quản lý nguyên, vật liệu của đơn vị thi công, ước tính khoảng 10kg trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị.

* Biện pháp giảm thiểu

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công sẽ được thu gom hàng ngày vào

03 thùng chứa riêng biệt (thể tích 50 lít/thùng) và hợp đồng với đơn vị có chức năng đưa đi xử lý theo quy định.

Quản lý CTNH theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

#### Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:

* Nguồn phát sinh:

    - Hoạt động bốc dỡ, vận chuyển chất thải, nguyên vật liệu xây dựng.

    - Hoạt động của máy móc thiết bị xây dựng.

    - Hoạt động của các phương tiện vận chuyển;

* Biện pháp giảm thiểu

    - Sử dụng phương tiện, máy móc, thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn quy định về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường, không sử dụng thiết bị thi công cũ, lạc hậu.

    - Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ, chở đúng trọng tải quy định.

    - Trong quá trình vận chuyển đất, cát, đá, xi măng... các phương tiện được che kín bằng bạt tránh rơi vãi xuống đường gây ô nhiễm không khí dọc tuyến đường vận chuyển và khu vực lân cận.

    - Đường xe ra vào công trình, khu vực thi công xây dựng thường xuyên được phun nước dập bụi trong những ngày có nắng, gió mạnh. Chú ý phun nước ở những khu vực tập trung đông dân cư. Tần suất phun khoảng 1 lần/1 giờ, tùy thuộc vào thời điểm thi công tần suất có thể thay đổi nhằm giảm thiểu bụi, khí thải.

    - Các phương tiện giao thông, máy móc, thiết bị thường xuyên được kiểm định, bảo dưỡng định kỳ tại các trạm bảo dưỡng máy móc, thiết bị.

    - Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực dự án để giảm quãng đường vận chuyển nhằm giảm thiểu bụi, chất thải phát sinh và nguy cơ xảy ra các sự cố.

#### Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

Trong quá trình thi công xây dựng, các máy móc thi công như: máy đào đất, máy đóng cọc, máy đầm ... sẽ là nguồn phát sinh chủ yếu gây ra tiếng ồn do đó Chủ đầu tư kết hợp với đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:

+ Kiểm tra thường xuyên và sửa chữa kịp thời các chi tiết máy bị mòn và hư

hỏng.

+ Nền bệ máy thiết bị phải bằng phẳng và chắc chắn, cách ly những thiết bịphát ra độ

rung bằng rãnh cát xung quanh móng máy.

+ Bố trí khoảng cách vận hành giữa các thiết bị tránh sự cộng hưởng làm tăng độ rung của các loại máy móc.

+ Tránh thi công vào giờ nghỉ ngơi để hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh.

+ Công nhân vận hành máy móc được trang bị bảo hộ lao động như giày vải, găng tay lót cao su đàn hồi và nút tai chống ồn.

#### Các biện pháp bảo vệ môi trường khác.

- Biện pháp giảm thiểu tác động đến đời sống, kinh tế xã hội của địa phương:

Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công sẽ kết hợp với chính quyền địa phương thực hiện những giải pháp cụ thể sau:

  - Thực hiện kê khai tạm trú, tạm vắng cho công nhân từ các địa phương khác đến và quản lý các hoạt động của họ tại địa phương;

  - Quan tâm đến đời sống tinh thần của công nhân, cụ thể như sau:

+ Đề ra hình thức xử phạt nghiêm đối với những trường hợp vi phạm nội quy, gây mất an ninh, trật tự xã hội tại địa phương; mắc các tệ nạn xã hội như tệ nạn cờ bạc, say  rượu, sử dụng chất kích thích....

+ Phát hiện và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, xung đột phát sinh giữa các công nhân, giữa công nhân với cơ sở sản xuất xung quanh.

### Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng khu vực.

Để giảm thiểu tác động của dự án đến cơ sở hạ tầng khu vực, chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp cụ thể như sau:

  - Đối với hệ thống giao thông:

+ Quy định thời gian, tốc độ và tải trọng xe vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật liệu xây dựng và chất thải ra vào dự án; nhanh chóng khắc phục, sửa chữa đường giao thông khi xảy ra sự cố.

+ Nghiêm cấm đổ vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt bừa bãi không đúng nơi quy định.

  - Đối với hệ thống cấp, thoát nước:

+ Tổ chức thi công theo đúng thiết kế và trình tự đối với từng hạng mục

+ Hoàn thiện hệ thống tiêu thoát nước của Dự án trước khi tiến hành hoàn trả mặt bằng của hệ thống thoát nước tạm, đồng thời xử lý nước thải trước khi thoát ra hệ thống thoát nước tạm dẫn vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

### An toàn lao động

Ban hành nội quy làm việc, an toàn lao động; tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức về quy trình vận hành máy móc, thiết bị và an toàn lao động cho người lao động. Người lao động được cung cấp đầy đủ trang bị bảo hộ lao động như quần áo, găng tay, kính, mũ bảo hiểm, dây đeo an toàn khi làm việc. Các phương tiện phòng chống rủirosự cố, dụng cụ an toàn lao động, các địa chỉ, số điện thoại cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp đảm bảo luôn sẵn sàng ở nơi thuận tiện để giải quyết sự cố.

### An toàn giao thông:

+ Quy định trọng tải, tuyến đường và tốc độ vận chuyển đối với phương tiện vận tải đường bộ tham gia thi công.

+ Quy định giờ giấc hoạt động thi công để tránh tập trung đông người dễ gây tai nạn.

### Phòng chống cháy nổ

Đơn vị thi công có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ như:

  - Thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an toàn sử dụng điện, cụ thể như sau:

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống cấp điện tạm thời.

+ Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn.

+ Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện.

+ Chỉ sử dụng công nhân có tay nghề, chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn được đào tạo trong lĩnh vực điện mới được làm các công việc liên quan đến sử dụng điện.

  - Quản lý chặt các nguồn nhiêu liệu có nguy cơ gây cháy nổ như xăng, dầu

+ Bố trí biển báo nguy hiểm đối với các chất độc hại và biển báo cấm lửa đối với vật liệu dễ cháy, nổ.

+ Trang bị bình CO2 và các thiết bị cần thiết khác trong các kho chứa.

### Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành.

#### Biện pháp quản lý.

(1) Phân công trách nhiệm của các đơn vị có liên quan:

- Trách nhiệm của Công ty CP bao bì Nam Định

  - Bảo đảm chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của khu đất có nhà xưởng cho Công ty TNHH bao bì kim loại CFC thuê.

  - Hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty TNHH bao bì kim loại CFC trong hoạt động sản xuất và thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, cũng như về PCCC...

  - Quan lý đôn đốc chung về công tác bảo vệ môi trường của cả 2 Công ty

b. Trách nhiệm của Công ty TNHH bao bì kim loại CFC

  - Chịu trách nhiệm về việc xử lý chất thải rắn công nghiệp và sinh hoạt trong quá trình sản xuất, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường và an toàn lao động theo quy định của pháp luật.

  - Chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải để thu gom xử lý nước thải, khí thải phát sinh của dự án theo quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm giám sát nước thải, khí thải sau xử lý theo quy định và có trách nhiệm trước pháp luật về kết quả xử lý nước thải, khí thải.

  - Thường xuyên vệ sinh đường ống thu gom nước thải, hố ga lắng cặn.

  - Đối với đường cống thu gom và thoát nước mưa thuộc địa phận thuê đất của Công ty, Công ty phải chịu trách nhiệm thường xuyên nạo vét đường cống, không xả rác làm tắc đường ống thu gom và thoát nước mưa.

#### Biện pháp kỹ thuật.

  - Về công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải:

a, Hệ thống thu gom, thoát nước mưa:

Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án được thu gom theo đường cống, hố ga hiện trạng của Công ty cổ phần bao bì Nam Định.

Nước mưa chảy tràn từ sân, đường

Cống B300 & HT hố ga

Cống thoát nước chung của khu vực qua 01 cửa xả phía Đôngdự án

Sơ đồ 4. Quy trình thu gom và thoát nước mưa

Nước mưa trên mái nhà

Đường cống thu gom nước mưa chảy tràn được bố trí dọc theo đường nội bộ, xung quanh các công trình, được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. Nước mưa từ trên mái nhà được thu gom theo đường ống nhựa PVC D90 xuống rãnh thoát nước B300 xung quanh tòa nhà. Nước sau khi được lắng cặn qua các hố ga sẽ thoát ra cống thoát nước chung của khu vực phía Đông dự án qua 01 cửa xả.

Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước mưa:

+ Đường cống thu gom và thoát nước mưa là cống hộp BTCT B300 được xây dựng xung quanh các tòa nhà và chạy dọc đường giao thông nội bộ, độ dốc là 0,2 – 0,5 %.

+ Hố ga có thể tích từ 0,8 đến 1,75 m3/hố. Hố ga được xây gạch đặc, láng vữa xi măng M100 dày 20mm, nắp đậy bằng tấm đan bê tông.

- Biện pháp thu gom và xử lý nước thải:

- Nguồn phát sinh, thành phần, khối lượng nước thải:

  - Nguồn phát sinh:

+ Nước thải sịnh hoạt: Nước thải chỉ phát sinh từ công đoạn vệ sinh, rửa chân tay của cán bộ công nhân viên và một phần nhỏ từ hoạt động nấu ăn cho cán bộ nhân viên văn phòng. Thành phần gồm COD, BOD5, chất rắn lơ lửng, vi khuẩn,…

+ Nước thải sản xuất: Hoạt động sản xuất vỏ lon hộp kim loại, bao bì giấy không sử dụng đến nước nên không phát sinh nước thải.

  - Tải lượng nước thải.

Nước thải sinh hoạt theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải, lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp. Theo tính toán tại chương I của báo cáo này; Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt Công ty là 4m3/ngày, vậy tổng lượng nước thải phát sinh của trường là 4m3/ngày.

* Biện pháp thu gom nước thải

Sơ đồ 5. Sơ đồ thu gom, xử lý và thoát nước thải

Nước thải nhà vệ sinh

Ngăn 2

Lắng

Phân hủy sinh học

Ngăn 1

Điều hòa Lắng

Phân hủy sinh học

D110

Ngăn 3

Lắng

D110

Hồ điều hòa

HT xử lý nước thải 5m3/ngày.đêm

D200

Thuyết minh:

Bể tự hoại được xây ngầm có chức năng: Lắng và phân huỷ chất hữu cơ. Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại dựa trên hoạt động của các vi sinh vật phân huỷ yếm khí. Nước thải nhà vệ sinh được thu về ngăn số 1 và chảy tràn sang ngăn số 2 bằng lỗ thông nước giữa 2 ngăn. Tại đây 70 - 85% chất hữu cơ được phân huỷ, bùn lắng xuống đáy ngăn. Nước thải phân huỷ ở ngăn số 2 sẽ chảy tràn sang ngăn số 3, tại đây chất hữu cơ tiếp tục được lắng xuống đáy ngăn. Nước thải nhà vệ sinh sau khi xử lý sơ bộ sẽ đấu nối vào hệ thống đường ống uPVC D110, i=1% dẫn về hệ thống xử lý nước thải 5 m3/ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi xả ra hồ điều hòa tại 01 cửa xả phía Tây Nam dự án.

+ Toàn bộ nước thải từ khu vệ sinh được thu gom bằng nhựa PVC 110 về các bể tự

hoại xây ngầm dưới mỗi tòa nhà để xử lý sơ bộ. Nước thải từ các khu nhà vệ sinh sau khi xử lý sơ bộ bằng bể hoại 3 ngăn cùng với nước thoát sàn, nước thải nhà bếp theo đường ống PVC D110 dẫn tới bể xử lý nước thải trước khi thoát ra hồ điều hòa phía Tây Nam dự án.

Điểm xả nước thải sau xử lý:

  - Nước thải sau khi xử lý đạt và QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, K= 1) chảy theo đường ống D110 ra hồ đièu hòa phía Nam dự án qua 01 cửa xả.

  - Tọa độ vị trí xả nước thải: X: 2261580, Y: 0487676 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30).

Sơ đồ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải được đóng kèm phụ lục của báo

cáo.

* Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Với đặc trưng nguồn nước thải là nước thải sinh hoạt có thành phần chất rắn lơ lửng,

hàm lượng chất hữu cơ cao, các vi sinh vật gây bệnh... Chủ dự án sẽ xây dựng hệ thống xử

lý nước thải tập trung để xử lý nước thải đảm bảo đat quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Quy trình thu gom, xử lý nước thải của Công ty như sau:

Sơ đồ 5. Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải

Thuê xử lý theo đúng quy định

Bùn thải

Ngăn lọc

PVC 90

Ngăn khử trùng

Ngăn lắng

Nước thải

Ngăn thu gom

SCR

PVC 110

Hồ điều hòa phía Tây Nam

Nước thải đạt QCVN14:2008/ BTNMT (cột B)

Hóa chất khử trùng

Ghi chú:

Đường công nghệ Đường cấp hóa chất Song chắn rác

Thuyết minh:

Nước thải tại hệ thống xử lý tập trung được xử lý qua các công đoạn sau:

+ Song chắn rác:

Nước thải dẫn qua song chắn rác trước khi vào hệ thống xử lý nhằm loại bỏ rác có kích thước lớn.

+ Ngăn thu gom :

Ngăn chứa có chức năng điều hòa lưu lượng, thành phần, tính chất và nhiệt độ nước thải nhằm tránh tình trạng quá tải vào giờ cao điểm, đồng thời giúp bể xử lý hoạt động ổn định. Sau đó nước thải chảy sang ngăn lắng để lắng cặn, tách rác trước khi chảy sang ngăn lọc.

+ Ngăn lắng:

Nước từ ngăn chứa tự chảy sang bể lắng. Tại đây diễn ra quá trình lắng sinh học nước thải, bùn cặn có trọng lượng lớn sẽ được lắng xuống đáy. Lớp nước bên trên sẽ chảy sang ngăn lọc.

Bể lắng có nhiệm vụ lắng và tách bùn ra khỏi nước thải. Bùn sau khi lắng có hàm lượng SS= 8.000 – 10.000 mg/l. Lượng bùn dư trong bể lắng định kỳ sẽ được đơn vị có chức năng thu gom và đem đi xử lý theo đúng quy định.

+ Ngăn lọc:

Tại bể lọc diễn ra quá trình lọc chất lơ lửng và bùn cặn ra khỏi nước. Nước sau khi lọc sẽ chảy sang bể khử trùng.

Hạng mục vật liệu lọc được bố trí trong bể như sau: Bể được bố trí gồm 3 lớp vật liệu

lọc:

+ Lớp 1: Đá 1x2

+ Lớp 2: Cát vàng

+ Lớp 3: Than hoạt tính

+ Ngăn khử trùng: Khử trùng làm sạch nước:

Tại bể khử trùng, nước thải được khử trùng, diệt khuẩn bằng hóa chất Clorin, nước

thải được lưu trong bể khoảng 30 phút trước khi thải ra đường ống thoát nước và chảy vào môi trường. Tại bể khử trùng thiết kế thiết bị chứa chất khử trùng, nước thải chảy qua thiết bị khử trùng trước khi chảy vào bể khử trùng nhằm tiêu diệt vi sinh vật có hại trong có nước thải trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. Lượng hóa chất Clorin sử dụng khoảng 1,5g/m3 nước thải.

Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt theo đừng ống D110 thoát ra cống thoát nước chung của khu vực.

Bảng 10. Thông số kỹ thuật bể xử lý nước thải

| TT | Nội dung | Số lượng | Kích thước |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kích thước (m) (dài x rộng x cao) | Thể tích lưu chứa (m3) |
| 1 | Ngăn chứa 1 | 01 | 2,7 x2,45x1,6 | 10,58 |
| 2 | Ngăn lắng | 01 | 2,45x1,23x1,6 | 4,82 |
| 3 | Ngăn lọc | 01 | 1, 3x1,0x1,6 | 2,08 |
| 4 | Ngăn khử trùng | 01 | 1,45x1,3x1,6 | 3,02 |

#### Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:

Công ty đề xuất các biện pháp giảm thiểu như sau:

* Đối với hoạt động giao thông:

+ Định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện.

+ Quy định vận tốc, trọng tải xe chở nguyên liệu, sản phẩm, không chở quá đầy, có vật liệu che chắn thùng xe để tránh rơi vãi, phát tán ra môi trường xung quanh và trên dọc tuyến đường vận chuyển.

+ Cây xanh được trồng dọc tường rào, sân đường nội bộ, trước khu vực sản xuất và tận dụng tối đa diện tích để chậu cây cảnh, tiểu cảnh ...

* Đối với khí thải từ hoạt động sản xuất

- Quá trình sản xuất và in ấn vỏ hộp kim loại

+ Hoạt động phun phủ vecni và sấy khô nên phát sinh ra hơi mùi dung môi hữu cơ như vinylclorua.

+ Công đoạn in: Công ty sử công nghệ in Offset hiện đại nên hơi mùi hầu như không phát sinh từ công đoạn này. Công nghệ in Offset là phương pháp in sử dụng một lực ép tác động lên các tấm cao su (hay còn gọi là tấm Offset) sau đó mới in lên vật liệu in.. Trục có bề mặt khắc lõm với nhiều ô nhỏ. Mực thông qua các ô nhỏ đi vào lại hộp mực và đậy kín, mỗi trục in và máng mực được sử dụng cho một màu mực riêng để tránh gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Các dụng cụ dùng để pha và chứa mực in chỉ được Công ty vệ sinh sau khi hoàn thành toàn bộ lô hàng, quá trình vệ sinh chủ yếu bằng giẻ lau và dung môi vệ sinh do đó quá trình hoạt động không phát sinh nước thải mà chỉ có giẻ lau nhiễm mực in thải. Các chất thải từ công đoạn in trên được thu gom và quản lý như chất thải nguy hại.

+ Công đoạn hàn: Thành phần chủ yếu là khói quang học, CO, NOx,...

vËt liÖu hÊp thô

qu¹t hót

chôp hót

èNG PHãNG KH¤NG

Để đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý bụi, khí thơi mùi khí thải khu vực xưởng sản xuất hộp kim loại, Công ty đầu tư hệ thống thoát khí phát sinh từ máy sấy khô (mỗi 1 máy sấy có 2 hệ thống chụp hút đặt tại đầu máy và cuối máy). Công ty sẽ thực hiện đấu nối 4 đường ống thoát khí chung vào 01 đường ống có chứa vật liệu hấp phụ bằng than hoạt tính. Lúc này các chất ô nhiễm trong khí thải bị giữ lại trên bề mặt của vật liệu. Khí thải sau xử lý được quạt hút có công suất 500 m3/h hút ra ngoài môi trường qua ống phóng Ф110 không cao 7m.

#### - Quá trình sản xuất bao bì giấy

+ Dự án có phát sinh khí thải từ quá trình in offset. Theo tổ chức Y tế thế giới WHO Air mission inventories and control, WHO, 1993-mục 3.521 trang 46 cho thấy tải lượng khí thải bay bời bằng 0,15% khối lượng hóa chất sử dụng. Như vậy, với nhu cầu sử dụng mực in

của Dự án thì thải lượng khí thải là:

Vkt= 16,7 x 0,15% = 0,025 tấn/năm = 69 g/ngày ~ 0,0008 g/s.

Lượng khí thải này phát sinh trong không gian nhà xưởng 1.920m2 , là rất nhỏ và tác động không đáng kể. Do vậy, công ty sẽ sử dụng các biện pháp để hạn chế tác động tiêu cực của bụi, khí thải trong khu vực xưởng in như sử dụng quạt thông gió, quạt hút trao đổi không khí, thông thoáng nhà xưởng....

* Khí thải lò hơi

Công ty sẽ đầu tư 01 lò hơi công suất 3 tấn hơi/h sử dụng nhiên liệu đốt là than đá.

Khí thải phát sinh từ việc đốt nhiên liệu than của khu vực lò hơi chứa các khí độc hại như SO2, NOx, CO2, các hợp chất hữu cơ, tro bụi... Các chất này phát tán vào môi trường không khí qua hệ thống ống khói gây ô nhiễm môi trường không khí khu vực công ty và vùng lân cận.

Ống khói cao 15m

Bể xử chứa nước vôi trong

Để xử lý khí thải lò hơi, Công ty sẽ lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải bằng phương pháp lọc khô như sau:

Bụi, khí thải lò hơi

Dung dịch nước vôi trong

Môi trường không khí

Quạt hút

Thiết bị cyclon

Đường ống thu gom bụi

Bể chứa nước vôi trong sau khi hấp thụ bụi, khí thải

# Nguyên lý hoạt động:

Bụi, khí thải được thu gom theo đường ống về thiết bị cyclon. Cyclon có cấu tạo gồm thân hình trụ tròn, phía dưới thân hình trụ có phễu thu bụi và dưới cùng là ống thu bụi. Không khí mang bụi đi vào ở phần trên của thiết bị theo đường ống có phương tiếp tuyến với thân hình trụ, dòng khí vào chuyển động theo đường xoắn ốc từ trên xuống. Nhờ vào lực ly tâm mà các hạt bụi có xu hướng tiến về phía thành rồi va chạm vào đó, mất động năng và rơi xuống phễu hứng bụi. Khí thải sẽ theo đường ống dẫn sục vào bể nước vôi trong.

Các thành phần bụi, CO2, SO2, NO2 trong khí thải được hấp thụ bởi dung dịch nước

vôi trong. Các phản ứng xảy ra trong bể nước vôi trong như sau:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

1

Ca(OH)2 + 2NO2 + 2 O2 → Ca(NO3)2 + H2O

1	1

Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3. 2 H2O + 2 H2O

1	1	3

CaSO3. 2 H2O + 2 O2 + 2 H2O → CaSO4.2H2O

Bùn cặn tại đáy bể chứa nước vôi được công nhân vệ sinh của Công ty định kỳ 01 lần/tuần nạo vét và đưa đi xử lý theo đúng quy định.

Bụi, khí thải sau khi xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT được thải ra ngoài môi trường qua 01 ống khói đường kính D320mm, cao 11m (tính từ sàn nhà). Lỗ kỹ thuật lấy mẫu khí bảo đảm đường kính từ 90mm – 110mm, đặt trên thân ống khói tại vị trí cách miệng ống khói ≥ 400mm, cách chân ống khói (điểm thấp nhất của ống khói) ≥ 1.600mm. Vị trí đặt lỗ kỹ thuật lấy mẫu khí được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số: 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sàn thao tác lấy mẫu có bề rộng khoảng 1m, hai bên có tay vịn để đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển lấy mẫu. Sàn thao tác được lắp đặt tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7387-2:2007 về An toàn máy – các phương tiện thông dụng để tiếp cận máy- Phần 2: Sàn thao tác và lối đi.

* Khí thải, hơi mùi phát sinh từ khu vực quản lý và xử lý chất thải

Khí thải phát sinh từ quá trình phân huỷ rác tại kho chứa chất thải: Để giảm thiểu khí thải, hơi mùi phát sinh từ chất thải ảnh hưởng đến môi trường không khí trong khuôn viên Công ty, Công ty sẽ thực hiện biện pháp như sau: Toàn bộ chất thải phát sinh chovào thùng nhựa có nắp đậy kín, Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý đến thu gom xử lý với tần suất 01 lần/ngày.

* Giải pháp trồng cây xanh:

Trồng và chăm sóc cây xanh xung quanh Công ty, dọc theo đường nội bộ, tường bao. Cây xanh góp phần tạo không gian cảnh quan đẹp và cải thiện môi trường. Tác dụng của cây xanh trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường như: giảm bức xạ nhiệt, giảm nhiệt độ không khí, nhiệt độ bề mặt, tăng độ ẩm, tăng lượng ôxy, hấp thụ các chất độc hại trong không khí; hấp thu tiếng ồn, giảm nồng độ bụi và cản gió.

#### Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm: rác thải rắn thông thường, chất thải nguy hại):

- Chất thải rắn thông thường:

* Thành phần khối lượng chất thải rắn thông thường:

  - Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt CBCNV của công ty. Thành phần chất thải phần lớn là thức ăn thừa, bao bì ni lông, giấy loại, ngoài ra còn có các loại vỏ hộp, polymer…

-Tải lượng:

Căn cứ theo giáo trình “Quản lý chất thải rắn” - NXB Xây dựng - GS.TS Trần Hiếu Nhuệ, lượng rác thải trung bình của mỗi công nhân lao động thải ra là 0,4 kg/ngày. Do đó, lượng rác thải phát sinh là:

60 người x 0,4 kg/người/ngày = 24 kg/ngày.

  - Nguồn phát sinh chất thải rắn từ hoạt động sản xuất:

+ Hoạt động sản xuất hộp kim loại: phát sinh từ công đoạn cắt, đột dập. Thành phần mẩu sắt, sắt vụ thải. Theo số liệu cung cấp của dự án khối lượng sắt phế thải phát sinh chiếm khoảng 2% nguyên liệu sử dụng.

+ Hoạt động sản xuất bao bì giấy: Phát sinh từ công đoạn cắt, sản phẩm lỗi hỏng. Thành phần: Đầu mẩu carton, sản phẩm hỏng, giấy vụn,... Theo số liệu cung cấp của dự án khối lượng sắt phế thải phát sinh chiếm khoảng 2% nguyên liệu sử dụng.

+ Hoạt động đốt lò hơi: Đốt lò hơi bằng than đá, chất thải là xỉ than

  - Tải lượng:

+ Khối lượng sắt (thép) sử dụng khoảng 31.000 tấn/năm, khối lượng sắt thải khoảng 620 tấn/năm tương đương 2 tấn/ngày (Công ty hoạt động 12 tháng/năm, 26 ngày/tháng)

+ Khối lượng cuộn giấy sử dụng khoảng 6.000 tấn/năm, khối lượng giấy thải khoảng 120 tấn/năm tương đương 0,4 tấn/ngày (Công ty hoạt động 12 tháng/năm, 26 ngày/tháng)

+ Khối lượng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải: Với hệ thống xử lý nước thải tập

trung có tổng công suất 5m3/ngày thì lượng bùn phát sinh cần xử lý khoảng 0,13kg/ngày (khoảng 37 kg/năm).

+ Xỉ than: Lò hơi sử dụng nhiên liệu đốt là than với khối lượng 200 tấn/năm, tương đương khoảng 16,67 tấn/tháng. Lượng xỉ than thải ra ước tính bằng 10% lượng than đưa vào lò khoảng 1,67 tấn/tháng.

#### * Biện pháp thu gom, lưu giữ chất thải rắn thông thường:

- Chất thải sinh hoạt

Bố trí 5 thùng thể tích 120 lít/thùng chứa rác thải sinh hoạt tại khu vực nhà ăn, khu vực văn phòng.

Trên sân đường nội bộ trong công ty được bố trí các thùng rác với khoảng cách 200 m/thùng để thu gom rác sinh hoạt.

Định kỳ 1 lần/ngày sẽ được đơn vị thu gom rác địa phương đến thu gom và đưa đi xử

lý.

- Chất thải rắn công nghiệp được lưu giữ trong trong kho chứa có diện tích 20 m2 bố trí

cuối xưởng sản xuất 2( xưởng sản xuất bao bì giấy).

- Đối với xỉ than được thu gom về lán chứa (15m2), tiếp giáp với khu vực lò hơi. Lán chứa được lợp mái tôn, nền đổ bê tông và láng vữa cách thổ 30cm. Công ty sẽ hợp đồng với

đơn vị chức năng đến vận chuyển đưa đi xử lý theo đúng quy định.

- Chất thải nguy hại

- Nguồn phát sinh: gồm là giẻ lau dính dầu mỡ thải trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa máy móc, trang thiết bị; bóng đèn huỳnh quang hỏng, mực in thải…Tuy nhiên khối lượng không lớn.

#### Tải lượng phát sinh:

Bảng 11. Thành phần, khối lượng chất thải nguy hại

| TT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Giai đoạn hiện tại (kg/năm) | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hộp mực in thải có chứa thành phần nguy hại | Rắn | 12,5 | 08 02 04 |
| 2 | Giẻ lau, găng tay thải bị nhiễm các thành phần nguy hại (bao gồm giẻ lau dính dầu mỡ và giẻ lau vệ sinh dụng cụ pha mực, đưng mực in) | Rắn | 15 | 18 02 01 |
| 3 | Mực in công nghiệp, in văn phòng, và photo thải | Rắn/lỏng | 0,25 | 08 02 01 |
| 4 | Vỏ bao bì nhựa cứng đựng hóa chất thải | Rắn | 10 | 18 01 03 |
| 5 | Bóng đèn huỳnh quang thải | Rắn | 2,25 | 16 01 06 |
| 6 | Dầu thải | Lỏng | 37,5 | 17 06 02 |
| Tổng số lượng |  |  | 102,5 |  |

#### * Phương án thu gom, lưu giữ chất chải nguy hại

Tất cả CTNH phát sinh được Công ty thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

- Kho chứa CTNH diện tích 10 m2, kho kín có mái che, biển báo, có cửa khóa, trang bị 6 thùng chứa CTNH có thể tích 50l/thùng, có dán mã CTNH riêng biệt, có kẻ vạch vôi

phân ô từng loại CTNH.

- Công nhân thu gom chất thải nguy hại được trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cần thiết như: găng tay, mũ, khẩu trang, kính bảo hộ, giầy, ủng.

Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại

số theo đúng quy định.

Hàng năm, Công ty sẽ lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường về Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Nam Định, Phòng Tài nguyên môi trường huyện Vụ Bản. Định kỳ 1 năm/lần theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022.

#### Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của máy móc thiết bị, Công ty thực hiện các biện pháp sau:

- Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các thiết bị gây ồn, bôi trơn các bộ phận chuyển động để giảm bớt tiếng ồn.

- Bố trí thời gian vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, giảm mật độ giao thông và giờ cao điểm.

- Tại các khu vực phát sinh tiếng ồn và độ rung động đều có lắp đặt các thiết bị chống rung, chống ồn.

- Trồng cây xanh xung quanh dự án nhằm hấp thụ giảm ồn và giảm bụi, khí thải phát tán vào môi trường xung quanh. Việc trồng cây xanh ở xung quanh khu vực dự án tạo thành hàng rào chắn. Cây xanh không những có tác dụng giảm tiếng ồn, bụi, khí thải mà còn tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

#### Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và các tác động khác

- Phòng chống cháy nổ

  - Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy và tổ chức thực hiện theo quy định.

  - Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy an toàn cháy, nổ.....

  - Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn cho toàn thể cán bộ giáo viên phương pháp ứng  cứu sự cố cháy nổ.

  - Hệ thống thiết bị được định kỳ kiểm tra chất lượng: Hệ thống ống bể nước PCCC, bình chữa cháy,…

  - Có các biển báo về an toàn PCCC: Cấm lửa, cấm hút thuốc,... đặt tại các vị trí dễ

nhìn.

#### Phòng chống sự cố về hệ thống xử lý nước thải tập trung:

- Trách nhiệm của người vận hành hệ thống xử lý nước thải:

+ Nắm vững quy trình công nghệ, tuân thủ đúng và đầy đủ các quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải.

+ Thường xuyên theo dõi, quan sát tính biến động của nước thải và các yếu tố bất thường liên quan đến quá trình xử lý nước thải của trạm.

+ Hàng ngày ghi chép, lưu giữ thông tin chính xác, đầy đủ trong Sổ nhật ký vận hành của hệ thống xử lý.

+ Có ý thức bảo vệ tài sản của công trình, đảm bảo an toàn lao động, kiểm tra hệ thống trước khi tiến hành bàn giao ca.

+ Khi thấy bất kỳ hiện tượng bất thường nào phải tiến hành kiểm tra, theo dõi và báo cho người có thẩm quyền có biện pháp ứng phó, khắc phục kịp thời.

- Khắc phục các sự cố.

+ Hư hỏng máy bơm: Khi máy bơm hoạt động nhưng không lên nước cần kiểm tra những vấn đề sau: Nguồn cung cấp điện;Kiểm tra cánh bơm có bị vật lạ chèn ép;Khi bơm có tiếng kêu lạ thì ngừng bơm lập tức và tìm ra nguyên nhân để khắc phục sự cố; Nếu máy bơm bị cháy, hư hỏng thì kịp thời mang đi kiểm tra và sửa chữa.

+ Sự cố khi nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn: chủ dự án cử cán bộ tiến hành kiểm tra, tìm nguyên nhân dẫn tới nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn để có biện pháp ứng phó, khắc phục kịp thời (Kiểm tra máy bơm, kiểm tra bồn hóa chất,…).

#### Phòng chống sự cố về CTNH:

  - Lập sổ theo dõi tải lượng phát sinh của từng loại CTNH trong nhà máy.

  - Yêu cầu công nhân thu gom, phân loại, lưu giữ CTNH theo từng loại riêng biệt, tuyệt đối không để chất thải nguy hại có khả năng tương tác với nhau đặt gần nhau.

  - Thường xuyên kiểm tra các thiết bị lưu chứa để có phương án xử lý, khắc phục kịp thời khi có sự cố.

  - Khi có sự cố rò rỉ, phát tán CTNH ra môi trường xung quanh, Công ty sẽ tiến hành đưa ngay lượng CTNH đã được thu gom đi xử lý theo đúng quy định.

- Phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với lò hơi và hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi:

  - Công nhân vận hành lò phải được đào tạo nghiêm ngặt, chấp hành nghiêm chỉnh các thao tác vận hành. Bố trí người trực theo ca khi lò hơi làm việc.

  - Thường xuyên kiểm tra van điều khiển, van an toàn, đường ống dẫn hơi… để kịp thời phát hiện hỏng hóc và sửa chữa.

  - Kiểm tra máy móc định kỳ đúng thời gian quy định. Khi xảy ra sự cố tiến hành sửa chữa kịp thời.

  - Trường hợp xảy ra sự cố đối với lò hơi và hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi, Công ty sẽ tạm ngừng hoạt động để sửa chữa xong mới hoạt động trở lại.

  - Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước khi có hoạt động xả nước thải

Toàn bộ nước thải của Dự án phải được thu gom, xử lý qua trạm XLNT tập trung đạt

QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, K= 1,2). Công ty thực hiện các biện pháp như sau:

Bố trí 01 cán bộ phụ trách vận hành giám sát hệ thống xử lý nước thải và được đào tạo đáp ứng yêu cầu vận hành; tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải.

- Đối với hệ thống đường cống thu gom nước thải, nước mưa:

  - Kiểm tra hệ thống thu gom nước thải để phát hiện kịp thời hiện tượng hư hỏng, sập gẫy, từ đó có phương án sửa chữa, thay thế.

  - Định kỳ hàng tháng nạo vét bùn cặn trong hệ thống đường cống thu gom nước thải, nước mưa

- Đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung:

  - Thường xuyên kiểm tra các thiết bị, máy móc của hệ thống xử lý nước thải tập trung để có phương án vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế kịp thời khi phát hiện hư hỏng, xuống cấp.

  - Bổ sung kịp thời hóa chất theo đúng tỷ lệ quy định.

- Tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên sử dụng tiết kiệm nước sạch, tránh lãng phí nhằm giảm thiểu tối đa phát sinh nước thải. Không đổ thải các chất cặn bã, không tan trong nước vào hệ thống thu gom nước thải như túi nilon, găng tay,… chúng làm tắc nghẽn đường ống dẫn nước của hệ thống xử lý.

- Thực hiện nghiêm túc quy trình và lưu lượng xả thải (không vượt quá công suất hệ thống xử lý).

- Trong quá trình hoạt động, Công ty phải thực hiện quan trắc giám sát chất lượng nước thải theo đúng quy định.

#### * Biện pháp quản lý, giáo dục giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước

Để đảm bảo nước thải từ hoạt động của Công ty luôn đạt tiêu chuẩn cho phép thì công tác quản lý, giáo dục giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước đóng một vai trò vô cùng quan trọng

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường được đề cập trong phần trên chỉ mang tính giải pháp kỹ thuật. Để thực hiện được các giải pháp đó thì yếu tố con người không thể bỏ qua.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty gắn liền với công tác bảo vệ môi trường Công ty sẽ thực hiện một số biện pháp sau:

- Giáo dục môi trường:

+ Giáo dục cho CBCNV về ý thức bảo vệ môi trường nước, vệ sinh công cộng tiết kiêm nguồn nước, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường nước, môi trường sống

sống nên cần phải giữ gìn và bảo vệ.

+ Giáo dục ý thức tiết kiệm sử dụng hợp lý và có hiệu quả nguyên liệu nhiên liệu tránh lãng phí làm ô nhiễm nguồn nước.

+ Giáo dục CBCNV của Công ty ý thức BVMT, an toàn và vệ sinh công cộng. Phát hiện những nguy cơ có thể xảy ra rủi ro môi trường nước thải mang lại.

### Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

#### Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án.

Bảng 12. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

| STT | Hạng mục | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể tự hoại 3 ngăn | Cái | 03 |
| 2 | Hệ thống thu gom, thoát nước thải. | Hệ thống | 1 |
| 3 | Hệ thống thu gom, thoát nước mưa. | Hệ thống | 1 |
| 4 | Hệ thống xử lý nước thải tập trung | Hệ thống | 1 |
| 5 | Hệ thống xử lý khí thải khu vực sấy | Hệ thống | 1 |
| 6 | Kệ thống xử lý khí thải lò hơi | Hệ thống | 1 |
| 7 | Kho CTR | Cái | 1 |
| 8 | Kho CTNH | Cái | 1 |

  - Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường và dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải và dự toán kinh phí đối với từng hạng mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

- Tiến độ hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

+ Quý III năm 2023: Xây dựng bổ sung hệ thống đường thu gom nước thải, HTXL nước thải tập trung; Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải; Xây dựng kho gom và lưu giữ CTR, kho CTNH

+ Quý IV năm 2023: Hoàn thành các công trình xử lý chất thải.

Tất cả các hệ thống công trình trên được thi công đồng bộ và hoàn thành, vận hành

thử đảm bảo chất thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường cho phép trước khi dự án đi vào hoạt động chính thức.

### Dự toán kinh phí các hạng mục công trình BVMT

Bảng13. Bảng dự toán kinh phí xây dựng các hạng mục công trình BVMT

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Kinh phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thùng chứa rác thải thông thường | 30 cái | 12.000.000 |
| 2 | Hệ thống đường thu gom thoát nước thải | 01 HT | 200.000.000 |
| 3 | Hệ thống xử lý nước thải tập trung | 01 HT | 200.000.000 |
| 4 | Hệ thống xử lý khí thải | 02 HT | 500.000.000 |
| 5 | Kho CTR | 01 cái | 20.000.000 |
| 6 | Kho CTNH | 1 cái | 30.000.000 |

### Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác

Kế hoạch tổ chức thực hiện các biên pháp bảo vệ môi trường được trình bày như sau:

| Giai đoạn | Các tác động môi trường | Biện pháp giảm thiểu | Đơn vị thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn xây dựng | Nước thải | - Nước thải sinh hoạt của công nhân được thu gom xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại ba ngăn. | Công ty |
|  |  | Nước thải xây dựng: yêu cầu nhà thầu không bảo dưỡng hoặc thay dầu trên công trường. | Nhà thầu |
|  |  | -Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 5m3/ngày đêm. | Nhà thầu |
|  | Bụi, khí thải | - Yêu cầu nhà thầu thi công trong quá trình vận chuyển đất, cát, đá, xi măng... các phương tiện được che kín bằng bạt tránh rơi vãi xuống đường gây ô nhiễm không khí dọc tuyến đường vận chuyển và khu vực lân cận, che chắn khu vực thi công bằng hàng rào tôn, tránh ảnh hưởng đến quá trình hoạt động khu dân cư xung quanh. | Nhà thầu |
|  | Chất thải sinh hoạt; chất thải xây dựng thông thường và chất thải nguy hại | CTR sinh hoạt của công nhân xây dựng: thu gom chung và hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom vận chuyển, xử lý hàng ngày | Nhà thầu |
|  |  | Chất thải xây dựng: thu gom và vận chuyển đến bãi đổ thải đúng nơi quy định. | Nhà thầu |
|  |  | CTNH từ quá trình xây dựng: thu gom ký hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và đem đi xử lý đúng quy định. | Nhà thầu |

| Giai đoạn vận hành | Nước thải | Nước thải sinh hoạt phát sinh của Công ty được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại ba ngăn. Toàn bộ nước thải sau bể tự hoại được đấu nối về trạm xử lý nước thải tập trrung để xử lý trước khi thải ra môi trường. | Công ty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bụi, khí thải | - Phân luồng rõ khu vực để xe dành cho cán bộ và công nhân. - Khí thải khu vực sản xuất: Lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý khí thải tại khu vực phát sinh - Khu vực xử lý nước thải: Các bể thu gom, bể chứa được xây dựng kín và có nắp đậy, nước thải phát sinh hàng ngày được thu gom xử lý triệt để không để tồn đọng. - Khu vực chứa chất thải: Toàn bộ chất thải phát sinh cho vào thùng nhựa có nắp đậy kín, Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng đến thu gom xử lý. | Công ty |
|  | Chất thải sinh hoạt, CTR công nghiệp và chất thải nguy hại | - Đầu tư các thùng rác có nắp đậy chứa chất thải sinh hoạt, CTNH riêng biệt. - Bố trí kho CTR, CTNH và tiến hành dán nhãn cảnh báo và thông tin về chất thải. - Hợp đồng thu gom với các đơn vị có chức năng thu gom đối với mỗi loại chất thải | Công ty |

  - Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

Công ty sẽ bố trí 01 nhân viên môi trường đảm nhiệm công tác vận hành, bảo dưỡng thiết bị và theo dõi thường xuyên các công trình bảo vệ môi trường tại Công ty.

Thường xuyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ vận hành các công trình bảo vệ môi trường cho CBCNV trong Công ty về ý thức bảo vệ môi trường để hạn chế giảm thiểu lượng nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động.

### Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án được thực hiện dựa theo các phương pháp sau: Phương pháp thống kê; Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm;

Phương pháp điều tra kinh tế - xã hội.

Đây là các phương pháp được sử dụng phổ biến trong và ngoài nước, có mức độ tin cậy cao, đánh giá và nhận dạng chi tiết các nguồn phát thải và mức độ ảnh hưởng của các tác động này đến môi trường, dựa trên cơ sở:

- Các nguồn tài liệu tham khảo về chuyên môn được đánh giá cao của các nhà khoa học đầu ngành, tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức y tế thế giới (WHO)...

- Quá trình điều tra, khảo sát lấy mẫu tham khảo từ Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định và Công ty cổ phần môi trường Đai Nam.

- Các công thức, hệ số tính được tham khảo bởi các tài liệu giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đã được công nhận.

- Báo cáo được thực hiện bởi đội ngũ cán bộ có chuyên ngành đào tạo phù hợp và có kinh nghiệm.

Hiện tại, các phương án được áp dụng trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường nêu trên đều có độ chính xác, tin cậy cao và đang được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Việc áp dụng các phương pháp trên đã giúp đơn vị lập báo cáo đưa ra được những tính toán cụ thể. Mặc dù các kết quả đưa ra có thể còn nhiều thay đổi trong quá trình thực hiện dự án, nhưng đó là các tính toán ban đầu giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về các vấn đề phát sinh khi triển khai dự án. Từ đó chủ dự án đề xuất các phương pháp Bảo vệ môi trường phù hợp, cụ thể nhằm thực hiện mục đích phát triển kinh tế - xã hội bền vững và luôn coi trọng công tác Bảo vệ môi trường.

### Chương V

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:

Nước thải sinh hoạt của dự án phát sinh không nhiều (khoảng 4 m3/ngày). Toàn bộ lượng nước thải này được thu gom xử lý sơ bộ qua hệ thống bể tự hoại 3 ngăn trước khi dẫn về bể xử lý nước thải tập trung công suất 5m3/ngày.đêm. Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT (B) chảy ra hồ điều hòa phí Tây Nam dự án, được tái sử dụng cho hoạt động dập bụi sân đường và tưới cây trong khuôn viên dự án và không thải ra ngoài môi trường nên Công ty không đề nghị cấp phép đối với nước thải.

## 2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

- Nguồn phát sinh khí thải

+ Nguồn 01: Khí thải phát sinh khu vực in ấn tại  xưởng sản xuất và in ấn vỏ hộp kim loại

+ Nguồn 02: Khí thải lò hơi

- Dòng khí thải: 02 dòng.

+ Khí thải khu vực sấy sau xử lý được thải ra ngoài môi trường qua 01 ống khói cao 7m so với nền nhà xưởng

+ Khí thải lò hơi sau xử lý được thải ra ngoài môi trường qua 01 ống khói cao 15m so với nền nhà xưởng

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:

Bảng 15. Giới hạn thông số khí thải đề nghị cấp phép

| TT | Thông số | Đơn vị tính | Giới hạn | Quy chuẩn áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Khí thải khu vực sấy |  |  |  |
| 1 | SO2 | mg/Nm3 | 500 | QCVN 19:2009/BTNMT (B) |
| 2 | CO | mg/Nm3 | 1.000 |  |
| 3 | NOx (tính theo NO2) | mg/Nm3 | 850 |  |
| 4 | Vyniclorua | mg/Nm3 | 20 | QCVN 20:2009/BTNMT |
| II | Khí thải lò hơi |  |  |  |
| 1 | Bụi tổng | mg/Nm3 | 200 | QCVN 19:2009/BTNMT (B) |
| 2 | SO2 | mg/Nm3 | 500 |  |
| 3 | CO | mg/Nm3 | 1.000 |  |
| 4 | NOx (tính theo NO2) | mg/Nm3 | 850 |  |

- Vị trí, phương thức xả khí thải:

+ Tọa độ vị trí xả khí thải khu vực sấy: X: 2261571, Y: 0487681

+ Tọa độ vị trí xả khí thải lò hơi: X: 2262582, Y: 0488751

- Chế độ xả: Liên tục

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: Không

Chương VI

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:

### Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án:

Dự án xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải công suất 5 m3/ngày. Sau khi hoàn thiện xong giai đoạn xây dựng, sẽ vận hành thử nghiệm công trình này.

#### Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:

| TT | Hạng mục | Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm | Thời gian kết thúc vận hành thử nghiệm | Công suất dự kiến đạt được tại thời điểm kết thúc VHTN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống xử lý nước thải công suất 5m3/ngày đêm | Đầu tháng 1/2024 | Cuối tháng 1/2024 | Công suất hệ thống xử lý nước thải 5m3/ngày.đêm và xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) |
| 2 | Hệ thống xử lý khí thải khu vực sấy | Đầu tháng 1/2024 | Cuối tháng 1/2024 | Xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNHMT (cột B); QCVN 20:2009/BTNMT |
| 3 | Hệ thống xử lý khí thải lò hơi | Đầu tháng 1/2024 | Cuối tháng 1/2024 | Xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNHMT (cột B); |

  - Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:

* Kế hoạch chi tiết về thời gian lấy mẫu:

Theo quy định tại khoản 5, Điều 21 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: “5. Đối với các dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của

giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải”

* Kế hoạch chi tiết về thời gian lấy mẫu tại mỗi khu như sau:

| STT | Địa điểm lấy mẫu | Mẫu Chất thải | Vị trí lấy mẫu | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 mẫu trước hệ | 9h00’ ngày |  |  |
| 1 | Công ty TNHH bao bì kim loại | Nước thải | thống xử lý | 2/01/2024 | -- | --- |
|  |  |  | 01 mẫu sau hệ thống xử lý | 9h10’ ngày 2/01/2024 | 9h10’ ngày 3/01/2024 | 9h10’ ngày 4/01/2024 |
|  | CFC |  | 01 mẫu khí thải | 9h30’ ngày |  |  |
| 2 |  | Khí thải khu vực sấy | khu vực sấy trước hệ thống | 2/01/2024 | -- | --- |
|  |  |  | xử lý |  |  |  |
|  |  |  | 01 mẫu khí thải | 10h00’ ngày | 10h10’ ngày | 10h10’ ngày |
|  |  |  | khu vực sấy sau | 2/01/2024 | 3/01/2024 | 4/01/2024 |
|  |  |  | hệ thống xử lý |  |  |  |
|  |  |  | 01 mẫu khí thải lò | 10h00’ ngày |  |  |
|  |  |  | hơi trước xử lý | 2/01/2024 | -- | --- |
| 3 |  | Khí thải lò hơi |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 mẫu khí thải lò hơi sau xử lý | 10h30’ ngày 2/01/2024 | 10h30’ ngày 3/01/2024 | 10h30’ ngày 4/01/2024 |

- Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu chất thải:

| STT | Địa điểm lấy mẫu | Vị trí lấy mẫu | Chỉ tiêu giám sát | Tần số lấy mẫu | Quy chuẩn so sánh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công ty TNHH bao bì kim loại CFC | 01 mẫu nướcthải trước xử lý | pH, BOD5 (200C), Tổng chất rắn lơ lửng, COD, Amoni (tính theo N), Sunfua (tính theo H2S), Tổng các chất hoạt động bề mặt, Tổng P, Tổng Coliform | 1 lần/ngày | QCCVN 14:2008/BTNMT (cột B, K =1,2) |
|  |  | 01 mẫu nước thải sau xử lý |  | 3 lần/ 3 ngày liên tiếp |  |
| 2 |  | 01 mẫu khí thải khu vực sấy trước xử lý | CO, SO2, NOx (tính theo NO2), Vinylclorua. | 1 lần/ngày | QCVN 19:2009/BTNHM T (cột B); QCVN 20:2009/BTNMT |
|  |  | 01 mẫu khí thải khu vực sấy sau xử lý |  | 3 lần/ 3 ngày liên tiếp |  |

| 3 |  | 01 mẫu khí thải lò hơi trước xử lý | Bụi tổng, SO2, NOx,CO. | 1 lần/ngày | QCVN 19:2009/BTNHM T (cột B); |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 mẫu khí thải lò hơi sau xử lý |  | 3 lần/ 3 ngày liên tiếp |  |

### Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH bao bì kim loại CFC có trách nhiệm giám sát nước thải, khí thải sau xử lý theo quy định và trách nhiệm trước pháp luật về kết quả xử lý nước thải, khí thải.

#### Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:

- Đối với nước thải

Vị trí giám sát: 01 mẫu, trong đó: 01 mẫu nước thải tại hố ga cuối cùng sau hệ thống xử lý nước thải, trước khi chảy ra cống thoát nước chung của khu vực phía Nam dự án.

  - Thông số giám sát gồm: pH, BOD5 (200C), Tổng chất rắn lơ lửng, COD, Amoni (tính theo N), Sunfua (tính theo H2S), Tổng các chất hoạt động bề mặt, Tổng P, Tổng Coliform.

  - Tần suất quan trắc giám sát: 2 lần/năm.

  - Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt.

- Đối với khí thải

  - Vị trí: Quan trắc giám sát 02 mẫu khí thải tại lỗ kỹ thuật trên ống khói trước khi thải ra môi trường.

  - Tần suất: 2 lần/năm

  - Thông số giám sát:

+ Khu vực sấy: CO, SO2, NOx (tính theo NO2), Vinylclorua.

+ Khu vực lò hơi: Bụi tổng, SO2, NOx, CO.

  - Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 19:2009/BTNHMT(cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

+ QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

- Giám sát Chất thải rắn, Chất thải nguy hại:

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ CTR, CTNH.

- Nội dung giám sát: Giám sát khối lượng, chủng loại và hóa đơn chứng từ giao nhận chất thải, thành phần CTR, CTNH; biện pháp phân loại, thu gom CTR, CTNH,..

- Tần suất quan trắc giám sát: Giám sát thường xuyên và liên tục.

Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

#### Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: Không có

  - Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án: Không có

- Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.

Bảng 16. Dự toán kinh phí thực hiện công tác bảo vệ môi trường hàng năm.

| TT | Nội dung | Kinh phí(vnđ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thuê xử lý rác thải sinh hoạt | 25.000.000 |
| 2 | Thuê xử lý, CTR công nghiệp, chất thải nguy hại | 100.000.000 |
| 3 | Vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải | 100.000.000 |
| 4 | Giám sát môi trường định kỳ | 20.000.000 |
| 5 | Chăm sóc cây xanh | 20.000.000 |
| Tổng |  | 215.000.000 |

Chủ đầu tư cam kết:

### Chương VII

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường và thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Cam kết xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

Cam kết xử lý khí thải đạt  QCVN 19:2009/BTNHMT(cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

- Cam kết thực hiện các giải pháp, biện pháp thu gom xử lý chất thải rắn, bụi, khí thải trong giai đoạn hoạt động theo đúng quy định, không để xảy ra ô nhiễm môi trường trong khuôn viên dự án và khu vực xung quanh.

- Cam kết đền bù thiệt hại theo quy định của pháp luật nếu xảy ra ô nhiễm môi trường.

- Cam kết tuân thủ mọi quy định về bảo vệ môi trường của pháp luật Việt Nam.

- Cam kết áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường tương đương khi có thay

đổi.

### PHỤ LỤC BÁO CÁO