VŨNG QUAY TÀU (A. Turning basins),

trung tâm của khu nước cảng, là phần giới hạn thuộc vùng nước cảng biển được thiết lập và công bố để tàu thuyền quay trở. Diện tích của khu vực phụ thuộc vào chiều dài của tàu, chức năng và thời gian cho phép để thực hiện ma nơ tàu. VQT thường gần cửa cảng trong giới hạn của công trình chắn sóng và khu nước hữu hiệu của công trình cảng.

Mục đích.

- Để triệt tiêu hoàn toàn quán tính của tàu

- Có khả năng thả neo và độ an toàn cho tàu trong trường hợp có gió mạnh. Tàu có thể quay trở trong khu vực này, hình dáng khu nước là một đường tròn bán kính tuỳ thuộc vào chiều dài tàu và hình dáng quay trở:

+ Tự quay R= 2L

+ Có sự hỗ trợ của tàu lai dắt R= (12)L

L là chiều dài tàu tính toán

Hình 1. Diện tích vũng quay tàu

Trong điều kiện rất tốt (môi trường, tàu, tàu lai dắt, ...), các bán kính khi tàu tự quay và có sự hỗ trợ của tàu lai có thể giảm xuống tương ứng là 1,5L và 1,6L.

Khi tàu quay quanh các trụ tựa, hoặc bến nhô với sự trợ giúp của tàu lai dắt, bán kính này có thể rút ngắn xuống tối thiểu là 1,2L.

NGUYỄN THỊ BẠCH DƯƠNG

Tài liệu tham khảo

- Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách Khoa Việt Nam, Từ điển bách khoa Việt Nam, tập 1,2, Trung tâm biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam, Hà Nội, 1995.

- Cục Hàng Hải Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế công nghệ cảng biển, TCCS 04-2010/CHHVN, 2010.

- McCartney B. (2005), Ship Channel Design and Operation, American Society of Civil Engineers No. 107, 2005.

- International Harbour Masters Association, IAPH, Admiralty, STM, Port information guide, 2019.

- United Kingdom Hydrographic Office (2016), The Mariner's Handbook 2016 (NP 100 ED 11), UKHO, 2016.