XE CON TIÊU CHUẨN (cg. xe con thiết kế, xe con quy đổi), loại xe con phổ biến trong dòng xe trên đường, dùng làm cơ sở để quy đổi các loại xe khác nhau chạy trên đường để tính toán lưu lượng xe thiết kế trong các nghiên cứu, tính toán, thiết kế đường bộ.

XCTC có thể không phải là một loại xe thực tế, mà là một loại xe giả định được đặt ra làm tiêu chuẩn để quy đổi các loại xe thực tế khác nhau chạy trên đường về cùng một loại. Vì thế XCTC còn được gọi là “xe con quy đổi”, “xe con thiết kế” hay được gọi tắt là “xe con”. Kích thước của XCTC được quy định trong tiêu chuẩn thiết kế đường bộ, ví dụ như trình bày trong Bảng 1.

Bảng 1. Các kích thước của XCTC (Nguồn: TCVN4054:2005)

| STT | Kích thước | Giá trị (mét) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chiều dài toàn xe | 6,0 |
| 2 | Chiều rộng phủ bì | 1,8 |
| 3 | Chiều cao | 2,0 |
| 4 | Nhô về phía trước | 0,8 |
| 5 | Nhô về phía sau | 1,4 |
| 6 | Khoảng cách giữa các trục xe | 3,8 |

Số lượng thực tế của các loại xe khác nhau trên đường được quy đổi ra số lượng XCTC bằng cách nhân với hệ số quy đổi được quy định trong tiêu chuẩn thiết kế đường bộ, như trong Bảng 2.

Bảng 2. Hệ số quy đổi từ các loại xe ra XCTC (Nguồn: TCVN4054:2005)

| STT | Loại xe | Địa hình |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đồng bằng và đồi | Núi |
| 1 | Xe đạp | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Xe máy | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Xe con | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Xe tải có 2 trục và xe buýt dưới 25 chỗ | 2,0 | 2,5 |
| 5 | Xe tải có 3 trục trở lên và xe buýt lớn hơn | 2,5 | 3,0 |
| 6 | Xe kéo moóc, xe buýt kéo moóc | 4,0 | 5,0 |

Theo quy định của Tiêu chuẩn thiết kế đường bộ, số lượng XCTC được quy đổi từ số lượng thực tế của các loại xe khác nhau chạy qua một vị trí, trong một ngày đêm được gọi là “Lưu lượng xe thiết kế”. Lưu lượng xe thiết kế tính ở năm thứ N sau khi con đường được đưa vào sử dụng được gọi là “Lưu lượng xe thiết kế ở năm tương lai”. Trong đó, N có giá trị khác nhau với trường hợp đường được xây mới và đường được nâng cấp cải tạo.

Khi thiết kế tuyến đường mới hoặc cải tạo nâng cấp tuyến đường cũ, việc dự báo lưu lượng xe thiết kế (trong tương lai) có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định các quy mô, cấp hạng, các yếu tố kỹ thuật của tuyến đường.

TRẦN THỊ THU HẰNG

Tài liệu tham khảo

- Đỗ Bá Chương, Thiết kế đường ô tô, tập I,  Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1996.

- Dương Học Hải, Thiết kế đường tập IV, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2009.

- Bùi Xuân Cậy, Nguyễn Quang Phúc, Bùi Tuấn Anh, Lê Vĩnh An, Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô, Nxb. Giao thông Vận tải, Hà Nội, 2015.