XE HAI TRỤC THIẾT KẾ, loại xe được định nghĩ dùng cho thiết kế và đánh giá cầu đường bộ, xe có hai trục, thường được liên kết với cùng một khung gầm xe để tải trọng truyền đều lên các trục.

XHTTK là một trong ba thành phần tạo nên hoạt tải xe ôtô thiết kế trên cầu đường bộ được quy định tại một số tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ của Mỹ và Việt Nam, thường đặc trưng cho xe đặc biệt trong dòng xe. Đây là một mô hình xe mang tính chất lý thuyết được quy định trong tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ, dùng để tính toán thiết kế cầu. XHTTK gồm có hai trục xe, mỗi trục xe có hai bánh xe. Khoảng cách giữa các trục xe, các bánh xe và tải trọng của các trục xe có giá trị khác nhau theo quy định của các tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ, cụ thể như sau:

Hình 1. Cấu tạo của XHTTK (Nguồn: Trần Thu Hằng, 2020) trong đó

A là tải trọng của một trục xe, x là khoảng cách giữa hai trục xe theo phương dọc cầu, y là khoảng cách giữa hai bánh xe trong một trục xe theo phương ngang cầu.

Bảng 1. Giá trị các đại lượng cấu tạo của XHTTK

| STT | Đại lượng | Ý nghĩa | Quy định của tiêu chuẩn thiết kế |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AASHTO LRFD2017 | TCVN 11823:2017 |
| 1 | A | Tải trọng một trục xe | 25 kip | 110.000 N |
| 2 | x | Khoảng cách giữa hai trục xe | 4 ft | 1,2 m |
| 3 | y | Khoảng cách giữa hai bánh xe trong một trục xe | 6 ft | 1,8 m |

Ngoài ra, tính đến ảnh hưởng của lực xung kích với XHTTK bằng cách nhân giá trị tải trọng trục các xe với hệ số quy định trong tiêu chuẩn thiết kế cầu.

Khi thiết kế các cầu trên các tuyến đường bộ cấp thấp hơn, có thể nhân giá trị tải trọng trục các xe của XHTTK với các hệ số nhỏ hơn một nếu có yêu cầu.

TRẦN THU HẰNG

Tài liệu tham khảo:

- Hoàng Hà, Trần Thu Hằng, Nguyễn Đức Thị Thu Định, Hoàng Vũ, Cầu bê tông cốt thép trong đô thị và nút giao thông khác mức, Nxb. Xây dựng, Hà Nội, 2022.

- Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà, Nguyễn Ngọc Long, Cầu bê tông cốt thép, Nxb. Giao thông vận tải, Hà Nội, 2010.

- Nguyễn Thị Minh Nghĩa (chủ biên), Cơ sở công trình cầu, Nxb. Giao thông vận tải, Hà Nội, 2015.