VẬN CHUYỂN CÔNG TRÌNH BIỂN TỰ NÂNG, công việc đưa công trình biển tự nâng từ vị trí đang khai thác sang vị trí khác để thực hiện khoan thăm dò, khai thác tài nguyên, dầu khí dưới đáy biển. Công trình biển tự nâng, điển hình là giàn khoan tự nâng, là kết cấu hoạt động trên biển được thiết kế có khả năng tự nâng, hạ để phục vụ vận hành khai thác hoặc di chuyển vị trí (xt. Giàn khoan tự nâng).

Có hai phương pháp VCCTBTN là vận chuyển khô và vận chuyển ướt. Phương pháp vận chuyển khô dùng sà lan để VCCTBTN như vận chuyển hàng hóa trên biển (xt. Vận chuyển khô). Phương pháp vận chuyển ướt dùng tầu để kéo công trình giàn khoan tự nâng tự nổi trên biển (xt. Vận chuyển ướt).

Việc lựa chọn phương án vận chuyển khô hay vận chuyển ướt phụ thuộc vào cấu tạo của công trình biển tự nâng. Phương pháp vận chuyển ướt thường được lựa chọn nếu thân của công trình biển tự nâng có khả năng tự nổi ổn định. Ngược lại khi thân của công trình biển tự nâng không có khả năng tự nổi ổn định, phương pháp vận chuyển khô sẽ phù hợp.

Quá trình công trình biển tự nâng chuyển từ trạng thái khai thác sang trạng thái di chuyển được thực hiện nhờ một hệ thống cơ khí động lực làm xoay các bánh răng đã gắn sẵn trên thân. Thân công trình biển tự nâng được hạ nhờ chuyển động xoay các bánh răng trên các thanh răng đã gắn trên chân của công trình đó.

Để thực hiện phương pháp vận chuyển ướt, sau khi hạ thân công trình biển tự nâng tự nổi trên biển, hệ thống cơ khí động lực sẽ tiếp tục hoạt động để thu các chân và đế chân của công trình đang cắm sâu dưới đáy biển về vị trí di chuyển theo thiết kế.

Khi thực hiện phương pháp vận chuyển khô, thân công trình biển tự nâng được hạ lên mặt boong của sà lan, sau đó quá trình thu chân được thực hiện nhờ lực nổi của sà lan.

Trong quá trình vận chuyển, để đảm bảo an toàn cho công trình biển tự nâng, có thể tháo bớt các đoạn kết cấu chân, xếp lên mặt boong của sà lan vận chuyển hoặc trên mặt boong của thân giàn khoan tự nâng.

ĐINH QUANG CƯỜNG

Tài liệu tham khảo

- Đinh Quang Cường, Công nghiệp dầu khí và quy hoạch công trình biển, Nxb. Xây dựng, Hà Nội, 2016.

- Đinh Quang Cường, Thi công công trình biển trọng lực bê tông, Nxb. Xây dựng, Hà Nội, 2018.

- API, Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms. American Petroleum Institute Publication RP-2A, Dallas, Texas, USA, 2005.

- DNV, Rules for the Design, Construction and Inspection of Offshore Structures. Norway,1982, 2007.