VẬN CHUYỂN TRÊN HỆ PÔNG TÔNG, phương pháp vận chuyển kết cấu siêu trường, siêu trọng trên hệ pông tông ra ngoài khơi để thực hiện các công đoạn tiếp theo của quá trình xây dựng công trình biển. Hệ pông tông là một hệ phao nổi được dùng làm mặt bằng để tập kết kết cấu cần vận chuyển.

Sau khi hạ thủy kết cấu lên hệ pông tông, thực hiện chằng buộc kết cấu với pông tông, hệ thống gồm kết cấu và pông tông được kéo ra biển như một tàu hai thân.

Để VCTHPT được an toàn, cần lựa chọn tuyến đường vận chuyển, lựa chọn khoảng thời gian mà thời tiết được cho là thuận tiện để thực hiện công việc trong quá trình vận chuyển, lựa chọn tàu kéo.

Các bài toán liên quan đến VCTHPT gồm thiết kế liên kết giữa pông tông và kết cấu vận chuyển, kiểm tra ổn định tĩnh và ổn định động và kiểm tra độ bền của hệ pông tông và kết cấu được vận chuyển, thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn thiết kế trước khi thực hiện vận chuyển.

Phương pháp vận chuyển kết cấu trên hệ pông tông được sử dụng cho thi công lắp đặt thượng tầng công trình biển và thi công xây lắp khối chân đế công trình biển.

Phương pháp VCTHPT đã được sử dụng nhiều vào những năm cuối thế kỷ XX ở Việt Nam để hạ thủy, vận chuyển và đánh chìm các khối chân đế phục vụ xây dựng các công trình giàn khoan biển để khai thác dầu, khí tại mỏ Bạch Hổ của Việt Nam.

NGUYỄN QUỐC HÒA

Tài liệu tham khảo

- API, Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms, American Petroleum Institute Publication RP-2A, Dallas, Texas, USA, 2005.

- Ben Cliff Gerwick - Construction of Marine and Offshore Structures, CRC Press Taylor & Francis Group, 2007.

- DNV, Rules for the Design, Construction and Inspection of Offshore Structures, Norway, 1982, 2007.

- GL DNV- “DNV-OS-H202: Sea transport operations”. In: DNV GL (2015).

- Исанин Н.Н. (Под редакцией) и другие - Морской энциклопедический справочник В двух томах. Том 1, 2. Изд. Ленинград "Судостроение", 1987